2020·2

双牌县环境质量

监测月报

永州市生态环境局双牌分局

双牌县环境保护监测站

双牌县环境质量监测月报

双牌县环境保护局环境保护监测站     2020年第2期      2020年3月5日

2020年2月1日-2月29日，双牌县环保局环境保护监测站对我县双牌水库、双牌县城镇饮用水源取水口、江村镇渡口入境和五里牌出境断面进行了每月采样分析，对我县环境空气（双牌二中空气自动站）进行了连续29天的采样分析；监测分析结果显示我县地表水和饮用水达到了《地表水环境质量标准》相应类标准要求，我县2月份水质良好；双牌二中空气自动监测站2月份有效监测29天， 14天达到优，15天达到良好，无污染天数。

一、地表水环境质量

按照《地表水和污水监测技术规范》及《地表水环境质量标准》，本月对双牌水库、江村镇渡口和五里牌出境监测断面进行采样监测（每月监测一天），监测项目为61项,获得有效监测数据113个，均达到《地表水环境质量标准》III类标准要求，达标率100%。

二、饮用水环境质量

按照《地表水和污水监测技术规范》及《地表水环境质量标准》，本月对我县城区集中式饮用水断面进行采样监测（每月监测一天，三次/天）,监测项目为63项，共获得有效监测数据63个，均达到《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准要求，达标率100%。

三、城市空气质量

双牌县空气自动监测站位于双牌二中毓秀楼楼顶，每日24小时实时监测空气中二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5、一氧化碳和臭氧浓度。按照（GB 3095-2012）和（HJ663-2013）评价标准，2020年2月应监测29天，实际有效监测 29天，达标天数为29天（详见附表1）。

附表1

| 双牌县县城空气监测情况2月报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | SO2 | NO2 | CO | O3 (8小时) | PM10 | PM2.5 | AQI | 首要 污染物 | AQI级别 | 空气质量类别 |
|  | ug/m³ | ug/m³ | mg/m³ | ug/m³ | ug/m³ | ug/m³ |  |  |  |  |
| 2020-02-01 | 9 | 12 | 1.3 | 56 | 62 | 56 | 77 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2020-02-02 | 8 | 11 | 1.8 | 53 | 57 | 54 | 74 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2020-02-03 | 8 | 10 | 0.6 | 74 | 29 | 29 | 42 |  | 一级 | 优 |
| 2020-02-04 | 8 | 11 | 0.7 | 54 | 38 | 36 | 52 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2020-02-05 | 8 | 12 | 0.9 | 42 | 35 | 34 | 49 |  | 一级 | 优 |
| 2020-02-06 | 7 | 10 | 1 | 60 | 20 | 15 | 30 |  | 一级 | 优 |
| 2020-02-07 | 9 | 8 | 0.9 | 49 | 13 | 16 | 25 |  | 一级 | 优 |
| 2020-02-08 | 11 | 8 | 0.4 | 44 | 13 | 17 | 25 |  | 一级 | 优 |
| 2020-02-09 | 10 | 8 | 0.5 | 72 | 27 | 24 | 36 |  | 一级 | 优 |
| 2020-02-10 | 12 | 8 | 0.5 | 53 | 28 | 27 | 39 |  | 一级 | 优 |
| 2020-02-11 | 13 | 14 | 0.9 | 29 | 49 | 48 | 67 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2020-02-12 | 11 | 15 | 1 | 46 | 51 | 53 | 73 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2020-02-13 | 11 | 11 | 0.5 | 79 | 20 | 24 | 40 |  | 一级 | 优 |
| 2020-02-14 | 10 | 7 | 0.4 | 79 | 11 | 9 | 40 |  | 一级 | 优 |
| 2020-02-15 | 8 | 6 | 0.7 | 74 | 10 | 9 | 37 |  | 一级 | 优 |
| 2020-02-16 | 12 | 5 | 0.5 | 87 | 19 | 9 | 44 |  | 一级 | 优 |
| 2020-02-17 | 12 | 7 | 0.5 | 100 | 24 | 16 | 50 |  | 一级 | 优 |
| 双牌县县城空气监测情况2月报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测日期 | SO2 | NO2 | CO | O3 (8小时) | PM10 | PM2.5 | AQI | 首要 污染物 | AQI级别 | 空气质量类别 |
|  | ug/m³ | ug/m³ | mg/m³ | ug/m³ | ug/m³ | ug/m³ |  |  |  |  |
| 2020-02-18 | 12 | 9 | 0.7 | 91 | 27 | 21 | 46 |  | 一级 | 优 |
| 2020-02-19 | 11 | 13 | 0.7 | 76 | 46 | 38 | 54 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2020-02-20 | 14 | 15 | 0.9 | 86 | 72 | 69 | 93 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2020-02-21 | 13 | 12 | 0.7 | 78 | 67 | 71 | 95 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2020-02-22 | 11 | 11 | 0.9 | 89 | 36 | 45 | 63 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2020-02-23 | 12 | 11 | 0.7 | 101 | 45 | 40 | 57 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2020-02-24 | 12 | 8 | 0.6 | 107 | 40 | 35 | 56 | O3 | 二级 | 良 |
| 2020-02-25 | 12 | 8 | 0.5 | 89 | 36 | 26 | 45 |  | 一级 | 优 |
| 2020-02-26 | 12 | 13 | 0.7 | 82 | 61 | 48 | 67 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2020-02-27 | 11 | 13 | 1 | 56 | 74 | 62 | 84 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2020-02-28 | 15 | 16 | 1 | 57 | 72 | 75 | 100 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2020-02-29 | 18 | 16 | 0.7 | 38 | 46 | 55 | 75 | PM2.5 | 二级 | 良 |

备注：AQI为环境空气质量指数，定量描述空气质量状况的无量纲指数。

附表2      断面、河段水质定性评价

| 水质类别 | 水质状况 | 表征颜色 | 水质功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ、Ⅱ类水质 | 优 | 蓝色 | 饮用水源一级保护区、珍惜水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、幼稚幼鱼的索饵场等 |
| Ⅲ类水质 | 良好 | 绿色 | 饮用水源二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养区、游泳区 |
| Ⅳ类水质 | 轻度污染 | 黄色 | 一般工业用水和人体非直接接触的娱乐用水 |
| Ⅴ类水质 | 中度污染 | 橙色 | 农业用水及一般景观用水 |
| 劣Ⅴ类水质 | 重度污染 | 红色 | 除调节局部气候外、几乎无法使用功能 |

附表3            空气质量指数（AQI）相关信息

| 空气质量指数 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别及表示颜色 |  | 对健康影响情况 | 建议采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-50 | 一级 | 优 | 绿色 | 空气质量令人满意，基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |
| 51-100 | 二级 | 良 | 黄色 | 空气质量可接受，但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较高影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 |
| 101-150 | 三级 | 轻度污染 | 橙色 | 易感人群症状有轻度加剧，健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼 |
| 151-200 | 四级 | 中度污染 | 红色 | 进一步加剧易感人群病症，可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼，一般人群适量减少户外运动。 |
| 201-300 | 五级 | 重度污染 | 紫色 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧，运动耐受力降低，健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室外，停止户外活动，一般人群减少户外运动 |
| ≥300 | 六级 | 严重污染 | 褐红色 | 健康人群运动耐受力降低，有明显强烈症状，提前出现某些疾病 | 儿童、老年人及病人应当留在室内，避免体力消耗，一般人应当避免户外活动 |