2020·4

双牌县环境质量

监测月报

永州市生态环境局双牌分局

双牌县环境保护监测站

双牌县环境质量监测月报

双牌县环境保护局环境保护监测站     2020年第4期      2020年5月8日

2020年4月1日-4月30日，双牌县环保局环境保护监测站对我县双牌水库、双牌县城镇饮用水源取水口、江村镇渡口入境和五里牌出境断面进行了每月采样分析，对我县环境空气（双牌二中空气自动站）进行了连续30天的采样分析；监测分析结果显示我县地表水和饮用水达到了《地表水环境质量标准》相应类标准要求，我县4月份水质良好；双牌二中空气自动监测站4月份有效监测30天， 9天达到优，19天达到良好，污染天数2天。

一、地表水环境质量

按照《地表水和污水监测技术规范》及《地表水环境质量标准》，本月对双牌水库、江村镇渡口和五里牌出境监测断面进行采样监测（每月监测一天），监测项目为61项,获得有效监测数据113个，均达到《地表水环境质量标准》III类标准要求，达标率100%。

二、饮用水环境质量

按照《地表水和污水监测技术规范》及《地表水环境质量标准》，本月对我县城区集中式饮用水断面进行采样监测（每月监测一天，三次/天）,监测项目为63项，共获得有效监测数据63个，均达到《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准要求，达标率100%。

三、城市空气质量

双牌县空气自动监测站位于双牌二中毓秀楼楼顶，每日24小时实时监测空气中二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5、一氧化碳和臭氧浓度。按照（GB 3095-2012）和（HJ663-2013）评价标准，2020年4月应监测30天，实际有效监测 30天，达标天数为28天（详见附表1）。

附表1

| 双牌县县城空气监测情况4月报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | SO2 | NO2 | CO | O3 (8小时) | PM10 | PM2.5 | AQI | 首要 污染物 | AQI级别 | 空气质量类别 |
|  | ug/m³ | ug/m³ | mg/m³ | ug/m³ | ug/m³ | ug/m³ |  |  |  |  |
| 2020-04-01 | 8 | 11 | 0.4 | 55 | 25 | 16 | 28 |  | 一级 | 优 |
| 2020-04-02 | 9 | 12 | 0.5 | 48 | 30 | 22 | 32 |  | 一级 | 优 |
| 2020-04-03 | 4 | 12 | 0.5 | 66 | 12 | 22 | 33 |  | 一级 | 优 |
| 2020-04-04 | 4 | 11 | 0.5 | 76 | 26 | 28 | 40 |  | 一级 | 优 |
| 2020-04-05 | 15 | 14 | 0.5 | 67 | 40 | 37 | 53 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2020-04-06 | 7 | 11 | 0.4 | 100 | 44 | 33 | 50 |  | 一级 | 优 |
| 2020-04-07 | 7 | 11 | 0.5 | 143 | 54 | 39 | 86 | O3 | 二级 | 良 |
| 2020-04-08 | 11 | 11 | 0.4 | 131 | 50 | 36 | 76 | O3 | 二级 | 良 |
| 2020-04-09 | 9 | 10 | 0.4 | 141 | 45 | 31 | 85 | O3 | 二级 | 良 |
| 2020-04-10 | 5 | 13 | 0.5 | 146 | 54 | 35 | 89 | O3 | 二级 | 良 |
| 2020-04-11 | 4 | 10 | 0.5 | 80 | 16 | 14 | 40 |  | 一级 | 优 |
| 2020-04-12 | 7 | 11 | 0.4 | 134 | 30 | 26 | 79 | O3 | 二级 | 良 |
| 2020-04-13 | 7 | 11 | 0.4 | 135 | 32 | 20 | 80 | O3 | 二级 | 良 |
| 2020-04-14 | 5 | 9 | 0.3 | 119 | 26 | 17 | 66 | O3 | 二级 | 良 |
| 2020-04-15 | 5 | 9 | 0.3 | 136 | 42 | 21 | 80 | O3 | 二级 | 良 |
| 2020-04-16 | 4 | 10 | 0.4 | 135 | 50 | 31 | 80 | O3 | 二级 | 良 |
| 2020-04-17 | 5 | 10 | 0.4 | 107 | 58 | 46 | 64 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 双牌县县城空气监测情况4月报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测日期 | SO2 | NO2 | CO | O3 (8小时) | PM10 | PM2.5 | AQI | 首要 污染物 | AQI级别 | 空气质量类别 |
|  | ug/m³ | ug/m³ | mg/m³ | ug/m³ | ug/m³ | ug/m³ |  |  |  |  |
| 2020-04-18 | 11 | 16 | 0.5 | 98 | 78 | 52 | 72 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2020-04-19 | 5 | 10 | 0.5 | 88 | 29 | 37 | 53 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2020-04-20 | 9 | 11 | 0.6 | 88 | 30 | 27 | 44 |  | 一级 | 优 |
| 2020-04-21 | 3 | 8 | 0.4 | 110 | 12 | 10 | 59 | O3 | 二级 | 良 |
| 2020-04-22 | 5 | 11 | 0.4 | 78 | 25 | 32 | 46 |  | 一级 | 优 |
| 2020-04-23 | 7 | 10 | 0.4 | 95 | 32 | 34 | 49 |  | 一级 | 优 |
| 2020-04-24 | 10 | 12 | 0.4 | 112 | 40 | 27 | 60 | O3 | 二级 | 良 |
| 2020-04-25 | 10 | 12 | 0.5 | 108 | 39 | 29 | 57 | O3 | 二级 | 良 |
| 2020-04-26 | 6 | 10 | 0.4 | 130 | 27 | 19 | 75 | O3 | 二级 | 良 |
| 2020-04-27 | 8 | 10 | 0.4 | 148 | 36 | 22 | 90 | O3 | 二级 | 良 |
| 2020-04-28 | 10 | 10 | 0.4 | 164 | 49 | 29 | 104 | O3 | 三级 | 轻度污染 |
| 2020-04-29 | 5 | 11 | 0.5 | 163 | 53 | 34 | 103 | O3 | 三级 | 轻度污染 |
| 2020-04-30 | 5 | 11 | 0.4 | 114 | 49 | 28 | 62 | O3 | 二级 | 良 |

备注：AQI为环境空气质量指数，定量描述空气质量状况的无量纲指数。

附表2      断面、河段水质定性评价

| 水质类别 | 水质状况 | 表征颜色 | 水质功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ、Ⅱ类水质 | 优 | 蓝色 | 饮用水源一级保护区、珍惜水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、幼稚幼鱼的索饵场等 |
| Ⅲ类水质 | 良好 | 绿色 | 饮用水源二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养区、游泳区 |
| Ⅳ类水质 | 轻度污染 | 黄色 | 一般工业用水和人体非直接接触的娱乐用水 |
| Ⅴ类水质 | 中度污染 | 橙色 | 农业用水及一般景观用水 |
| 劣Ⅴ类水质 | 重度污染 | 红色 | 除调节局部气候外、几乎无法使用功能 |

附表3            空气质量指数（AQI）相关信息

| 空气质量指数 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别及表示颜色 |  | 对健康影响情况 | 建议采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-50 | 一级 | 优 | 绿色 | 空气质量令人满意，基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |
| 51-100 | 二级 | 良 | 黄色 | 空气质量可接受，但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较高影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 |
| 101-150 | 三级 | 轻度污染 | 橙色 | 易感人群症状有轻度加剧，健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼 |
| 151-200 | 四级 | 中度污染 | 红色 | 进一步加剧易感人群病症，可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼，一般人群适量减少户外运动。 |
| 201-300 | 五级 | 重度污染 | 紫色 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧，运动耐受力降低，健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室外，停止户外活动，一般人群减少户外运动 |
| ≥300 | 六级 | 严重污染 | 褐红色 | 健康人群运动耐受力降低，有明显强烈症状，提前出现某些疾病 | 儿童、老年人及病人应当留在室内，避免体力消耗，一般人应当避免户外活动 |