双环评〔2022〕10号

关于《双牌县桴江河道茶林石灰坪～村家山河段清淤清障工程环境影响报告表》的批复

双牌城投项目管理有限公司 ：

你公司委托湖南美延环保科技有限公司编制的《双牌县双牌县桴江河道茶林石灰坪～村家山河段清淤清障工程环境影响报告表》（以下简称报告表）及相关附件已收悉，依据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，经研究，批复如下：

一、双牌县桴江河道茶林石灰坪～村家山河段清淤清障工程位于双牌县茶林镇桴江河，主要建设内容包括清淤清障整治河道和其他辅助措施。河道清障总长5.10km，清淤清障总方量为43.73万立方米；清障边缘的挖深不得大于3.0m，且其横向底坡比不得陡于1:3，以免危及岸坡稳定；项目用地主要为临时用地：临时排水沟、临时堆场、弃渣场（弃土场）、临时拦挡、临时覆盖等，占地类型主要为荒地、林地，项目临时占地17050m，临时土质排水沟1000m，临时拦挡450m、临时覆盖4000m2，后期进行场地平整恢复16825m2。其他辅助工程：工程河段设置4处弃渣场，每段设置1处，土地利用类型主要为荒草地，占地面积为316m2，用于堆放多余土方；临时堆砂场占地面积为248m2。本项目不包含护坡工程。项目总投资1380.93万元，其中环保投资算69.万元，占总投资5.0%，项目施工工期为360天。

该项目建设符合国家产业政策，根据《报告表》基本内容、结论和专家评审意见，我局原则同意《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施,你单位应严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施和环境影响减缓措施，确保污染物达标排放和环境风险可控。依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环境保护角度分析，我局同意该项目建设。本批复和《报告表》是该项目环保审批的法律文件，自批复之日起超过5年方开工建设，或改变项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施的，必须依法重新报批。

二、项目在建设过程中必须按照报告表提出的要求落实好各项环保措施，严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下工作:

（一）落实施工期各项污染物控制措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，进一步优化项目工程施工布置，施工营地、物料堆场等临时设施应远离河道设置，严格控制施工范围，尽量减少施工占地面积。按照工程实施方案要求，科学开展整治工作，规范实施挖掘、淤泥堆存和清淤余水处理、施工临时占地恢复等工作，确保工程完成后，没有遗留环境问题。

（二）加强废水污染防治工作。按照报告表提出的施工期保护措施，科学实施清淤等涉水施工，合理安排水下施工时间和施工工艺，减少涉水施工对水体的扰动和对水生生态的影响。项目围堰修建、清淤过程对地表水清淤淤泥分筛废水及干化尾水经配套絮凝沉淀池处理后循环使用，不外排；生活污水依托周边居民化粪池处理后作为农肥进行灌溉，不外排。按要求做好沉淀池及淤泥堆场防渗、防漏工作，防止对地下水造成影响。施工机械、运输车辆的清洗水及机修油污应集中采取隔油池和砂滤处理后回用于洒水；施工材料运输车辆应有防雨设备，施工材料（油料、化学品）等堆放场地应尽可能远离地表水体，并设置防雨导流设施，防止因雨水冲刷造成渗漏进入地表水体造成污染；施工应尽量避开雨季，施工结束后应及时进行绿化恢复，减少水土流失。

（三）加强大气污染防治。施工现场应设置围挡、道路洒水抑尘等措施，降低施工过程产生的扬尘。物料临时堆放点应尽量设置远离环境敏感目标一侧，对堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。对道路和施工区域进行清扫，采用专用车辆密闭运输并合理选择运输路线，防止物料抛洒施工现场设置车辆冲洗平台，车辆经冲洗后进出场。河道清障区恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建中排放限值要求；施工场界无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值要求。

（四）加强噪声污染防治。禁止在夜间（22：00-次日6：00）进行施工作业；主要运输通道和高噪声设备应合理布置，尽量远离居民点；要注意保养高噪声设备并正确操作，使筑路机械的噪声维持在最低声级水平，确保边界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）要求。

（五）强化固体废物处置措施。按要求设置规范的临时贮存场所，对废弃物进行分类暂存，并全部进行综合利用或妥善处置，建立固体废物管理台账，健全固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。清淤淤泥和沉淀池体中沉淀后产生的少量弃渣指定区域堆放，统一处置；清淤筛分产生的砂石暂存于临时堆砂场，统一管理。渣土、干化淤泥用于绿化覆土，全部综合利用。强化淤泥堆场管理，及时处理，喷洒除臭剂，确保施工期恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放限值要求。妥善收集施工剥离表土用于后期植被恢复。应采用固态吸油材料（如棉纱、木屑等）将废油收集转化到固态物质中，对渗透到土壤的油污应及时利用刮削装置收集封存，连同施工营地其它危险固体废物严格按照危险废物的相关规定进行规范管理，办理危险废物转移手续，定期交有危险废物处理资质的单位进行处置。挖方应回用于周边绿化用土，须做到土石方区内平衡。生活垃圾经收集后委托环卫部门统一处理。

（六）切实落实生态环境保护措施。加强施工期地表植被保护，采取隔离、围堪等措施减少对河床的扰动，并尽量使河床保持原状；强化对施工人员的生态保护宣传和教育，增强施工人员的环保意识。

（七）环境风险防范。完善环境管理规章制度，规范环保档案，增强环保追溯的可操作性；建立污染事故报告制度；制定各类环保设施操作规程，定期维修，使各类环保设施在生产过程中处于正常良好的运行状态。

（八）维护社会稳定。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

- 四、永州市双牌生态环境保护综合行政执法局负责该项目环保“三同时”制度执行情况的监督检查和日常环境管理工作，督促落实好各项环保措施。你单位应当按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

永州市生态环境局

2022年11月18日

抄送：茶林镇人民政府，湖南美延环保科技有限公司。