建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 双牌县桴江河道茶林石灰坪~村家山河段清淤清障工程

建设单位（盖章）：      双牌城投项目管理有限公司

编制日期：                     2022年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 目录

一、建设项目基本情况	2

二、建设内容	7

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	19

四、生态环境影响分析	30

五、主要生态环境保护措施	45

六、生态环境保护措施监督检查清单	57

七、结论	59

附件

附件一：建设单位营业执照

附件二：环评委托书

附件三：水利局同意开展疏浚清障和综合修复整治的函

附件四：监测单位资质

附件五：双牌县人民政府常务会议纪要

附件六：监测报告

附件七：本项目不在生态红线范围的证明

附件八：专家评审意见及签到表

附图

附图一：项目所在地理位置

附图二：本项目与桴河（双牌县段）位置关系

附图三：项目线性走向规划图

附图四：本项目与桴河（双牌县段）水系图位置关系

附图五： 本项目与生态红线位置关系图

附图六：本项目与桴江河饮用水源保护区位置关系图

附图七：本项目与阳明山国家及自然保护区位置关系图

附图八：环境保护目标图

附图九： 平面布置图

附图十：现状监测点位图

附图十一：现场照片

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 双牌县桴江河道茶林石灰坪~村家山河段清淤清障工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 邓文 | 联系方式 | 17711766909 |
| 建设地点 | 湖南 省 永州 市 双牌 县 茶林 镇 桴江河 |  |  |
| 地理坐标 | 起点： 111 度 50 分 22.015 秒， 26 度 7 分 36.585 秒 终点： 111 度 49 分 42.000 秒， 26 度 7 分 31.254 秒 |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利 128 河湖整治（不含农村塘堰、水渠） | 用地面积（m2）/长度（km） | 3.49万/5.1 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | / | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 1380.93 | 环保投资（万元） | 69.1 |
| 环保投资占比（%） | 5.0 | 施工工期 | 360天 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划 情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - “三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）、《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制技术指南》（环办环评[2017]99号）： ①生态保护红线符合性分析 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。双牌县桴江河道茶林石灰坪~村家山河段清淤清障工程位于湖南省永州市双牌县茶林镇桴江河，根据《湖南省生态保护红线》划定方案，工程不在生态红线范围内，符合生态保护红线管控要求。同时根据与双牌县生态保护红线比较，工程清障范围不涉及生态红线范围。 ②环境质量底线符合性分析 双牌县属于达标区，大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准；地表水桴江河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求。 双牌县桴江河道茶林石灰坪~村家山河段清淤清障工程属于生态影响型项目，无营运期。工程建设后，将有利于恢复和提高河段泄洪能力，逐步修复水生态环境；有利于改善桴江河水环境质量，可提高河道的冲淤能力，改善两岸生态环境，同时桴江河淤积区恢复成河道原本的环境，畅通了水流通道，扩大了水生生物生存空间和觅食场所，改善了水生生物生存环境，有利于保护水生生物多样性。 综上，在采取相应的污染防治措施后，不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求。因此工程选址与现有环境质量是相容的，符合环境质量底线的要求。 ③资源利用上线符合性分析 资源是环境的载体，“资源利用上线”是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议和要求，为规划编制和审批决策提供重要依据。 双牌县桴江河道茶林石灰坪~村家山河段清淤清障工程属于河道清淤疏浚工程，无资源消耗。工程不占用耕地和基本农田，土地资源消耗符合要求。 ④环境准入负面清单 双牌县桴江河道茶林石灰坪~村家山河段清淤清障工程不属于湖南省永州市双牌县国家重点生态功能区产业准入负面清单（湘发改规划（2018）375号）附件中项目，因此符合环境准入负面清单要求。 - 产业政策符合性分析 双牌县桴江河道茶林石灰坪~村家山河段清淤清障工程属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）“第一类 鼓励类 二 水利”中第7项“江河湖库清淤疏浚工程”，为鼓励类项目，符合国家产业政策要求。 - 河道清障可行性及政策依据符合性分析 - 根据双牌县水利局关于《关于批准对我县部分中小河流（浮江、麻江、永江、横江、贤水河、溧江）开展疏浚清障和综合修复整治的请示》的复函，双牌县拟对麻江、桴江、横江、永江、贤水河、溧江先期开展疏浚清障修复工作，其中麻江河道长51 公里、平均宽约40 米、坡降18.04‰，桴江河道长 29.8 公里、平均宽约35米、坡降34.9‰，横江河道长 26.1公里、平均宽约30米、坡降14.18‰，永江河道长33.4公里、平均宽约35米、坡降18.41‰，贤水河道长27.3 公里、平均宽约35米、坡降 23.92 ‰，溧江河道长 26.1公里、平均宽约25 米、坡降14.18‰。6条河道主干流总长193.7公里，（不含6条河道的主要支流长度及不需要疏浚清障的河段的长度），开展综合疏浚修复，本项目工程范围为桴江。 - 为认真贯彻落实《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规要求和《湖南省河道保洁工作实施方案》的文件的精神，根据《永州市 2018 年河道采砂专项整治行动方案（永政办函〔2018〕44 号）》（永州市人民政府办公室，2018 年 7 月 23 日印发）文件及永州市水利局关于《关于批准对我县部分中小河流（麻江、桴江、永江、横江、贤水河、溧江）开展疏浚清障和综合修复整治的请示的复函》（永水办函[2019]32号），原则同意对桴江河段进行河道治理工程。 - 4、与饮用水水源保护区的位置关系 - 水源保护区是指国家对某些特别重要的水体加以特殊保护而划定的区域。1984年的《中华人民共和国水污染防治法》第12条规定，县级以上的人民政府可以将下述水体划为水源保护区：生活饮用水水源地、风景名胜区水体、重要渔业水体和其他有特殊经济文化价值的水体。对水源保护区要实行特别的管理措施，以使保护区内的水质符合规定用途的水质标准。我国水源保护区等级的划分依据为对取水水源水质影响程度大小，将水源保护区划分为水源一级、二级保护区。 - 本项目位于永州市双牌县桴江河道茶林石灰坪~村家山河段，据调查，距离项目最近的饮用水水源保护区为永州市双牌县茶林镇浮江河饮用水水源保护区，桴江河道清障工程项目位于该保护区下游5.16km，经分析项目不会对永州市双牌县茶林镇浮江河饮用水水源保护区造成影响。（详见附图6）。 - 5、与《水利部关于河道采砂管理工作的指导意见》水河湖[2019]58号相符性分析 为深入贯彻落实习近平生态文明思想和党的十九大精神，进一步加强河道（含湖泊，下同）采砂管理，维护河势稳定，保障防洪安全、供水安全、通航安全、生态安全和重要基础设施安全，根据《水法》《防洪法》《河道管理条例》等法律法规和中央全面推行河长制湖长制相关要求，现水利部就河道采砂管理工作提出相关意见：“根据《河道管理条例》，河道采砂须经有关河道主管机关批准。未经批准，不得从事河道采砂活动。水利部流域管理机构直管河道的采砂许可，由有关流域管理机构依法组织实施。”“因吹填固基、整治疏浚河道、航道和涉水工程进行河道采砂的，应当编制采砂可行性论证报告，报经有管辖权的水行政主管部门批复同意。依法整治疏浚河道、航道和涉水工程产生的砂石一般不得在市场经营销售，确需经营销售的，按经营性采砂管理，由当地县级以上人民政府统一组织经营管理。” 根据《永州市人民政府关于永州市河道采砂管理暂行办法》永政发[2019]8号中提出的：“开展航道疏浚、河道治理、河道清障等活动，需编制相应的实施方案，报市级水行政主管部门同意后，方可组织实施”“对本行政区域内的河道砂石资源实行政府统一经营管理，砂石经营收益上缴财政”。双牌县桴江河道茶林石灰坪~村家山河段清淤清障工程主要包括河道清淤疏浚，不属于直接采砂项目，建设单位于2021年委托有资质的单位编制了《湖南省双牌县桴江河道茶林石灰坪~村家山河段清淤清障工程实施方案》。工程在清淤疏浚过程中产生的砂石将交由开挖砂石料均送至政府指定区域堆放，由政府统一销售处置。 因此，双牌县桴江河道茶林石灰坪~村家山河段清淤清障工程符合《永州市人民政府关于永州市河道采砂管理暂行办法》永政发[2019]8号相关要求。 - 6、选址合理性分析 双牌县桴江河道茶林石灰坪~村家山河段清淤清障工程位于湖南省永州市双牌县茶林镇，临时占地选址均不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。工程设置临时堆砂场，土地利用类型主要为荒草地。淤泥及废渣废料运输至本次在工程河段选定的弃渣场暂存，后期可用作临时堆砂场的绿化覆土及其他综合利用方式，占地按临时占地计。工程河段设置4处弃渣场，每段设置1处，土地利用类型主要为荒草地。从项目所处地理位置和周边环境分析，从环境保护角度出发，本项目选址基本合理。 . |  |  |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 双牌县桴江河道茶林石灰坪~村家山河段清淤清障工程位于永州市双牌县茶林镇，主要对桴江河双牌县茶林镇段进行清淤清障。清障长度5.1km，起点坐标 111°50′22.015″， 26°7′36.585″，终点坐标 111°49′42.000″，26°7′31.254″。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 项目由来 - 双牌县流径长度5公里以上中小河流51条，其中湘江（潇水）一级支流13条，多年以来由于水土流失严重，降水对流域地表的侵蚀和冲刷，大量泥沙被带入河道，加之人为乱采、乱挖，部分河段河床越来越窄，淤积十分严重，河道行洪能力严重衰减；河流砂石堆积严重，河床普遍抬高，河岸崩塌厉害，多数河流防洪能力不足2年一遇，在正常年份，稍遇大雨，沿河两岸低洼处即遭到洪水的侵蚀河道沿岸稻田年年受淹，人民群众对河道清障疏浚的呼声很高。 - 根据《中华人民共和国环境 影响评价》、《建设项目环境管理条例》的有关规定和要求，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于其中的“四十六、水利 145 河湖整治 其他”类别，因此该项目需要编制环境影响评价报告表。双牌城投项目管理有限公司委托湖南美廷环保科技有限公司（以下简称“我公司”）编制《双牌县桴江河道茶林石灰坪~村家山河段清淤清障工程项目环境影响报告表》的编制任务。我公司接受委托后，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》及环评技术导则的要求，对工程建设地进行了现场踏勘，收集了与本工程相关的资料并进行了认真分析，完成了本项目环境影响报告表的编制。 2、项目组成 双牌县桴江河道茶林石灰坪~村家山河段清淤清障工程主要对桴江河双牌县茶林镇段石灰坪~村家山河段进行清淤清障，具体建设内容详见表2-1。 表2-1 项目组成及规模 工程类别; 工程组成; 建设规模. 主体工程; 清淤清障整治河道; ①清理长度为5100米，平均河道宽27.5米，平均面积约为140250平方米，最小水深-0.910米，最大水深4.424米，计算深度1~4.2米，清淤清障总方量43.73万立方米。 ②本项目不包含护坡工程。 ③清障边缘的挖深不得大于 3.0m，且其横向底坡比不得陡于1:3，以免危及岸坡稳定； ④项目用地主要为临时用地：临时排水沟、临时堆场、弃渣场（弃土场）、临时拦挡、临时覆盖等，占地类型主要为荒地、林地，项目临时占地17050m，临时土质排水沟1000m，临时拦挡450m、临时覆盖4000m2，后期进行场地平整恢复16825m2。. 辅助工程; 弃土场（土渣场）; 工程河段设置4处弃渣场，每段设置1处，土地利用类型主要为荒草地。占地面积为316m2，用于堆放多余土方。. 临时堆砂场; 占地面积为248m2。. 公用工程; 供水; 施工生产用水可设泵从河中汲取，施工生活用水可从附近村庄取用自来水. 供电; 工程施工用电主要包括生产生活区和施工场地，施工供电采用附近村庄电网进行供电。. 环保工程; 废水处理; 施工废污水严禁向河内排放，应先沉淀静置48h后回用，生活污水依托周边居民化粪池处理后用做农肥进行灌溉，不外排。. 废气处理; 洒水车、防尘网。. 噪声处理; 设备选型时尽量采购低噪声设备，夜间不进行施工，运输过程中控制车速。. 固废处理; 生活垃圾基本产生在施工临时生活区，根据垃圾成分特点，对垃圾安排专人进行分类收集， 集中处理。清淤产生的砂石在临时堆砂场储存。. 本次清障工程河段有桥梁、拦河坝、水电站等涉河水利工程，根据《公路安全保护条例》，“第十七条 禁止在下列范围内从事采矿、采石、取土、爆破作业等危及公路、公路桥梁、公路隧道、公路渡口安全的活动：（一）国道、省道、县道的公路用地外缘起向外 100 米，乡道的公路用地外缘起向外 50 米；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围 200 米；”，根据现场调查，清障河段其他乡村道路跨河桥梁大部分为当地居民自建，本次清障除了涉河桥梁为桥梁用地外缘起向上下游 50m，划为禁止清障区。清障河段内修建了三处低矮堰坝。清障区和禁止清障区衔接处，从禁止清障区向清障区按坡比 1:3 过渡。涉河河坝、桥梁禁止清障区范围内容详见表2-2. 表2-2 涉河河坝、桥梁禁止清障区范围 涉堰坝情况. 序号; 名称; 堰顶高程（m）; 坝高（m）; 禁止清障范围; 备注. 1; 石场引水坝; 237.5; 2.3; 上下游 200m. 2; 茶林灌溉引水坝; 236.9; 1.5; 上下游 200m. 3; 茶林灌溉引水坝 1 （村家山）; 246.3; 4.9; 上下游200m. 跨河桥梁情况. 序号; 名称; 河床高程（m）; 桥长（m）; 禁止清障范围; 备注. 1; 三搭桥 1; 2324.43; 50; 中型以上公路桥梁周围 200 米. 2; 三搭桥 2; 268.16; 50; 中型以上公路桥梁周围 200 米. 3; G5 高峰村公路桥; 221.32; 100; 中型以上公路桥梁周围 200 米; G5 高峰村公路桥下~村家山，该段桥梁、河坝较多，清障对 桥梁、河坝基础影响较大，禁采清障。. 4; G55 茶林公路桥; 226.72; 100; 中型以上公路桥梁周围 200 米. 5; 茶林公路桥; 中型以上公路桥梁周围 200 米. 6; 永连公路茶林石灰坪; 232.32; 246; 中型以上公路桥梁周围 200 米. 7; 老国道公路桥; 234.83; 60; 中型以上公路桥梁周围 200 米. 8; 其他乡村道路跨河桥梁; /; /; 其余涉河桥梁为桥梁用地外缘起向上下游50m; 清障河段其他乡村道路跨河桥梁大部分为当地居民自建. - 2、主要原辅材料及能源使用 项目主要原辅材料及能源使用见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料及能源使用量一览表 序号; 名称; 单位; 使用量; 备注. 1; 水; m3; 1270.2; 生活用水. 2; 电; kw·h; 4万; /. 3; 汽油; t; 2.43. 4; 柴油; t; 2.05. - 3、主要施工设备 项目主要施工设备详见表2-4 表2-4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 单斗挖掘机; 液压斗容2.0m³; 台; 4; /. 2; 推土机; 功率59kW; 台; 1; /. 3; 推土机; 功率74kW; 辆; 1; /. 4; 自卸汽车; 载重量15t; 辆; 2; /. |
| 总平面及现场布置 | - 总平面布置 双牌县桴江河道茶林石灰坪~村家山河段清淤清障工程位于湖南省永州市双牌县茶林镇，河道治理区起点地理坐标为111°50′22.015″，26°7′36.585″，终点坐标 111°49′42.000″，26°7′31.254″，河道清障总长5.10km，清障河段拦河坝大部分为当地居民自建，基础埋深较浅，一般在2m左右，近距离清障可能造成拦河坝基础冲刷淘空，上下游覆盖层清楚后可能造成拦河坝渗漏，影响蓄水、引水功能，故本次清障延长禁止清障区分为，拦河坝上下游各200m、当地居民自建桥梁用地外缘起向上下游50m，划为禁止清障区。工程河段设置 4 处弃渣场，每段设置 1 处，土地利用类型主要为荒草地。本次设置临时堆砂场，占地面积为248m2，土地利用类型主要为荒草地。 - 施工布置 - 供电 工程附近分布有地方电网低压输电线路，可就近接线，不另设施工用电变配系统，能满足项目施工期用电需求。 - 供水 生活用水从附近村庄取用自来水，施工用水取自桴江河，采用小型水泵从项目区河道内直接取水。 - 管理及生活布置 施工场地设置活动板房作为施工临时用房，位于茶林大桥段附近，该活动板房仅用于临时办公与休息，不设置宿舍。 - 施工治理工程 河道清淤疏浚、河岸护切加固。根据施工进度安排在枯水季节施工。本次治理河道范围为石灰坪~村家山河段，全长5.1km。本清障工程实施后，如影响清障河段下游茶林大桥使用功能，应采取对桥梁进行注浆加固等措施进行补救。 - 排水 工程临时排水沟由于分布分散，尺寸较小，工程量不大，全部采用人工开挖，开挖土方均堆置于排水沟一侧，拍实成挡土埂。施工结束后回填。 |
| 施工方案 | - 施工工艺 工程安排专业的测量人员将开挖前实测地形和开挖放样剖面图报送主管部门复核，经主管部门批准后，方可进行开挖。采用挖掘机施工时应对场内施工交通道路进行总体设计，结合施工开挖区的开挖方法和开挖运输机械的运行线路，规划好开挖区域的施工道路。运输道路严格按照施工总体布置规划的道路运行，设好错车道，及时维护施工便道的路面状况，以确保道路畅通。 - 清淤清障及土方开挖 河道清障工程需进行分层施工。挖掘机分层施工层厚均按2m控制。开挖宽度大于挖掘机的最大采挖宽度时，需进行分条施工。分条宽度不超过挖掘机有效工作半径的2倍。边坡开挖时，应先挖边坡顶层的泥土，然后逐层下挖。根据对不同土质的设计边坡，在开挖时考虑边坡开挖宽度，在开挖每一层时，按设计断面要求与不同宽度开挖。边坡部分开挖应结合分层开挖采取阶梯法施工。 土方开挖主要采用反铲挖掘机挖装，本河道清障工程将采取分层分条操作法。清障区分条开挖，相邻的开挖分条重叠0.5m以上，以免漏挖。开挖好的方块由技术人员按区域编号、施工时间、施工班组和质检情况作好详细施工记录，并在平面图上作好标记。 工程清障断面两岸无护坡护岸措施，无岸坡垮塌、水毁情况，本次清障工程不需采取工程措施进行防治和补救。 工程河段桥梁、拦河坝（引水坝）较多，本次清障延长禁止清障区分为拦河坝上下游各200m、当地居民自建桥梁用地外缘起向上下游50m，划为禁止清障区。清障区和禁止清障区衔接处，从禁止清障区向清障区按坡比 1:3 过渡。施工期应注意对桥梁、拦河坝（引水坝）的保护，根据桥梁、拦河坝（引水坝）等级及承受能力通行，应当符合公路桥梁安全要求，经公路管理机构确认安全方可作业。本清障工程实施后，如影响清障河段桥梁使用功能，应采取对桥梁进行注浆加固等措施进行补救。 - 起始断面设计洪水位 ①茶林石灰坪水位 清淤清障河段起始断面受阳明山一级发电尾水的影响，以该发电厂房断面为清淤清障河段设计洪水水面线的起推断面(FS21+071)断面10年一遇的设计洪水位249.69m。 ②村家山 根据阳明山水库调洪演算成果表，阳明山水库坝前10年一遇的设计洪水位为682.73m。该河段断面（FS186）10年一遇的设计洪水位为 312.69m。 ③桴江河现状堤顶高程基本高于10年一遇洪水位。 （2）护坡工程 工程河段冲刷深度在 0.03~0.77m，但清障工程断面由于过流断面增大，流速减小，冲刷均减小，且工程河段为山区河流河段，两岸及河床基本为基岩及砂卵石覆盖，抗冲刷能力强，冲刷已基本趋于稳定，故本次不需进行岸坡护砌等工程措施进行防护 工程清障断面两岸无护坡护岸措施，无岸坡垮塌、水毁情况，本次清障工程不需采取工程措施进行防治和补救。 - 河道清淤淤泥、砂石处理 河道开挖的淤泥在淤泥干化场进行干化处理（淤泥及废渣废料运输至本次在工程河段选定的弃渣场填埋），后期可用作临时堆砂场的绿化覆土及其他综合利用方式。工程河段设置4处弃渣场，每段设置1处，每一处弃渣场占地面积为79m2，土地利用类型主要为荒草地。1号弃渣场：位于东经111.838665，北纬26.128030；2号弃渣场：位于东经111.837013，北纬26.124146；3号弃渣场：位于东经111.833000，北纬26.125477；4号弃渣场：位于东经111.830253，北纬26.126850；本次项目设有4个渣场，总占地面积为316m2，设计土方平均堆放高度5m，至少可堆放1580m3的淤泥，本项目清出淤泥量共约0.15万 m3，建设单位按环评要求及时清运后，临时渣场占地足够。 本次清理上岸的砂卵石通过汽车运输至政府指定区域堆放，由政府统一销售处置。对于不能及时转运的砂卵石暂存于临时堆砂场，本次设置临时堆砂场1处，占地面积为248m2土地利用类型主要为荒草地。设计土方平均堆放高度5m，临时堆砂场至少可堆放不能及时转运砂卵石1240m3的砂石，再由自卸汽车运输至政府指定区域。 表2-5 临时堆砂场及弃渣场设置情况表 清障段名称; 淤泥外运量; 淤泥运距; 弃渣场（m2）; 备注. 万m3; Km; 名称; 占地面积. 茶林石灰坪~村家山段; 0.15; 5; 大河江临时渣场; 79m2*4处. 合计; 0.15; 316. 清障段名称; 砂卵石外运量; 砂卵石运距; 临时砂堆场（m2）; 备注. 万m3; Km; 名称; 占地面积. 茶林石灰坪~村家山段; 43.58; 10; 大河江临时堆砂场; 248m2*1处; 不能及时转运的砂卵石暂存于临时堆砂场，平均堆放高度5m，可临时堆放1240m3. 合计; 43.58; 248. （6）运输方式和运输路线 本工程主要施工范围为水域，两岸有县道、乡村公路贯通，交通较方便。运输道路严格按照施工总体布置规划的道路运行，设好错车道，及时维护施工便道的路面状况，以确保道路畅通。项目运输路线沿河段设置，属于临时占地，占地利用类型主要为荒草地，河段清障结束后进行恢复。项目采用汽车运输，汽车就近运至工程区内政府指定区域堆放，由政府统一销售处置。对清障区域的砂石采用汽车运输的执行运砂工具签单发车制度，写明砂石采点、类型及重量、终始站和中转站。淤泥运至本次在工程河段选定的弃渣场，后期可用作临时堆砂场的绿化覆土及其他综合利用方式。 - 施工时序及建设周期 - 劳动定员 河道治理高峰期劳动人员为30人。 - 施工进度 河道清淤清障区施工目前尚未开始，拟定于2022年11月开始施工，360天，项目将在平水期或枯水期时进行施工，项目建设完成后，需对临时占地中所占用的林地进行复绿。 禁止清障期。一是主汛期 4~8 月为禁止清障期，禁止清障。二是当出现罕见枯水位（水位低于各水电站死水位）而使饮用水源告警时，可根据实际情况临时公告为禁止清障期，禁止清障活动。三是晚上 19：00 至次日早上 7：00 为禁止清障时段。 - 施工方案 - 整治目标 通过采取开挖疏浚的方式，扩大河流行洪断面，增加边坡抗冲刷的能力，减少水土流失，确保防洪安全，确保沿线居民人身、财产安全。使历史遗留砂堆和淤积砂堆清理后以变废为宝、化害为利为指导思想，并逐步实现双牌县境内桴江河道“水清、河畅、岸绿、景美”的目标。 - 整治原则 本次设计遵循“防洪安全、水系优化、资源整合、生态适应、价值引领”的指导思想，重点按如下原则进行系统整治方案的设计： 统筹规划、突出重点：把保障人民生命财产安全和改善人民生产生活条件作为出发点和落脚点，注重兴利除害结合、开源节流并举、建设管理并重、开发保护兼顾、城乡协调发展，优先满足人民群众对防洪安全、饮水安全、粮食安全、水资源供给安全、生态环境安全需求。 以人为本，人水和谐：遵循低冲击开发原则，维护和优化现有河流水系及水面。 因地制宜，注重生态：结合实际，充分利用当地资源，尽可能维持天然状态下的河流形态，设计按照河道主导功能要求，采取适宜的建设方式，优化工程治理方案，尽可能降低建设投资和管理维护成本。以实现保护城乡安全，保护河流空间，实现洪水管理，改善河道水质。 结合实际、讲求效益：在充分了解项目区河道实际情况及相关规划的前提下，提出适合本项目区河段的工程治理措施，并通过项目区治理的实施，实现以河道为纽带，将河道融入城乡规划体系，以促进项目区土地综合价值提升、引导生态产业发展。 - 整治工程设计方案 ①疏浚清障工程 边坡系数：根据桴江各清障河段的实际情况、河势情况、地质情况及历史沉积砂堆等情况，边坡取 m=3。 疏挖宽度设计：枯水河床疏挖宽度由以下几方面实际情况综合确定，两岸迎水坡坡脚之间距离、坡脚之间历史沉积沙堆、两岸是否有护坡护岸措施、岸坡历史及现状稳定情况。本次设计疏挖边坡为1:3，河道清障疏挖宽度为两岸坡脚之间需清除的阻水的砂石、垃圾、泥土、影响行洪的物料、行洪通道内的树木、芦苇或者高杆作物及其他影响河道安全泄洪和河势稳定的障碍物之间的宽度。 ②疏浚清障方案 桴江河道清障采用挖掘机、汽车等工程机械设备，对河道进行清障。重点疏浚河道中的采砂尾堆、历史沉积砂堆，河道狭窄段（冲刷区）和河床砂砾石覆盖单薄的区域等不得采挖，以维持河道的相对稳定。 最终开挖标高：以《桴江河道清障河段疏浚开挖计算成果表》中的设计控制河底高程为最终开挖标高。 最终边坡角：清障边缘的挖深不得大于3.0m，且其横向底坡比不得陡于1:3，以免危及岸坡稳定；必须维持河床纵坡为比较平整的顺坡，避免掘成深坑形成水面旋涡，对行洪安全造成影响。 ③清障固弃物处理措施 河道清淤必然产生大量淤泥，这些淤泥一般含水率高，强度低，部分淤泥可能含有有毒有害物质，这些有毒有害物质被雨水冲刷后容易浸出，从而对周围水环境造成二次污染。因此，有必要对清淤后产生的淤泥进行合理的处理处置。淤泥的处理方法受到淤泥本身的基本物理和化学性质的影响，这些基本性质主要包括淤泥的初始含水率（水与干土质量比）、黏粒含量、有机质含量、黏土矿物种类及污染物类型和污染程度。在实际的淤泥处理工程中，可以根据待处理淤泥的基本性质和拥有的处理条件，选择合适的处理方案。 淤泥是否污染及含有的污染物种类不同，其相应的处理方法也不尽相同，某些水利工程中产生的淤泥基本上没有污染物或污染物低于相关标准，淤泥无重金属污染，同时氮磷等营养盐的含量也低，对于此类无污染或轻污染的淤泥，可以进行资源化处理，这类淤泥主要产生于工业比较落后的农村地区。而对污染物超过相关标准的淤泥，则在处理时首先应考虑降低污染水平到相关标准之下的，例如对重金属污染超标的淤泥可以采取钝化稳定化技术。淤泥处理技术的选择也要考虑到处理后的用途，比如对氮、磷营养盐含量高的淤泥，当处理后的淤泥拟用作路堤或普通填土而离水源地较远氮、磷无法再次进入到水源地造成污染时，一般不再考虑氮、磷的污染问题。 堆场处理就与就地处理：堆场处理法是指将淤泥清淤出来后，输送到指定的淤泥堆场进行处理，我国河道清淤大多采用绞吸式挖泥船，应成淤泥中水与泥的体积比在5倍以上，而淤泥本身黏粒含量很高，透水性差，固结过程缓慢，因此，如何实现泥水快速分离，缩短淤泥沉降固结时间，从而加快堆场的周转使用或快速复耕，是堆场处理法中关键性问题。就地处理法则不将底泥疏浚出来，而是直接在水下对底泥进行覆盖处理，或者是排干上覆水体，然后进行脱水固化或物理淋洗处理，但也应根据实际情况选用处理方法，如对于浅水或水体流速较大的水域，不宜采用原位覆盖处理，对于大面积深水水域则不宜采用排干就地处理。 自然资源化利用与常规处置：淤泥从本质上来讲属于工程废弃物，按照固体废弃物处理的减量化无害化资源化原则，应尽可能对淤泥考虑资源化利用。广义上讲，只要是能将废弃淤泥重新进行利用的方法都属于资源化利用，利用淤泥制砖瓦、陶粒以及固化、干化、土壤化等方法都属于淤泥再生资源化技术。而农村地带可将没有重金属污染但氮、磷含量比较丰富的淤泥进行还田，成为农田中的土壤。或者将这种淤泥在洼地堆放后作为农用土地进行利用。当然在堆场堆放以后如果能够自然干化，满足人及轻型设备在表面作业所要求的承载力的话，作为公园、绿地甚至市政、建筑用地都是可以的。利用淤泥的资源化利用技术是国际上很多发达国家常采用的处理方法。当淤泥中含有某些特殊污染物如重金属或某些高分子难降解有机污染物而无法去除，进行资源化利用会造成二次污染。这时就需要对其进行一步到位的处置，即采用措施降低其生物后进行安全填埋，并需相应做好填埋场的防渗设置，本项目淤泥经过晒干后堆入弃渣场中，后期可用作临时堆砂场的绿化覆土及其他综合利用方式。 表2-6 疏浚清障工程量一览表 河流; 区域; 清障总长（km）; 疏浚深度（m）; 疏浚清障方量（m3）. 双牌县桴江河道; 石灰坪~村家山河段; 5.10; 3.39; 43.73 万. 根据实测各个断面及砂堆成果，采用断面法计算得出河道清障总方量为43.73万m3，其中外运砂卵石43.58万m3，外运淤泥0.15万m3。 表2-7 施工工程量汇总 清障段名称; 砂石开挖总量; 淤泥量外运量; 砂石外运量; 淤泥运距; 砂石运距. ①=②+③; ②; ③; km; km. 石灰坪~村家山段断面清障数量小计; 43.73; 0.15; 43.58; 5; 10. 总计; 43.73; 0.15; 43.58. |
| 其他 | - 工程占地 双牌县桴江河道茶林石灰坪~村家山河段清淤清障工程占地包括河道清淤清障临时占地。施工临时占地包括临时排水沟、临时堆场、弃渣场（弃土场）、临时拦挡、临时覆盖等，占地类型主要为荒地、林地，尽量利用施工区内闲置土地，工程完工后需进行场地清理，恢复植被及周边生态，工程设计及施工组织均无水土保持制约因素。项目临时占地17050m，临时土质排水沟1000m，临时拦挡450m、临时覆盖4000m2，后期进行场地平整恢复16825m2。 - 土石方挖填平衡 表2-8 土石方平衡一览表 产出及回填; 产出; 利用. 类型; 总开挖量（万m3）; 淤泥万（m3）; 砂石（万m3）; 资源利用（万m3）; 垃圾废弃物. 河道清淤; 43.73; 0.15; 43.58; 43.58; 0.15. 合计; 43.73; 43.73; 43.73. |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 土地利用现状 本次设置临时堆砂场，土地利用类型主要为荒草地。淤泥及废渣废料运输至本次在工程河段选定的弃渣场填埋，后期可用作临时堆砂场的绿化覆土及其他综合利用方式，占地按临时占地计。工程河段设置4处弃渣场，每段设置1处，1临时堆砂场，土地利用类型主要为荒草地。 本次项目尽量减少施工占地及施工活动造成的植被损失；工程完工后，尽快对施工临时占地等迹地进行植被恢复，充分利用可绿化面积，种植适宜林草。因此本工程建设不会对沿线植被产生长远的破坏性影响。随着工程的施工期结束，影响也随之结束，因此，施工活动对施工区域陆生植物的影响较小。 本工程选址选线、施工布置等不占用自然不保护区、风景名胜区、生态红线等敏感区内法律法规禁止占用的区域和已作为栖息地保护区域，不涉及桴江流域饮用水源保护区、自然保护区、重要湿地地等环境敏感因素分布区域。 本项目河段鱼类资源较少，无保护鱼类三场和洄游通道分布，本河道清障不减少下游河水量，不改变水温，该河流无洄游性水生生物。因此，不会影响原有的生物种类、生物量以及生态系统的完整性、多样性。 - 地形地貌地质 双牌县域总体上为一耸立于祁零、郴道盆地之间的孤卧式群山区，属南岭山脉都庞岭支脉。阳明山雄峙东北，紫金山横亘西南，两山支脉向中部延伸成连片山区，形成以打鼓坪林场的桃花坳为分水岭向南北倾斜，东西高，南北低的“马鞍形”地形。地貌以山为主，兼有丘陵以及少量的冈地和平原，是一个“九山半水半分田”的山区县。双牌县位于南岭向构造中段北，湘桂夹道新华夏系断褶带之东南，主要构造线方 向为北北东，北东与东南北面三组。 双牌县地质构造复杂，既有褶皱，也有断裂，皱褶构造既有蔡里口、单江、黄家岭等向斜和大叶累、上梧江、福绿湾等背斜，褶皱轴向北北东或东北，由寒武系和奥 陶系浅变质石英砂岩，板岩等岩石构成。主要断裂构造有江村－板桥、双牌－尚仁里、单江、蔡里口等压热性断裂，由于上述断裂构造的存在，破坏了岩层的连续完整性，致使岩石成碎块状态存在，为地下水的富存创造了条件。 阳明山自然保护区地处阳明山主峰地带，由两条东西向转南北向的主山脉构成，出现海拔为1200m左右的准平面，其中海拔1200m以上的面积占区域面积的16.95%，1000～1200m之间的面积占区域面积的23.15%；地势由东北向西南倾斜。境内最低海拔610m，最高海拔1624.6m，山岭受切割甚剧，沟谷纵横、山地破碎、峰峦起伏。境内主要山峰东有磨子行、大茅岭、步步岭、灯盏坳，南有磨石湾、观战坳、分龙岌，西有杨家青山、郭家岭、苦水岭，北有马鞍子、安太平、深坳岭、望佛台。 项目所在地属丘陵地形，地层岩性为盆泥系和第四系，地表一般由粘土、亚粘土，耕植土组成，区域内现状用地主要为荒山、水田、荒土及居住地。按地质剖面由上至下别有耕植土层、沉积土层、冲积土层、第四系（Q）、亚粘土和砾石，结构紧密，呈硬塑状态，层位较稳定，其承载力特征值约为200Kpa。场地内无区域活动性大断裂构造带通过，无地下采空区，不会形成滑坡、地面塌陷等地质灾害。无不良地质作用存在，场地稳定性好。 - 陆生植物现状 工程邻近阳明山国家级自然保护区，阳明山国家级自然保护区共有种子植物180科、779属、1709种，去除栽培引种植物，土著植物共计173科、721属、1591种，其中裸子植物6科12属16种，被子植物167科709属1575种。阳明山植物区系包括314个热带属，325个温带属和19个中国特有属，温带类型与热带类型数量基本相等，表明阳明山处于温带至热带的过渡带。在众多的植物中，阳明山国家级自然保护区共有国家重点保护植物22种，省级重点保护植物8种，药用植物700余种。 工程调查范围内陆生生态系统类型为森林生态系统。主要生态功能是保护森林生态系统的生物多样性。陆地生态系统野生植被以竹林、阔叶林及针叶林为主，野生动物以游禽鸟类种类和数量最多。 根据调查，工程调查范围内主要陆生植被为桴江河流域属常绿阔叶林生物气候带，适宜各种植物的繁衍，境内野生植物十分丰富，流域木本植物中，绝大部分是自然树种。未发现古树名木和重点保护野生植物分布。 - 陆生动物现状 本工程邻近阳明山国家级自然保护区，阳明山国家级自然保护区境内地形复杂多变，林木茂盛，林中小生境及山地小气候十分复杂，且气候温和，雨量充沛，故境内蕴藏的野生动物资源较丰富，为湘南难得的物种基因库之一。境内有陆生脊椎动物177种，隶属于23目67科，其中哺乳动物纲7目17科35种，鸟纲13目34科92种，爬行纲2目9科30种，两栖纲1 目2科19种。177种野生动物中属国家一级保护的有一种即云豹；属国家二级保护的有穿山甲、豺、水獭、小灵猫、花面狸、鬣羚、林麝、松雀鹰、鸢、红腹锦鸡、勺鸡、白 鹇、斑头鸺留等16种。 工程建设处于阳明山国家级自然保护区功能区划以外，附近有少量居民，人类活动较为频繁，通过现场踏勘及向当地居民进行调查了解，项目区域主要动物以乌鸦、斑鸠等鸟类及鼠类、蛙类、蛇类等常见物种居多，家畜主要有牛、羊、兔、鸡、鸭等。工程建设范围内，未发现珍稀濒危保护野生动植物。 - 水生生态现状 根据调查，桴江河沉水、浮水、挺水植物种类少，沉水植物有苔草，浮水植物有浮萍，挺水植物有芦苇等。评价区内未发现国家重点保护鱼类资源，无集中产卵场、越冬场、索饵场“三场”及洄游通道分布，常见有泥鳅等小型鱼类。桴江河河底栖生物种类少，以水生昆虫幼虫占优势，常见的有水蚯蚓等。 - 大气环境现状评价 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中二级项目需调查项目所在区域环境质量达标情况，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续一年的监测数据。本项目筛选的评价基准年为2021年。 项目基本污染物达标判定采用“永州市生态环境保护委员会办公室‘关于全市2021年12月份全市环境质量状况的通报’附件四：2021年1-12月各县区城市环境空气质量污染物浓度情况”监测数据。 表3-1 区域空气环境质量现状评价 单位：µg/m3，CO单位mg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13; 40; 32.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 36; 70; 51.4; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 25; 35; 71.4; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.9; 4; 22.5; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数; 126; 160; 83.7; 达标. 根据永州市2021年全年城市环境空气质量污染物浓度情况监测数据分析可知：项目所在区域双牌县6项基本污染物均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准，2021年双牌县属达标区。 - 地表水环境环境质量现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中具体编制要求“水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则HJ 2.3-2018）附录C中河流监测断面设置相关规定，本项目为河道整治项目，茶林石灰坪~村家山河段范围内边无工业企业，工程河道清障区沿岸未发现有农田、生活污水排污、排渍口，水流平稳，无大型较大支流汇入。本项目河段长5.1km，监测断面监测点按1.6km河道长度均匀布点，本项目共设置4个监测断面。按照《地表水环境质量监测技术规范》（HJ91.2-2022）垂直布点原则“当水面宽小于50m时，只需设一条中泓垂线，每一条垂线上，当水深小于或等于5m时，只在水面下0.3-0.5m处设一点采样点”，本项目河道平均深度在1-4.2米，小于5m，因此项目每一个监测断面只需布一个采样点。 为了解项目清障工程的地表水环境质量现状，本次评价委托湖南凡之环保科技有限公司于2022年1月11日至2022年1月13日对所属水体进行现状监测。 - 监测点位 桴江河清障河段起点、桴江河清障河段起点上游1.6km、桴江河清障河段起点上游3.2km、桴江河清障河段终点。 - 监测项目 pH值、氨氮、总磷、化学需氧量、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、石油类、溶解氧。 - 监测频次 连续监测3天，每天监测1次。 - 评价标准 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准。 - 监测结果 表3-2 地表水环境质量监测结果 监测点位; 监测项目; 计量单位; 监测结果; 标准限值; 达标评价. 1.11; 1.12; 1.13. 桴江河清障河段起点; pH值; 无量纲; 7.73; 7.75; 7.74; 6~9; 达标. 溶解氧; mg/L; 8.89; 8.86; 8.88; ≥5; 达标. 高锰酸盐指数; mg/L; 1.2; 1.2; 1.1; ≤6; 达标. 化学需氧量; mg/L; 11; 10; 10; ≤20; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 1.1; 1.1; 1.0; ≤4; 达标. 氨氮; mg/L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; ≤1.0; 达标. 总磷; mg/L; 0.01; 0.01; 0.01; ≤0.2; 达标. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05; 达标. 桴江河清障河段起点上游1.6km; pH值; 无量纲; 7.76; 7.79; 7.78; 6~9; 达标. 溶解氧; mg/L; 8.93; 8.95; 8.94; ≥5; 达标. 高锰酸盐指数; mg/L; 1.1; 1.1; 1.2; ≤6; 达标. 化学需氧量; mg/L; 10; 10; 9; ≤20; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 1.0; 0.9; 1.0; ≤4; 达标. 氨氮; mg/L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; ≤1.0; 达标. 总磷; mg/L; 0.01; 0.01; 0.01; ≤0.2; 达标. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05; 达标. 桴江河清障河段起点上游3.2km; pH值; 无量纲; 7.83; 7.88; 7.77; 6~9; 达标. 溶解氧; mg/L; 9.74; 9.77; 9.76; ≥5; 达标. 高锰酸盐指数; mg/L; 1.1; 1.2; 1.2; ≤6; 达标. 化学需氧量; mg/L; 9; 9; 8; ≤20; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 1.0; 1.0; 1.1; ≤4; 达标. 氨氮; mg/L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; ≤1.0; 达标. 总磷; mg/L; 0.01; 0.01; 0.01; ≤0.2; 达标. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05; 达标. 桴江河清障河段终点; pH值; 无量纲; 7.88; 7.92; 7.91; 6~9; 达标. 溶解氧; mg/L; 9.83; 9.85; 9.87; ≥5; 达标. 高锰酸盐指数; mg/L; 1.0; 1.1; 1.1; ≤6; 达标. 化学需氧量; mg/L; 10; 11; 11; ≤20; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 0.9; 1.0; 1.0; ≤4; 达标. 氨氮; mg/L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; ≤1.0; 达标. 总磷; mg/L; 0.01; 0.01; 0.02; ≤0.2; 达标. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05; 达标. 根据上表监测结果可知，本项目所在地表水的各监测点的监测因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，说明本项目区域地表水环境质量良好。 - 底泥环境监测 为了解本项目桴江底泥的环境质量现状，本次评价委托湖南凡之环保科技有限公司于2022年1月11日对项目河道治理段桴江底泥进行了现状监测。 - 监测点位 桴江河清障河段起点、桴江河清障河段起点上游1.6km、桴江河清障河段起点上游3.2km、桴江河清障河段终点。 - 监测项目 pH、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 - 监测频次 监测一次 - 评价标准 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农业地土壤污染风险筛选值 - 监测结果 表3-3 底泥监测结果一览表 监测点位; 监测项目; 计量单位; 监测结果; 标准限值; 达标评价. 桴江河清障河段起点; pH; 无量纲; 7.14; 6.5＜pH＜7.5; 达标. 汞; mg/kg; 0.013; 2.4; 达标. 砷; mg/kg; 9.68; 30; 达标. 铅; mg/kg; 89; 120; 达标. 铬; mg/kg; 38; 200; 达标. 铜; mg/kg; 32; 100; 达标. 镍; mg/kg; 34; 100; 达标. 锌; mg/kg; 167; 250; 达标. 桴江河清障河段起点上游1.6km; pH; 无量纲; 7.03; 6.5＜pH＜7.5; 达标. 汞; mg/kg; 0.019; 2.4; 达标. 砷; mg/kg; 12.8; 30; 达标. 铅; mg/kg; 33; 120; 达标. 铬; mg/kg; 29; 200; 达标. 铜; mg/kg; 30; 100; 达标. 镍; mg/kg; 28; 100; 达标. 锌; mg/kg; 122; 250; 达标. 桴江河清障河段起点上游3.2km; pH; 无量纲; 7.16; 6.5＜pH＜7.5; 达标. 汞; mg/kg; 0.029; 2.4; 达标. 砷; mg/kg; 17.0; 30; 达标. 铅; mg/kg; 40; 120; 达标. 铬; mg/kg; 31; 200; 达标. 铜; mg/kg; 26; 100; 达标. 镍; mg/kg; 19; 100; 达标. 锌; mg/kg; 130; 250; 达标. 桴江河清障河段终点; pH; 无量纲; 7.09; 6.5＜pH＜7.5; 达标. 汞; mg/kg; 0.055; 2.4; 达标. 砷; mg/kg; 9.81; 30; 达标. 铅; mg/kg; 60; 120; 达标. 铬; mg/kg; 41; 200; 达标. 铜; mg/kg; 37; 100; 达标. 镍; mg/kg; 30; 100; 达标. 锌; mg/kg; 217; 250; 达标. 由表3-3可知，河道底泥符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农业地土壤污染风险筛选值基本项目其他。 - 声环境质量现状监测 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中具体编制要求“大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关规定开展补充监测”。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关规定“声环境、厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”结合现场调查，项目周边50m范围内无环境敏感目标，因此无需进行声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，河道治理现状如下： 双牌县桴江河道现状防洪能力大部分不足五年一遇，桴江河（茶林段）部分区域为十年一遇，区域内防洪能力低，历年水旱灾害频发。河道中由于洪水携带上游冲刷下来的泥沙、桥梁河坝拦截（桥梁河坝多、桥梁跨径小）及历史上的非法采砂活动遗留的尾堆等原因，造成大量泥沙淤积在河道中间，导致泥沙抬高了河床，造成了河道淤塞，占用河道行洪面积，对河道内水质水环境、涉河建构筑物安全、两岸岸坡稳定造成严重影响。 经现场勘查，工程河道清障区沿岸未发现有农田、生活污水排污、排渍口，河道清障工程目前尚未动工，因此不存在与本项目有关原有环境污染问题。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于湖南省永州市双牌县茶林镇，该清障工程实施后能有效恢复河床原貌，减少河床淤积，疏通河道，有利于恢复和提高河段泄洪能力，逐步修复水生态环境。施工期间，应加强施工管理与监理，规范施工行为，尽量减少施工占地及施工活动造成的植被损失；工程完工后，尽快对施工临时占地等迹地进行植被恢复， 充分利用可绿化面积，种植适宜林草；同时应加强宣传教育，施工期间，以公告、宣传单、板报和会议等形式，加强对施工人员的环境保护宣传教育和保护野生动物常识的宣传，提高大家的环境保护意识。禁止施工人员猎捕蛙类、蛇类、兽类、鸟类等野生动物和从事其他有碍生态环境保护的活动，禁止施工人员在施工区范围内捕鱼或伤害其它水生野生动物。 表3-4 环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 环境空气; /; /; 清淤河道、弃渣场和临时堆场500m范围内无大气环境保护目标点; /; 二类区; /; /. 表3-8 项目声环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区. 声环境; 清淤河道、弃渣场和临时堆场50m内无声环境保护目标; /; 2类. 表3-6 地表水环境保护目标 名称; 方位; 距离/m; 环境功能区; 用途. 桴江河; 桴江河道石灰坪至村家山河段; 0; Ⅲ类水; 灌溉、渔业. 永州市双牌县茶林镇浮江河饮用水水源保护区; 位于桴江河道石灰坪至村家山河段上游段; 5.16; 一级、二级保护区; 饮用水源. 表3-7 生态环境保护目标 名称; 方位; 距离/m; 保护要求. 陆生动植物; 桴江河道石灰坪至村家山河段两侧50米内; 0-50m; 不遭到占用、损失及难以预防恢复的破坏. 水生动植物; 桴江河道石灰坪至村家山河道内; 0; 不遭到占用、损失及难以预防恢复的破坏. 水土保持; 主体工程区及临时工程; /; 控制水土流失规模，减少弃土量，使评价范围内的生态环境质量基本保持现有情况. 清障工程区保护范围目标为：国道、省道、县道的公路用地外缘起向外100米，乡道的公路用地外缘起向外 50 米，中型以上公路桥梁周围 200 米，划为禁止清障区。其余涉河桥梁为桥梁用地外缘起向上下游 50m，划为禁止清障区。拦河坝、涵闸上下游 200m 为禁止清障区。 |
| 评价标准 | - 环境质量标准 （1）环境空气质量标准：本项目所在区域属于二类环境空气功能区。氨气、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求，TSP、NO2、SO2、PM10、PM2.5、臭氧、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准；恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 （2）地表水环境质量标准：桴江河为农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 （3）声环境质量标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （4）底泥环境质量标准：本项目桴江河底泥参照执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1 农业地土壤污染，根据底泥监测报告，pH值为7.03~7.16，则执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准中的“6.5≤pH≤7.5”中的“其他”标准。 - 污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准：本项目河道清障区恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值。 （2）水污染物排放标准：本项目河道治理区施工期生活污水依托周边居民化粪池处理后作为农肥进行灌溉，不外排，施工废水经沉淀后回用，不外排。 （3）声环境质量标准：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 （4）固体废物污染控制标准：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 其他 | 据国家总量控制指标：COD、NH3-N、VOCs、SO2、NOx，应立足于实施清洁生产、污染物治理达标排放及区域污染物总量控制等基本原则。 本工程属于生态影响型项目，河道治理区营运期无废水、废气产生，不涉及总量污染物排放。因此，本项目不建议设置总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本工程河道清障区、道路工程施工期污染物主要为施工过程施工人员产生的生活污水，机械设备冲洗产生的含油废水，河道清淤河床扰动产生的SS；施工机械产生的机械噪声，车辆运输过程产生的交通噪声；施工机械及车辆产生的燃油废气，施工粉尘，淤泥干化堆场恶臭气体；施工人员生活垃圾、清淤淤泥、开挖土方等。施工期结束后，施工期各污染源消失，对周边环境影响为阶段性影响。 - 大气影响分析 施工期产生的废气主要为施工粉尘、底泥开挖以及淤泥干化产生的恶臭气体、施工机械及车辆产生的燃油废气。 - 施工机械及车辆产生的燃油废气 施工运输车辆多为大吨位车辆，工程车辆行驶将加重城镇车辆尾气污染负荷。本项目施工过程用到的施工机械主要包括挖掘机、装载机、推土机等，它们以柴油为燃料，产生废气污染物包括CO、NOx、THC等，但产生量不大，影响范围有限。 由于施工机械为间断作业，因此所排废气污染物仅对施工点的空气质量产生间断的较小的不利影响，但仍应对施工机械加强管理，严禁施工机械的超负荷运行。燃油烟气及汽车尾气排放后，经空气迅速稀释扩散，基本不会对敏感点处的环境空气质量造成太大影响。在施工期间通过加强施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度，提前规划好运输线路，尽量避开周边居民住宅等环境敏感目标的等措施；施工机械使用无铅汽油等优质燃料、严禁使用劣质油品，杜绝冒黑烟现象；使施工期间车辆尾气对环境的污染减少到最低程度。另外，机械燃油废气将随着施工结束后影响消除。 - 施工粉尘 施工粉尘主要为扬尘，扬尘主要来土方开挖、建筑材料的现场搬运及堆放、施工垃圾的清理及堆放、运输车辆产生的道路扬尘。由于施工尘土的含水量比较低，颗粒较小，属于易飞扬的物料，影响范围随风速的加大会扩大影响范围。扬尘量与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节有关，是一个难以定量的问题。露天堆放（堆土场、弃土场）产生扬尘的主要特点是受风速的影响，因此禁止在大风时进行装卸和土方挖填作业，施工单位对物料的运输、堆放等应做到有组织、有计划的进行，尽量减少物料露天堆放。如必需露天堆放，应加盖篷布。运输砂石的车辆需加盖篷布遮盖，以减少洒落。施工现场应在四周加设临时遮挡，以防止二次扬尘向周围扩散对建筑施工期扬尘，采用类比南方建筑施工工地扬尘实测资料进行综合分析，施工场地扬尘情况见下表。 表4-1 建筑施工工地扬尘污染情况 监测位置; 工地上风向50m; 工地内; 工地下风向; 备注. 50m; 100m; 150m. 范围值 （μg/m3）; 303-310; 409-759; 434-538; 309-465; 309-336; 平均风速2.5m/s. 均值 （μg/m3）; 307; 596; 487; 309; 322. 表4-2 施工现场大气TSP浓度变化表 距工地距离（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 备注. 浓度 （mg/m3）; 场地未洒水; 1.75; 1.3; 0.78; 0.365; 0.345; 0.330; 春季测量. 场地洒水; 0.437; 0.350; 0.310; 0.265; 0.250; 0.238. 扬尘主要来自土方开挖、建筑材料的现场搬运及堆放、运输车辆产生的道路扬尘。由于施工尘土的含水量比较低，颗粒较小，属于易飞扬的物料，影响范围随风速的加大会扩大影响范围。在路面清洁情况下，车速越大，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大，根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 - 底泥开挖以及淤泥干化产生的恶臭气体 一般在河道清淤过程及淤泥运输过程中会产生臭气，臭气主要是淤泥中的恶臭物质无组织排放所产生的，主要引起恶臭的物质是氨、硫化氢、挥发性醇及醛类。淤泥产生的恶臭浓度跟河道淤泥含有的有机物质有很大关系，一般臭气浓度在二级至三级之间，影响范围在30m左右，有风时，下风向影响范围会进一步扩大。 根据现场踏勘及湖南省双牌县桴江河道茶林石灰坪~村家山河段清淤清障实施方案可知，本项目河道清淤淤泥主要为河砂、卵石和黏土，不属于有机物腐殖污泥，有机质含量较少，因此在开挖以及淤泥清理过程中产生的氨、硫化氢较少。合理安排施工时间、对清理的淤泥及时进行处理后，施工过程中产生的恶臭气体对周边环境和附近居民的影响较小。 - 地表水环境影响分析 施工期废水主要为施工人员产生的生活污水，清淤淤泥干化尾水，清淤河床扰动产生的SS，机械设备清洗产生的含油废水。 - 施工人员生活污水 本项目河道治理区施工高峰期人数为30人/d，根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2020）》，施工人员用水量按145L/人·d计，排水系数按0.8计，则施工人员生活污水产生量为3.48t/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，产生浓度分别为350mg/L、200mg/L、150mg/L、30mg/L，产生量分别为1.218kg/d、0.696kg/d、0.522kg/d、0.104kg/d，经周边居民现有化粪池处理后作为农肥进行灌溉，不外排。 - 围堰修建、清淤过程对地表水清淤淤泥分筛废水及干化尾水 本项目疏浚清障淤泥约0.15万m3，河道淤泥主要为河砂、卵石、黏土，其中黏土占10%（含水率85%），在淤泥干化堆场进行湿法分筛后暂存于弃渣场。清障河段黏土的产生量为150m3（淤泥密度为0.8-1.1，本次环评取1），则河道淤泥中的黏土总量为150t，主要污染物为SS，经配套絮凝沉淀池处理后循环使用，不外排。 淤泥分筛废水：经类比《双牌县石牛寨镇洞下河治理工程（K11+227-K13+777段）》，湿法分筛用水系数按1.5t/t-原料计，淤泥密度为0.8-1.1，本次环评取1，筛分工艺用水总量为2250m3。 干化尾水：本项目河道淤泥中的黏土经湿法分筛后随筛分废水进入絮凝沉淀池，沉淀后清理至干化堆场进行干化处理，其含水率较高（85%），干化后黏土含水率不大于50%，河道淤泥中的黏土总量为150t，则干化尾水产生量为63.75m3，主要污染物为SS，经沉淀池处理后回用于湿法分筛工序或场地洒水降尘。 淤淤泥分筛废水、黏土干化尾水回用合理性分析：本项目清淤淤泥筛分采用湿法筛分方式，筛分工艺用水总量为2250m3，同时筛分过程中，部分筛分水进行损耗蒸发，部分随河砂、砾石等物料带走，需要补充新水，且其对水质要求较低。项目淤泥干化废水主要污染物为SS，经配套二级絮凝沉淀池处理后SS浓度较低，满足筛分用水的水质要求，同时干化尾水产生量为63.75m3，小于筛分用水量，故清淤淤泥分筛废水、黏土干化尾水经预处理后回用于湿法筛分工序合理可行。 - （3）施工机械冲洗废水 本项目施工机械冲洗废水主要含SS，pH呈弱碱性，并带有少量油污，施工机械设备约4台，根据经验产污系数，本项目各类机械设备平均废水产生量按500L/台套计，则施工废水产生量约2.0m3/d。该部分废水pH值呈弱碱性，并带有少量油污，如任意排放将对区域水环境将造成一定影响；环评要求工地必须建有废水隔油沉淀池，施工期生产废水经隔油池沉淀处理后回用洒水除尘。禁止将施工废水排入区域地表水域。 - （4）水文情势影响分析 本项目河道疏浚采用围堰和导流沟引流，且施工期为平水期或枯水期，桴江河水流较小。根据湖南省双牌县桴江河道石灰坪至村家山河段清淤清障实施方案，本项目河道治理区大部分堤段无需修筑围堰，小部分堤段需修筑围堰保护该部分堤段施工的要求，防洪围堰堰顶按拦挡枯水期二年一遇洪水设计，围堰高2m，采用土围堰型式，共计建筑围堰土5485m3。围堰河槽内基本无水的条件下施工，围堰建筑和拆除过程中造成河段局部悬浮物含量增加量有限，由于本项目仅对部分河段设置围堰，因此围堰施工量较小，对桴江河水质产生影响有限。 施工期会由于河床的扰动使河道内悬浮物浓度增加，底栖生物的生存受到干扰，但这种扰动只是暂时的，对水文情势的影响随着施工期的结束而停止，项目施工期位于平水期或枯水期，水流量较小，在对河道进行围堰时，会沿且河道两边开挖排水渠，将河流引自下游，防止断流发生。河道清淤清障不会改变原有的地表形态以及合理的天然河道走向，确保行洪安全，河道清淤清障对河道水文情势变化影响很小。 - （3）周边污染源对河流的影响 根据调查，项目周边无工业企业，工程河道清障区沿岸未发现有农田、生活污水排污、排渍口，根据地表水环境质量检测数据，桴江水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求，因此项目周边污染源对桴江水质影响较小。 - 3、声环境影响分析 本项目施工期噪声主要为各施工机械设备产生的机械噪声，车辆运输过程产生的交通噪声，各施工阶段的主要噪声源及其声级见下表。 表4-3 各施工阶段主要噪声源（单位：dB） 施工阶段; 主要噪声源; 噪声级. 岸坡整治、清淤疏浚; 推土机; 75-85. 挖掘机; 85-90. 自卸汽车; 56-70. 施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆的噪声，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。施工期噪声的影响随着工程不同施工阶段，以及使用不同的施工机械而有所不同。施工期间最大噪声主要来源于土石方阶段阶段的推土机、挖掘机、卡车等。在多台机械设施同时施工时，叠加后增加值一般不超过5dB（A）。根据施工机械的声源强度以及点源模式，可以计算出噪声声级随距离变化的衰减值，计算公式如下： 式中：Lp(r0)——受声点声压级，dB（A）； L(r0)——参考点r0处声压级，dB（A）； r0——受声点至声源距离，m； r——参考点至声源距离，m 表4-4 噪声声级随距离变化一览表 单位：dB（A） 声源单位; 声源强度; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m. 所有机械叠加; 92.15; 72.5; 66.47; 62.95; 60.45; 58.52. 采用上述模式，通过计算可得同时间各类型施工机械噪声值叠加后在不同距离处的噪声预测值，由上表可知，昼间施工设备产生的噪声在50m处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，因此桴江河河道茶林大桥至村家山河段清障区施工期主要对施工区50m范围内敏感目标产生干扰（经现场勘查，清障区50m范围内不存在居民）。 ①从声源上控制：建设单位动工之前，应要求其尽量使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理；对环境噪声污染严重的落后施工机械和施工方式实行淘汰制度； ②合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，禁止在夜间（22:00~6:00）进行施工作业； ③在施工机械与设备的连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声，在施工场地外设置隔声墙，减少其对周边居民的影响； ④建设单位应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前三日内报请生态环境主管部门批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告，以征得公众的理解和支持。 本项目施工单位在加强管理，严格执行以上有关的管理规定的前提下，本项目施工过程中产生噪声是可以得到有效的控制。尽管施工噪声和振动对外环境产生一定的不利影响，但是施工期影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也随之结束。 - 4、固体废弃物影响分析 本项目河道治理区施工期固废主要为施工人员生活垃圾、清淤淤泥、砂石、其他工程开挖土方。 - 施工人员生活垃圾 生活垃圾产生系数按0.5kg/人·d计算，河道治理施工期为360天，最大施工人数为30人，则河道治理施工期产生的生活垃圾量为5.4t，因此，本项目施工期的生活垃圾产生量为5.4t。经收集后交环卫部门清运。 - 清淤淤泥 根据项目初步设计及可行性研究报告，总开挖量43.73万m3，淤泥总量为0.15万m3，河道疏挖清障砂卵石根据现场河道窄、水深浅、交通方便等特点，采用挖掘机直接装车，汽车运至政府指定区域堆放，由政府统一销售处置。 - 清淤筛分处的砂石 清淤筛分产生的砂石暂存于临时堆砂场，由双牌县人民政府统一管理。 - （4）沉淀池 项目内设置的沉淀池体中沉淀后产生的少量弃渣，工程结束后运至政府指定区域堆放，由政府统一销售处置。 - （5）隔油池沉渣、设备维护产生的废机油 项目内设置的隔油池体中隔油后产生少量的含油弃渣，设备维护时会产生少量的废机油，经收集至危废暂存间暂存，工程结束后交由有资质的单位进行处置。 - 5、底泥开挖的重金属环境影响分析 根据项目底泥监测报告分析可知，河道清淤中底泥重金属因子均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准，底泥开挖过程中蕴藏在底泥中的重金属部分受扰动影响释放，但由于底泥重金属污染物含量低，扰动释放的浓度不高，不会对水体造成较大影响。 - 6、施工期生态影响分析 ### （1）对陆生植物的影响分析 ①施工占地 项目施工期临时占地包括临时排水沟、临时堆场、弃渣场（弃土场）、临时拦挡、临时覆盖等，总占地面积1.705hm2，用地性质为荒地、林地的等。淤泥干化堆场的设置破坏了现有地表植被，但会对场地地面进行硬化处理，不会导致土壤侵蚀模数增大，不会造成大面积的水土流失。 临时用地在施工结束后将拆除清理，并进行复垦或景观绿化建设。建设单位和施工单位应重视临时施工用地在工程结束前的清理和植被恢复工作，减少临时占地对生态的影响。为减少土方的二次搬运和防止临时堆土洒落在地表水体中。 施工结束后，临时用地上废弃砂石、预制废件等施工垃圾和生活垃圾需清运至相关部门指定地点，采用机械全面耕松、耙平，进行土地整治、覆土，用耕植土进行回填，回填覆盖层不小于设计要求，满足耕种的需要，通过移植草皮、恢复植被或复垦等措施恢复地表原貌，复绿植被和树种宜采用当地常见绿化植被和树种。 ②施工活动 项目建设施工期由于机械碾压、施工人员践踏等，施工作业周围的植被将遭到破坏。施工期机械运输、施工人员活动等产生大量的扬尘，这些大量的扬尘沉积在植物叶的表层，不但影响其外观，而且妨碍光合作用，进而影响其生长发育及正常的繁殖。临时用地是短期的、可恢复的，施工人员在施工结束后将撤出临时占地区域，应及时将对临时 占地进行绿化，由于没有人为干扰以及植物本身的特性，区域植被能够恢复到施工前状态，因此，施工活动的影响是暂时的。 项目所涉及区域内植被类型各层次的生物多样性指数均较低；区域植被组成种类为本地区常见植物种类，没有生态敏感种类。因此，项目施工对本区域的生物多样性不会造成大的影响。在工程完成后及时对临时用地恢复植被，这些植物种类很快能自然恢复。 （2）对陆生动物的影响分析 施工期对动物产生影响主要为噪声及施工活动，主要表现在对部分陆生动物的活动区域、栖息环境等受到一定的限制。项目评价范围内没有珍稀濒危物种，亦没有自然保护区及地方保护的野生动物种类，没有大型野生动物； 项目施工占地范围有限，并处在较大的背景景观之中，给动物的活动等方面留有较大的缓冲余地，在整个景观背景中，故各类动物均可在整个评价范围内甚至更大的背景中自由来往。 因此本工程建设不会对动物的生存环境造成显著的不利影响，也不会引起区域内动物物种的较大减少。 - （3）对水域生态的影响 项目对水域生态环境的影响主要是施工期桴江河清淤清障产生的悬浮物、施工废水可能对水生生态环境造成污染影响，进而影响水生生物的生存环境。其中，施工废水通过加强管理，收集处理后基本不会影响水域生态环境。对水域生态环境影响较大的主要是桴江河清淤清障过程中产生的底质扰动和悬浮物浓度增加对水生生态的影响。 施工过程引起水体浊度变化，直接或间接影响水生植物的光合作用，使水体溶解氧量有一定的下降，但该影响仅发生在小范围水体中，加之水生生物本事的适应能力较强，对河流水生生物的数量、质量及功能的影响属暂时性、可逆性，因此对整个水体影响程度不大。 本项目施工完成后对局部水文情势产生较大影响，浅水区恢复为深水区、敞水区，局部底栖动物种类增加，从而其生物多样性更丰富。 ①施工活动对水生维管束植物的影响 水生植物种群数量变化和演替，受到光（透明度）、营养、温度和摄食压力等因素的影响。清理作业产生的浊水将导致水体悬浮物大量增加，水体透明度降低，初级生产力降低，最终影响区域内水生植物的生长；后续期因采挖对施工区水文情势的改变，植物群落也会发生相应的更替，清理完成后将恢复河流原有生境，紊乱的水流将趋于平稳，生境条件的改变浮游植物群落也会发生相应的更替，随着时间的推移，群落结构会趋于稳定。 水生维管束植物多生长在河湾淤泥较多的河滩及一些小的支流中，根据现场踏勘，桴江河两岸大部分已进行人工边坡修整和人工植被绿化，且河底淤泥主要为砂壤土，无大片的水生维管束植物群落水草，原生水草基本不存在，故本项目施工活动对水生维管束植物的影响不大。 ②施工活动对浮游生物的影响 藻类是具有叶绿素和其他光合色素，能进行光合作用的原始、低等的植物。多数藻类是鱼类和其他经济动物的直接或间接的饵料。砂石尾堆清理过程会引起局部水域中悬浮颗粒增加，水中悬浮物浓度升高降低了水体的透光率，不利于藻类生长繁殖，导致其数量阶段性减少。 在水域生态系统的食物链和能量转换中，浮游动物与水生植物、底栖动物、浮游植物一起，各占有重要位置。浮游动物与浮游植物一样，在施工阶段以浮游植物为食的浮游动物在单位水体所拥有的生物量将相应出现减少。根据有关试验结论，水中过量的悬浮物会堵塞桡足类等浮游动物的食物过滤系统和消化器官，尤以悬浮物浓度达到300mg/L以上、悬浮物为黏性淤泥时为甚，如只能分辨颗粒大小的滤食性浮游动物可能会摄入大量的泥砂，会造成其内部系统紊乱而亡。但整治后水流趋于平缓，流速降低，则泥砂含量减少，水深增加，水体透明度增加，有利于浮游植物光合作用，可促进藻类繁殖，不受影响河段藻类的数量可很快恢复到原有水平。 另一方面，水体的流动性保证了水体中浮游生物和营养盐的更新，清淤作业完成后，上游来水挟带丰富的浮游生物覆盖施工区，施工区域的浮游生物损失量会立即得到补充。清淤疏浚时挟带浮游生物死体的水流，在下游汇流后，其中的浮游生物损失量也会逐渐得到补充。 浮游动物以细菌、有机碎屑和藻类等为食，因此，从总体上来讲，这些营养对象的数量高低，决定着浮游动物数量的多少。浮游动物在清理作业期也会和浮游植物一样，其种类组成、群落结构等也会随悬浮物增加，透明度降低，水体初级生产力降低等一系列的变化而发生改变，生物量会有所降低；后续期则会逐渐趋于稳定；整体而言，工程并未改变区域营养源的状况，对浮游动物的影响有限。 综上所述，本项目会在清淤疏浚段的较小范围、短时间内对浮游生物产生影响。但根据桴江河河段的泥沙特性、泥沙影响的范围及引起SS增值浓度均较小，因此本项目施工对浮游生物的影响较小。 ③施工活动对底栖生物的影响 底栖动物是长期定居在水域底部泥砂、石块或其他水底物体上生活的动物。自然水体中底栖动物的种类和数量与底层杂食性鱼类有着极大的关系。河道疏浚工程直接改变了底栖动物的生活环境，导致其分布范围、种类组成及其数量均发生了不同程度的改变，对其影响较大。根据现场调查，工程区域的底栖生物主要栖息于泥（硬泥和淤泥）、泥砂等缓流底质区域。底栖生物相对运动能力差，河道疏浚工程将直接导致原河床底部的底栖生物被掩埋。河道底栖生物最常见的门类为环节动物、软体动物和节肢动物，其中以水生昆虫的种类最多。清淤疏浚作业对桴江河河床的扰动较大，对河床原来状态会有较大的改变，因此相比来说，底栖生物损失较大。 施工活动对区域的现有底栖动植物和水生动物存在一定的影响，但是仅疏浚范围内的个体损失，未导致区域内现有种类和底栖动植物类型的消失灭绝，且随着作业的结束，经过水生态系统建设，生态系统会得到逐步恢复，可弥补底栖动植物和水生动物物种数量的损失。 项目实施后局部区域原有底质和岸线性质将发生改变，局部河道的生境也会发生改变。但由于施工范围有限，对生态环境的改变同样有限，当该水域水生生物适应新的环境后，区域生物组成甚至区域生态系统结构将会得到恢复。 ④施工活动对鱼类的影响 施工期间，施工水域的繁育与索饵生境质量大大退化。施工期清理作业会暂时驱散在工程水域栖息活动的鱼，施工噪音对施工区鱼类产生惊吓，但不会对鱼类造成明显的伤害或导致其死亡。但是在持续噪音刺激下，一些种类的个体会出现行为紊乱，从而妨碍其正常生长。 施工期悬浮物扩散，将影响水体初级生产力，而天然水域鱼产力主要来源于水体初级生产力，因此，施工区及悬浮物扩散受影响区域鱼产力将随着初级生产力的降低而降低，因工程施工不改变水域整体营养状况，工程施工对整个河段鱼产力的影响有限。施工作业完成后，水质指标中溶解氧和透明度增加，营养盐类有降低的趋势；水域面积扩大，水深增加，将增加鱼类的生活空间，有利于鱼类越冬。 本项目施工作业对成年鱼类的影响主要表现为“驱散效应”。但工程施工安排在枯水期进行，施工所在地多为裸露或浅水区域，此时鱼类多进入深水区域。因此，施工阶段不会对作业区的鱼类带来较大的影响，其主要影响是改变了鱼类的暂时空间分布，不会导致鱼类资源量的明显变化。项目施工对鱼类的影响是阶段性的，一旦施工作业终止并进行生态修复，就可能会恢复。由于本项目对浮游生物影响程度较小，因此，不会改变水生生物现有食物链结构，鱼类不会因为食物问题而受影响。 在工程施工区域，未发现珍稀保护鱼类，不属于鱼类三场及自然保护区等敏感区，因此，本项目不存在影响鱼类三场及保护物种的问题。此外，鱼类相对浮游生物和底栖生物具有较强的回避能力，鱼类及其他游泳动物已自动去下游寻找适合生存的环境，施工范围内基本无鱼类存在。因此，总体来说，清淤疏浚作业对鱼类的生活环境造成一定的不利影响，但不会造成物种损失。 ⑤生态流量影响分析 施工期通过施工导流，不会阻断河道，能够保证河道水流畅通，确保下游河道生态流量。 - （4）水土流失的影响分析 桴江河河岸坡整治工程和绿化工程具有水土保持功能。施工期间，土石方工艺简单，开挖土方基本随挖随运，建成达到稳定运行后基本都不会产生新增水土流失。因此，仅考虑在施工期临时工程区：包括时排水沟、临时堆场、弃渣场（弃土场）、临时拦挡、临时覆盖等施工环节均存在损坏或压占原有植被、地形地貌受到扰动，对原有水土保持设施产生不同程度的破坏，地表裸露，失去原有植被的防冲、固土能力，可能降低其水土保持功能，发生冲刷、崩塌现象，增加新的水土流失。 本次评价采用经验公式（无明显侵蚀地区）计算水土流失量： 水土流失量＝土壤侵蚀模数×侵蚀面积×影响时段 根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）提出的全国土壤侵蚀类型区划，项目建设所在区域属于南方红壤丘陵区，土壤容许流失量为500t/km2•a。经过类比同区域建设项目建设期侵蚀模数，确定本项目建设期侵蚀模数为4500t/km2•a；本项目侵蚀面积为1.705hm2（临时占地），施工期360天，因此本项目建设期间的水土流失量为76.725t/km2•a，未超过南方红壤丘陵区容许流失量500t（km2•a）的要求。因此项目施工建设过程中应采取切实可行的水土流失防治 ## 施工过程中，遇降雨应采取彩条布及时对开挖面进行覆盖，彩布条可重复利用。同时在开挖坡面沿线布置临时排水沟，临时排水沟采用土沟形式、内壁夯实，临时排水沟采用梯形断面。临时排水沟末端设置临时沉沙池。 ## （5）对景观的影响分析 施工期对外环境的景观影响主要有：施工机械的堆放，施工临时设施的无序搭建，施工运输车辆的无序进出，均会对景观环境产生不利影响。及项目在施工过程中，将造成少量植被破坏、山体视露，会对区域的自然风景造成定的不利影响，施工迹地的植被绿化和恢复需要相当长时间，这种影响将持续2-3年。 - 对文物保护的影响分析 - 根据现场勘查，本项目河段附近无文物古迹所在地、地质遗迹保护区。 - 对双牌县茶林镇桴江河饮用水水源保护区的影响 - 本项目位于永州市双牌县桴江河道茶林石灰坪~村家山河段，据调查，距离项目最近的饮用水水源保护区为永州市双牌县茶林镇浮江河饮用水水源保护区，桴江河道清障工程项目位于该保护区下游5.16km，项目河道清障过程中不会惊扰上游水质，经分析项目不会对永州市双牌县茶林镇浮江河饮用水水源保护区造成影响。 8、生态风险分析 运营期风险主要产生于项目实施的各个阶段，如机械或设备运转，由此对工作人员、周围动植物、环境状况及生态系统可能带来的不利后果； 以上风险分述如下： ①火灾 火灾是威胁森林生态系统的一个重要因素，本项目所在地为林地，荒地，由于森林覆盖率高，长期以来人类活动强度小，林下枯叶厚实，地表可燃物的积累数量较多，火灾等级较高，发生火灾的风险大。 ②油类泄露 项目河道清障工程开挖用到挖掘机开挖，河道开挖的淤泥在淤泥干化场进行干化处理（淤泥及废渣废料运输至本次在工程河段选定的弃渣场填埋），施工运输车辆多为大吨位车辆，它们以柴油为燃料。若在行驶过程中油箱底部遭遇硬物碰击，导致柴油泄露流入河道中，将对下游河段产生较大的影响。柴油有一定的毒性，可吸附在藻类表面，被鱼类摄食后，可导致鱼类死亡；油膜覆盖在水体表面，水体的富氧能力下降，导致水体严重缺氧，进而对水生生物的生存产生不利影响；浮油冲到河岸，粘污河滩，造成河滩荒芜，破坏河岸湿地系统。 由于项目为河道清障工程项目，施工时间段，若发生泄漏事件，及时采用吸油布覆盖吸附，将油污收集至应急空桶内，可有效避免对河道造成影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 河道清淤清障、河岸护切加固、水毁农田翻耕，施工完成后即结束，故无营运期污染物产生。本项目河道清淤清障、河岸护切加固、水毁农田翻耕建设宗旨是完善防洪工程体系，并对堤岸进行生态修复，对河道进行清淤清障，提高河道两岸的防洪能力，建成自然安全的乡镇生态型河岸带基础设施，翻耕农田，提高农民收入，拉动地区经济增长，本身就是一项环境保护工程。本项目属于生态影响型项目，河道清淤清障、河岸护切加固、水毁农田翻耕营运期工程本身不产生污染物，本项目建设后将有利于改善桴江河水环境质量，对其影响为正面影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、本次清障河段选址合理分析： 不涉及生态红线，不涉及环境敏感区，属于生态影响型项目，营运期工程本身不产生污染物。本项目建设后将有利于改善桴江河下游段水环境质量，可提高河道的冲淤能力，改善人居环境和促进河道生态健康发展，同时桴江河都塘村下游段浅水区恢选复成深水区，畅通了水流通道，扩大了水生生物生存空间和觅食场所，改善了水生生址选物生存环境，有利于保护水生生物多样性。 - 2、临时堆场、渣场选址合理分析： - 本项目参考设计了4个弃渣场，占地面积为79m2（1号弃渣场，位于东经111.838665，北纬26.128030；2号弃渣场，位于东经111.837013，北纬26.124146；3号弃渣场位于，东经111.833000，北纬26.125477；4号弃渣场位于，东经111.830253，北纬26.126850；）。1个临时堆场，占地面积为248m2，位于东经111.838001，北纬26.127279。4个弃渣场、1个临时堆场用地类型为荒草地。 ①临时渣场、临时堆砂场所在位置均不在断层和地质破碎带上，地基承载力满足堆放要求。 ②淤泥堆放后采取覆盖薄膜、设置挡土墙等方式，对周边环境影响较小。 ③本项目临时堆场、渣场周边500m范围内无居民，因此淤泥臭气不会对居民产生较大的影响。 ④本次项目设有4个渣场，总占地面积为316m2，设计土方平均堆放高度5m，至少可堆放1580m3的淤泥，本项目清出淤泥量共约0.15万 m3，建设单位按环评要求及时清运后，临时渣场占地足够。 ⑤本次清理上岸的砂卵石通过汽车运输至政府指定区域堆放，由政府统一销售处置。对于不能及时转运的砂卵石暂存于临时堆砂场，再由自卸汽车运输至政府指定区域。本次项目设有1个临时堆砂场，总占地面积为248m2，设计土方平均堆放高度5m，至少可堆放1240m3的砂石。 ⑥根据底泥监测结果，其能满足《土壤环境质量 农业地土壤污染风限管控标准》（GB15618-2018）中绿化用土要求，因此具备堆放条件。 ⑦企业需对临时占地进行生态恢复，并根据要求编制生态恢复方案。 因此，临时堆土场选址是合理的，且容量能满足本项目需求。 . |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 大气污染防治措施 本项目施工期废气主要为施工机械及车辆产生的燃油废气，施工粉尘，清淤过程产生的恶臭，淤泥干化堆场恶臭气体。 在施工期间通过加强施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度，提前规划好运输线路，尽量避开周边居民住宅等环境敏感目标的等措施；施工机械使用无铅汽油等优质燃料、严禁使用劣质油品，杜绝冒黑烟现象；使施工期间车辆尾气对环境的污染减少到最低程度。另外，机械燃油废气将随着施工结束后影响消除。 根据《湖南省大气污染防治特护期实施方案（2018-2020年）》，本环评要求扬尘控制与治理措施如下： ①严格落实施工工地周边围挡、物料堆放和裸露土地覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 ②施工工地内易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡；施工现场的围档必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围挡；减少建筑物内部扬尘的扩散，设置喷雾装置，在粉尘产生量较大的情况进行喷雾降尘。 ③对于物料堆放及裸露施工区，及时压实处理并洒水，每天至少上下班两次，使其保持一定的湿度，减少扬尘产生。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理。 ④开挖的渣土应及时清运，临时堆存，应采取洒水或喷淋措施，并进行覆盖处理。 ⑤天气预报4级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程、粉状建筑材料的相关作业。 ⑥严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 ⑦建设单位必须委托具有建筑垃圾运输资质的运输单位进行建筑垃圾运输。清运渣土的车辆应预先办理相关手续或委托具有建筑垃圾运输资质的运输单位进行，严格按要求进行封闭运输，不得乱卸乱倒垃圾，不允许凌空抛扬，宜袋装清运，以免造成扬尘污染。 经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，可有效缓解对周围环境的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。 - 噪声污染防治措施 本项目施工期噪声主要为各施工机械设备产生的机械噪声，车辆运输过程产生的交通噪声，通过计算可得不同施工阶段不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值，昼间施工设备产生的噪声主要对桴江河河道治理区50m范围内敏感目标噪声干扰。对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施： （1）选用低噪声设备及施工工艺 采用低噪声施工机械设备和先进的施工技术是控制施工期噪声有效手段之一，其他施工机械进场应得到生态环境主管部门或有关部门的批准，对落后的施工设备进行淘汰。 （2）采用局部吸声、隔声降噪技术 对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时隔声屏障措施，隔声屏障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。除此之外，施工期还应该注意以下几点： ①合理安排施工时间： 禁止夜间（晚二十二点到早晨六点之间）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。建筑施工单位生产工艺上要求或者特殊需要必须进行夜间连续作业的，应事先征得周边居民同意，并向生态环境主管部门进行申报； ②合理布置噪声源设备： 在不影响施工情况下将噪声设置尽量不集中安排，为保障居民区有一个良好的生活环境，强噪声设备至敏感点距离至少在50m以外。 ③在施工过程中，采用商品混凝士和成品窗； 大型建筑构件，应在施工现场外预制，然后运到施工现场再行安装。 ④降低人为噪声： 按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音。 （3）严格执行施工申报制度 对于确需夜间施工的施工活动，施工单位必须事前报经城管部门批准，一同时执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工15日前填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，向当地生态环境主管部门申报。并于施工前两天公告附近启民。如有发出高分贝噪声的施工内容或必须进行夜间施工时，施工单位在施工前，应当主动地将发出高分贝噪声的施工及夜间施工的时间、内容、降噪措施以及应急情况处置等情况以“告示”形式张贴在施工现场周围，接受社会的监督。 ①控制或禁止运输车辆进出施工现场时鸣喇叭，减少交通噪声。 ②制定施工噪声控制备用应急方案，重视噪声源头的治理工作。当常规噪声控制措施不能满足要求，出现噪声扰民情况，应及时对产生噪声的设备和施工工艺停止施工，并检测噪声防治措施的可靠性。 ③合理安排施工场地内部的布局，使得噪声较大的施工工程远离周边敏感点。只要本项目建筑施工单位加强管理，严格执行以上有关的管理规定，本项目施工过程中产生噪声是可以得到有效的控制。尽管施工噪声和振动对外环境产生一定的不利影响，但是施工期影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也随之结束。 - 固废污染防治措施 本项目河道治理区施工期固废主要为施工人员生活垃圾、清淤淤泥、砂石、及其他工程开挖土方。对产生的少量生活垃圾进行统一定点收集，每天由附近环保工人清运处理；对施工过程中产生的河道清淤淤泥、沉淀池产生的弃渣干化后，后期可用作临时堆砂场的绿化覆土及其他综合利用方式，砂石外售综合利用；隔油池沉渣、设备维护产生的废机油经收集至危废暂存间暂存，工程结束后交由有资质的单位进行处置。 为减小施工期固废对周边环境的影响，建设单位应采取以下措施： ①施工过程表土清理、基础开挖等产生的土石方以及沉淀污泥等应尽量综合利用，应在施工场地采取洒水或喷淋等降尘措施，实行围挡全封闭施工，土方集中堆放、沙石料必须覆盖，运输车辆采取遮盖和防护措施。 ②土方采用汽车运输，运输车辆采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，土方的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证土方等不露出，避免渣土遗撒。 ③工程完工后将施工中使用的临时建筑（包括临时活动板房、弃渣场、砂石堆场、垃圾堆放点等）全部拆除，对所有施工作业面和施工活动区的施工废弃物彻底清理处置，运至垃圾填埋场，垃圾堆放点在拆除后还应进行消毒。 施工期的固体废物对环境的污染是暂时性的，在落实以上建议措施后，项目施工期固体废物对周围环境的影响较小。 - 生态环境保护措施 （1）对桴江河水质的影响 本项目可能对桴江河水质产生影响的工程内容分为涉水施工和岸上施工，其中涉水施工内容包括围堰、河道疏浚等。岸上施工主要是各施工场地有冲洗废水和淤积物暂存场废水产生。 围堰、河道疏浚会产生泥浆水、场地抑尘水及淤泥晒干时产生的废水，处理不当会影响下游河道水质。涉水施工机械设备跑冒滴漏的油污也可能影响水质。岸上施工车辆和机械设备冲洗废水主要含泥沙，并带有少量油污，如直接排入桴江河，也会污染水质。 本次评价可从工程措施和管理措施两个层面提出桴江河保护措施： 1）工程措施 ①水面清杂、围堰、河道疏浚会产生泥浆水、场地抑尘水及淤泥晒干时产生的废水，应经过沉淀池澄清处理后再排入下游河道。 ②围堰迎水侧采取防水流冲击工程措施（如敷设土工膜）。 ③施工场地冲洗废水经沉淀处理后上清液循环使用和用于场地洒水降尘，不外排。 ④为减少淤积物暂存期间渗滤液的产生量，下雨天应在淤积物堆场顶端覆盖防雨布。 2）管理措施 ①实行环境监理，施工单位成立安排环保专职人员，加强环境管理，确保施工过程中产生的泥浆水经沉淀澄清处理后再排入下游河道。 ②科学合理组织施工，安排好施工时段。 ③划定土石方工程位置、范围，严格限制机械数量和作业方式，禁止超出施工范围作业和违规作业，施工过程中应避免不必要的泥土及砂石入河； ④禁止在河道中冲洗施工设备。 ⑤要求加强机械设备的管理与维护，防止动力燃油或油污通过跑、冒、滴、漏等方式进入地表水。 ⑥加强施工人员管理，做到文明施工，严禁污染物以任何形式直接排入地表水体。 在落实以上工程措施和管理措施的情况下，本项目施工对桴江河水质影响小 - （2）对陆域生态环境保护措施 ①临时占地保护措施 占地主要为施工临时占地，包括时排水沟、临时堆场、弃渣场（弃土场）、临时拦挡、临时覆盖等，占地类型主要为荒地、林地，尽量利用施工区内闲置土地。临时用地在施工结束后将拆除清理，并进行复垦或景观绿化建设。建设单位和施工单位应重视临时施工用地在工程结束前的清理和植被恢复工作，减少临时占地对生态的影响。为减少土方的二次搬运和防止临时堆土洒落在地表水体中。 施工结束后，临时用地废弃砂石、预制废件等施工垃圾和生活垃圾需清运至相关部门指定地点，采用机械全面耕松、耙平，进行土地整治、覆土，用耕植土进行回填，回填覆盖层不小于设计要求，满足耕种的需要，通过移植草皮、恢复植被或复垦等措施恢复地表原貌，复绿植被和树种宜采用当地常见绿化植被和树种。 ②对项目周边区域植被的保护措施 在施工过程，由于员工施工、车辆行驶和施工扬尘等现象，破坏了周边区域部分植被，施工期产生的扬尘对项目周边的植被生长带来不利的影响，但随着施工期的结束，这些影响将会结束。评价建议： i合理安排施工的运输路线，安排工作人员定期对路线进行洒水降尘； ii进出车辆需在项目内的车辆冲洗平台清洗； ③对动物的影响及防治措施 工程施工产生的噪声将对陆生脊椎动物产生惊扰，施工产生的噪声将对其产生惊扰，施工结束后将重新迁回而得到恢复。应加强对施工人员的培训和教育，禁止捕捉野生动物，破坏动物巢穴等。 - （3）对水域生态环境保护措施 ①本项目采用围堰施工，围堰河槽内基本无水的条件下施工，围堰建筑和拆除过程中造成河段局部悬浮物含量增加量有限，本项目围堰施工量较小，对桴江河生态环境产生影响有限。 ②施工期生活污水经化粪池处理后作为农肥用于周边水田和旱地施肥，不外排；清淤淤泥分筛废水及干化尾水需经配套絮凝沉淀池处理后循环使用，不外排；施工机械的含油污水收集隔油沉淀处理后回用，不外排，对桴江河生态环境产生影响有限。 ③工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。 ④施工时，要尽量减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，在各施工点处建设排水沟、沉淀池，防治雨天水土流失进入桴江河。 ⑤合理安排施工计划、施工程序，协调各个施工步骤、各施工点的施工。雨季尽量减少开挖地表，如需在雨季开挖，应做好开挖土方的填埋工作，并且在开挖区周边建设排水沟和沉淀池；回填区用覆盖物覆盖，防止雨水的直接冲刷。 ⑥施工场地做到土料随填随压，不留松土。 ⑦在工程场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水和污水，经过沉砂、除渣后回用，不外排。 （4）水土流失影响保护措施 ①临时施工场地开挖后及时进行整平压实，施工结束后，需进行植被恢复； ②清除的淤积固废集中进行堆放，严禁散堆、零堆； ③固废临时堆场设置1.5m高的浆砌石挡墙进行围挡；堆场周边设置截排水沟渠，避免造成冲刷； ④严格按照清淤施工方案进行，分区域进行河道内地表扰动，严禁对暂不清淤区域的开挖； ⑤雨季严格按照施工时序要求禁止施工，避免水土流失加剧； ⑥临时临时施工场地设置环状雨水边沟对径流收集进入沉淀池处置，禁止径流未经任何处置排放； ⑦清淤区域按照施工设计方案进行导流渠及分段式多格沉砂池设置，有效减缓水土流失量； ⑧雨季来临前做好清淤施工区域的前期扰动区域地面、开挖断面的平整夯实工作及固废清理工作，减少冲刷加剧水土流失； ⑨施工过程中产生的淤泥运至弃渣场。土方石经汽车运至工程区内政府指定区域堆放，合理设计施工时序、优化施工方案雨季不进行工程的施工减少扰动。 围挡、导流、沉砂池设置等水土流失防治措施为企业广泛使用的一般性措施，具有投资费用少、防治效果好的特点；施工中的管理措施操作简单易行基本不产生处施工人工费用外的额外费用，可对水土流失进行有效防治；综上所述，施工期间的水土流失防治措施、可行可靠。 ### （5）施工对景观资源的防治措施 为减轻施工期对景观环境的影响，施工区域应统一规划，合理设置各种原辅材料、施工机械的堆放场地；施工车辆进出时间应合理规划，派专人管理，做到进出有序，不影响当地交通；应使整个施工场地堆放井然有序，施工围挡色调统一，充分体现文明施工的良好形象。项目施工期，尽量少破坏植被，妥善处理好生产、建筑和生活垃圾，保护好区域自然风景。通过采取以上措施，施工期对景观环境的影响将减轻。 ### 5、生态风险防范措施 针对前述的生态风险分析所提出的敏感问题，以及风险的来源、性质、大小等因素，建议采取如下措施，将风险降到环境和资源可接受、人类可控制的范围之内： - （1）对于机械设备应及时维护检修，避免因设备故障引起火灾 - （2）应培训施工人员不得在施工厂区抽烟，避免未熄灭的烟头引燃周边枯草树木，引起火灾。 - （3）在河道施工段两侧设置围挡，施工现场的围档必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围挡，对火灾起到拦截作用。 - （4）当车辆在运输过程中发生柴油泄露时，小范围可用沙土掩盖，后期进行清扫，清扫的沙土作为危废处理。泄露量大时，为避免流入河道，可在泄露点挖坑收容，并用防爆泵将车辆内剩余的柴油转移至专用收集器内。 经采取以上措施后，本项目运营期对生态风险影响在可控制范围内。因此，本项目运营期的对生态风险防范措施是可行的。 - 6、环境监管计划 （1）环境保护管理 环境管理，是使工程建设各时期环保措施得以落实的重要保证手段。通过环境管理，可以使工程建设和环境保护得以同时实施，使项目的建设符合国家经济建设和社会建设的“三同时”方针，使地方环保部门具有可监督的依据，通过实施环境管理计划，将本项目的建设和营运对生态环境、地表水环境、环境噪声以及环境空气质量的负面影响减缓到相应法规和标准限值要求之内，使工程建设的经济效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。 （2）环境管理职责及计划 建设项目在施工期及运营期，应加强日常环境管理工作，分清职责，使环保措施得到落实并起到监督管理作用。 施工期各承包商设立1名以上的专职环保工作人员，其职责是： ①负责在所承包工程施工时，严格执行和落实合同与投标文件中明确的环保措施及环保工作； ②配合环境监理工程师，检查和纠正施工中对环保不利的行为。 项目建设部门，设立1名以上的专职环保监理，负责施工期工程日常环保工作的协调及环保措施落实的监督管理。 （3）环境管理计划内容 环境管理计划的制定和实施是工程建设各个阶段环境保护措施落实的重要保证。在建设前期、建设期及营运期各级实施机构、负责机构和监督机构应各负其责地进行有效的工作。 实施各阶段还应认真作好如下工作： ①设计阶段 设计部门应将环境影响报告表提出的各项环保措施落实在设计中，建设单位环保部门应对环保措施的设计方案进行认真的检查。 ②招标阶段 承包商在投标中应有环境保护的内容，中标后的合同中应有实施环保措施的条件。 ③施工阶段 建设单位在施工开始后应配2~3名专职人员，负责施工环境管理与监督。重点在防止水土流失、施工生活污水不处理排放、施工噪声、粉尘等。 各施工队伍应配备一名环保员，监督、管理环保措施的实施。 ④营运期 营运期间的环境管理工作由河道专职人员负责。 （4）环境监测计划 为了加强环境管理，贯彻实施污染物达标排放要求，地方生态环境主管部门和建设单位均须对项目周边环境质量和运行期的污染物排放情况进行监测。建设单位必要时也可委托第三方环境监测机构进行监测。 本项目环境质量监测工作计划可参考以下方案进行，监测计划见下表。 表5-1 施工期环境质量监测项目及频率一览表 监测内容; 监测频次; 监测地点; 监测项目; 监测机构. 大气环境; 1次/每季，停工期不监测，7天/次; 茶林镇居民点; TSP、二氧化硫、氮氧化物; 自行监测或委托第三方检测公司. 地表水环境; 1次/每季，停工期不监测，3天/次; 河道清障区上游300m，下游500m; 水温、pH、DO、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类. 声环境; 随机抽查，每次监测1天，1次/每季(停工期不监测); 茶林镇居民点; Leq（A）. - 污染物监测 本项目在施工期的废水、废气、噪声排放监测工作计划可参考以下方案进行，监测计划见下表。 表5-2 施工期污染物监测项目及频率一览表 监测内容; 监测频次; 监测地点; 监测项目; 监测机构. 废水; 施工期; 施工营地（临时活动板房）; 生活污水依托周边居民化粪池处理，不外排; 自行监测或委托第三方检测公司. 施工场地; 淤泥干化废水、施工废水沉淀后回用. 废气; 施工期1次; 施工场地下风向; TSP. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 无 |
| 其他 | 本项目临时占地在施工后应对其进行拆除，根据建设方提供的资料，弃土场、取土场占地主要为荒地以及林地，处理完河道区域清理出来的砂石，经汽车运至政府指定区域堆放，由政府统一销售处置。对占用的林地进行生态恢复。 生态恢复的相关要求： ①林草地复垦标准 临时占地拆除建筑后，对其进行开挖推平后，拉运客土覆土厚度为自然沉实土壤40cm以上；覆土后场地平整，地面坡度不超过25度；土壤pH值范围控制在5.5~8.5范围之内，含盐量不大于0.3％，种植本土适宜草种以及原有树种，排水设施满足场地要求，防洪采用10年一遇。 ②施工防治措施 在施工过程中，外购、外运土方在运输过程中应加强管理，采用封闭式车厢进行运输，对道路沿线的洒落及时清理，尽量减少水土流失；工程结束后，及时进行清场，清理建筑垃圾和不必要的砼地面，做好地面恢复；切实做好水土保持防护工程与主体工程同步进行；在施工过程，业主单位采取定期不定期的方式，加强对项目区内活动人员水土保持意识的教育，以保持项目区及周边良好的环境。建议建设单位编制该生产场地的土地复垦方案，详细复垦内容参照该方案进行。 |
| 环保投资 | 本项目总投资1380.93万元，环保投资为69.1万元，占总投资的5％，项目环保投资一览表如下所示。 表5-3 环保投资一览表 治理项目; 产生时段; 污染物; 内容; 投资 （万元）. 废水治理; 施工期; 施工废水、淤泥干化废水; 沉淀池; 20. 废气治理; 施工期; 施工扬尘、物料堆放扬尘; 周边围挡、物料堆放覆盖路面硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭、场地洒水降尘; 20. 噪声治理; 施工期; 施工机械噪声; 合理安排施工时间、合理布置噪声源设备、降低人为噪声，减少围挡; 15. 固体废物治理; 施工期; 多余土方; 弃土场; 5. 生活垃圾、施工垃圾; 垃圾桶、一般固废暂存点，后交由环卫部门进行处理; 7.1. 清淤砂石、沉淀池产生的少量弃渣; 后期可用作临时堆砂场的绿化覆土及其他综合利用方式; 不计入本次环评投资. 隔油池沉渣、设备维护产生的废机油; 经收集至危废暂存间暂存，工程结束后交由有资质的单位进行处置。; 2.0. 合计; /; /; 69.1. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 尽量利用施工区内闲置土地，施工结束后将拆除清理，并进行复垦或景观绿化建设，加强对施工人员的培训和教育，禁止捕捉野生动物，破坏动物巢穴等。 | 施工结束后不占地，临时占地、弃土场复绿 | / | / |
| 水生生态 | 设施工围堰，施工废水经预处理后回用不外排，落实水土保持措施，合理安排施工计划。 | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工人员生活污水经化粪池处理后做农肥；清淤淤泥干化废水沉淀后循环使用；施工机械冲洗废水隔油沉淀后回用。 | 施工废水无外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 加强管理，分段施工，弃土回填。 | / | / | / |
| 声环境 | 合理安排布局，制定施工计划，禁止夜间施工，加强施工管理，必要时采取临时降噪措施。 | / | / | / |
| 大气环境 | 加强管理，规划好运输线路，周边围挡、物料堆放覆盖路面硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭、场地洒水降尘措施。 | / | / | / |
| 固体废物 | - 对产生的少量生活垃圾进行统一定点收集，每天由附近环保工人清运处理；对施工过程中产生的河道清淤淤泥、沉淀池产生的弃渣干化后，后期可用作临时堆砂场的绿化覆土及其他综合利用方式；隔油池沉渣、设备维护产生的废机油经收集至危废暂存间暂存，工程结束后交由有资质的单位进行处置。 | 隔油池沉渣、设备维护产生的废机油经收集至危废暂存间暂存，工程结束后交由有资质的单位进行处置。 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

双牌县桴江河道茶林石灰坪~村家山河段清淤清障工程可完善桴江河防洪工程体系，对堤岸进行生态修复，对河道进行清淤清障，提高河道两岸的防洪能力，建成自然安全的乡镇生态型河岸带基础设施，其本身就是一项环境保护工程。 项目的建设符合国家产业政策，符合国家和湖南省的环境保护政策要求，符合双牌县相关治理规划，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的提前下，各污染物可做到达标排放，产生的环境污染以及对周围环境的生态影响较小，从环境以及生态保护角度考虑本项目的建设是可行的。