修改清单

根据湖南省泷兴建材有限责任公司双牌县泷兴建材产业园（年产200万吨机制砂建设项目）环境影响报告表技术评估会专家意见，对原报告进行修改完善，具体修改内容见下表：

| 评审专家意见 | 修改说明（修改位置加下划线） |
| --- | --- |
| 进一步核实本项目建设与相关政策的相符性和选址的合理性；本项目原料来源于双牌县桴江河道清障疏浚及回收利用物，其生产规模和生产时限应根据桴江河道清障所产生的砂卵石量来确定，若有其他原料来源应补充原料的来源和合法性；核实本项目原材料用量与产品产量的一致性；核实本项目主要生产设备的型号和数量，所使用的设备是否包含国家明文规定的淘汰设备；核实本项目生产工艺流程和产污环节；核实本项目水平衡和物料平衡。 | 已核实目建设与相关政策的相符性和选址的合理性，详见P1-P3；已补充原料来源详见P7；已核实本项目生产设备不属于国家明文规定的淘汰设备，详见P9；已核实项目生产工艺流程和产污环节，详见P12-P13；已核实项目水平衡图，和物料平衡。详见P10、P11。 |
| 进一步核实本项目所在区域内周边环境保护目标。 | 已核实项目周边环境保护目标，具体详见P17 |
| 进一步核实本项目环境质量现状监测数据的有效性。 | 已核实环境质量现状监测数据的有效性，详见P15-16。 |
| - 核实本项目工艺废气的产生浓度、产生量和排放浓度、排放量，分析其对周边的环境影响以及所采取环保措施的可行性，核实本项目大气环境防护距离；核实本项目生产新鲜用水量和总用水量，及生产用水循环利用的可行性和生活污水环境影响分析及治理措施的可行性；核实本项目生产期间机械噪声对周边的影响分析及治理措施的可行性；核实本项目所产生固废的种类、产生量和去向。 | 已核实，具体详见P24-P30。 |
| - 进一步核实本项目环保投资一览表和环境保护措施监督检查清单。 | - 已核实，具体详见P32-P33，P36。 |
| - 补充和完善附图、附件。 | - 已补充，详见附件6、附件7；附图3，附图4。 |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	16

四、 主要环境影响和保护措施	22

五、环境保护措施监督检查清单	35

六、结论	40

附表	41

建设项目污染物排放量汇总表	41

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：厂区总平面布置图

附图3：环境保护目标图

附图4：项目四至图

附图5：现场勘察照片

附件：

附件1：环评委托书

附件2：项目名称变更说明

附件3：营业执照

附件4：立项备案文件

附件5：土地流转转让合同

附件6：临时用地审批单

附件7：湖南省泷兴建材有限责任公司套永久基本农田、生态保护红线、土规

附件8：检测报告

附件9：专家意见表

附件10：专家综合意见及签到表

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 双牌县泷兴建材产业园（年产200万吨机制砂建设项目） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-431123-04-05-709640 |  |  |
| 建设单位联系人 | 蒋高 | 联系方式 | 18774619195 |
| 建设地点 | 双牌县茶林镇大河江村 |  |  |
| 地理坐标 | （111度48分56.065秒，26度7分9.882秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039 其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30，56砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 双牌县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 双发改备案[2022]11号 |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 357.02 |
| 环保投资占比（%） | 3.57 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 26373 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 双牌县泷兴建材产业园项目项目原料来源于双牌县河道清障疏浚及回收利用物，采用破碎、筛分、水洗等工序制成砂石骨料外售。项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）“第一类 鼓励类，十二、建材，11、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”，为鼓励类项目，符合国家产业政策要求。 - “三线一单”符合性 “三线一单”即为生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线及环境准入负面清单。 （1）生态保护红线符合性分析 项目位于永州市双牌县茶林镇大河江村，利用现有空闲地建设机制砂项目。根据双牌县自然资源局套图，该地不在双牌县生态保护红线范围内，不涉及自然保护区、风景名胜区及饮用水水源保护区等环境敏感区，符合生态保护红线要求，详见附件6。 （2）环境质量底线符合性分析 项目所在区域属环境空气二类功能区，根据双牌县2021全年环境空气监测数据分析，项目所在区域环境空气可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准，属达标区；根据双牌县人民政府发布的《双牌县环境质量监测月报》（2021.12），双牌县境内地表水环境质量现状可达《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准；项目所在区域属声环境质量现状良好，可满足声环境二类区标准。项目外排污染物主要为颗粒物，建设单位采取封闭式管理、水喷淋洒水等措施后将大大减少颗粒物扩散，不会对周边环境空气造成影响；项目产生的洗砂废水经沉淀处理后循环使用，不会对周边水环境造成影响；项目设备噪声通过基础减震、距离衰减后可做到厂界达标，不会对周边声环境造成影响。综上，项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线符合性分析 资源利用上线：本项目消耗的能源不大，且生产废水循环使用，项目建设不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，不触及资源利用上线。 （4）环境准入负面清单符合性分析 项目位于双牌县茶林镇大河江村，不在生态保护红线范围内、满足环境质量底线要求。项目建设符合国家产业政策要求，运营期间无生产废水外排、工艺废气不涉及有毒有害物质，不存在限定因素，不涉及环境准入负面清单。 3、选址符合性分析 项目位于双牌县茶林镇大河江村，利用现有空闲地建设砂石场项目，距离桴江河道清障工程较近。项目建设地不在双牌县生态保护红线范围内，不涉及自然保护区、风景名胜区及饮用水水源保护区等环境敏感区。项目所在区域环境空气达标，地表水环境满足相关标准，声环境质量现状良好，满足环境质量底线要求。项目所在区域供水、供电均可满足项目运营及生产要求，无环境制约因素。项目选址合理。 4、与《湖南省大气污染防治条例》符合性分析 《湖南省大气污染防治条例》于2017年3月31日公布，2017年6月1日施行，《条例》第五条要求：“企业和其他生产经营者应当保障必要的环境保护投入，采用有效的大气污染防治技术，防止、减少生产经营对大气造成的污染，并依法承担相关责任。其他单位和个人应当采取有效措施，防止、减少工作、生活等活动对大气造成的污染，共同改善大气环境质量。” 本项目将采用封闭式车间进行生产，同时在堆场、破碎筛分等产尘点安装自动喷淋装置减少粉尘扩散。 《条例》第二十四条要求：“县级以上人民政府可以根据扬尘污染防治的需要，划定禁止从事矿石开采和加工等容易产生扬尘污染活动的区域。矿山开采应当实施分区作业，做到边开采、边治理，及时修复生态环境。废石、废渣、泥土等应当集中堆放，并采取围挡、设置防风抑尘网、防尘网或者防尘布等措施；施工便道应当进行硬化并做到无明显积尘。采矿权人在采矿过程中以及停止开采或者关闭矿山前，应当整修被损坏的道路和露天采矿场的边坡、断面，恢复植被，并按照规定处置矿山开采废弃物，整治和恢复矿山地质环境，防止扬尘污染。” 本项目不从事矿山开采，通过收集双牌县境内桴江河道清障疏浚及回收利用物作为生产原料，采用破碎等工序制成砂石骨料外售。项目将建立封闭式原料堆场和封闭式产品堆场，并安装自动喷淋装置增加含水率，减少颗粒物扩散。 - 5、《湖南省砂石骨料行业规范条件》符合性分析 项目; 内容; 本项目情况; 符合性. 规划布局和建设要求; 新建、改扩建机制砂石骨料项目应符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求，统筹资源、环境、物流和市场等因素合理布局，推动产业规模化、集约化、基地化发展; 本项目符合国家产业政策；项目距离桴江河清障工程较近，可以满足产业化、集约化、基地化发展要求; 符合. 机制砂石骨料矿山企业须取得矿山资源储量报告、矿产开发利用方案、采矿许可证、矿山地质环境综合防治方案、水土保持方案、环境影响评价报告、安全生产许可证和安全预评价报告等相关证照或审批文件。天然砂石骨料企业还须取得河道采砂许可证等审批文件; 本项目不涉及矿山，项目原料来源于双牌县河道清障疏浚及回收利用物; 符合. 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内,已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置; 本项目原料主要来自双牌县河道清障疏浚及回收利用物，本项目选址距离双牌县桴江河道清障疏浚工程较近，位于茶林镇大河江村，厂界东北侧由少量散户居民居住；项目不涉及生态环境保护区、不涉及矿山。; 符合. 生产 规模; 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年; 本项目一期建设规模200万t/a，二期建设规模500万t/a。本次评价内容为：一期建设规模200万t/a项目; 符合. 生产工艺; 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺，当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备。 生产工艺及设备配置应能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效控制砂石成品针片状含量。采用先进高效破碎、制砂、筛分和散料连续输送设备，推广应用自动化、智能化制造技术。; 本项目采用半干法生产工艺，生产线及产品技术指标符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求；项目生产工艺、设备均不涉及《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类；生产设备采用先进高效的破碎、制砂、筛分和散料连续输送设备，全过程采用自动化、智能化制造技术。; 符合. 节能降耗; 机制砂石骨料工厂的节能设计应根据建设项目的能源使用、设备技术水平和经济性等因素，制定节能措施。 生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求,优选大型设备，减少设备台数,降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机。; 工厂节能设计根据建设项目的能源使用、设备技术水平和经济性等因素，制定节能措施；生产设备的配置能够与砂石骨料工厂的生产规模相适应，具体见本报告第二部分，满足砂石骨料生产工艺要求；物料输送均采用带式输送机。; 符合. 环境保护; 砂石骨料企业应制订相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等。 机制砂石骨料生产线须配套收尘装置,采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。矿山开采鼓励选用湿式凿岩工艺,若采用干法凿岩工艺，须加设除尘装置，作业场所应采用喷雾、洒水等措施。 机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施,工厂噪声应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求,湿法生产线必须设置水处理循环系统 公用工程、环境保护设计应符合GB 51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等有关标准规定,配套建设的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用; 生产线配套喷水、全封闭皮带运输等措施；破碎加工区、中间料库、成品库等区域均采用厂房全封闭，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求； 机制砂石骨料生产线配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求； 厂区生产过程采用湿法作业，配套设置了水处理循环系统，不外排；生活污水经处理后用于周边农田灌溉使用； 公用工程、环境保护设计符合GB 51186《机制砂石骨料工厂设计规范》规定；本环评要求配套建设的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，建设完成后应开展应急预案; 符合. - 6、与《机制砂石骨料工厂设计规范》符合性分析 序号; 规范要求内容; 本项目实际情况; 相符性. 1; 工厂设计因贯彻清洁生产指导思想，并应采用国内外防治污染的先进技术与成熟的实践经验; 项目采用半干法工艺，项目产品粒径小于5mm，未使用限制或淘汰类工艺及设备; 符合. 2; 机制砂石骨料生产线应配有收尘系统; 本项目生产线配置洒水抑尘+喷淋除尘; 符合. 3; 机制砂石骨料湿法生产线必须设置污水处理装置，并应循环用水; 机制砂石骨料湿法生产线设置了污水处理设施，废水循环使用、不外排; 符合. 4; 机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送等生产环节采取封闭措施；机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送转运站等扬尘点设置收尘装置，粉尘排放浓度应符合现行国家《大气污染物综合排放标准》GB16297的有关规定，并应满足厂区所在地区的环保要求；对于无组织排放的扬尘场所，应采取喷雾、洒水、封闭等防尘措施; 本项目应对破碎、筛分及输送等生产环节采取生产区封闭措施、输送带密闭；机制砂石骨料工厂对投料及输送转运站等扬尘点拟设置了喷淋降尘装置，破碎及筛分设置了洒水抑尘+喷淋除尘，粉尘排放浓度能符合现行国家《大气污染物综合排放标准》GB16297表2无组织排放监控浓度限值要求，能满足厂区所在地区的环保要求; 基本符合. 5; 收尘设备收下的粉尘经处理后应运到固定地点堆放，并应采取防止二次污染的措施，脱泥和洗矿等排出的各种废渣应集中处置，不得排入自然水体或任意抛弃，固体废弃物宜综合利用。; 本项目对降尘渣设有固定地点堆放，能防治二次污染，脱泥等排出的各种废渣集中处置，运至周边的砖厂综合利用，不排入自然水体或任意抛弃，固体废弃物综合利用; 符合. 6; 生产排水、雨水和生活污水，应清污分流，设备冷却用水应采用循环水冷却系统，污水排放标准应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978的有关规定 生产废水应经自然沉淀或机械脱水，固液分离后的清水应回用于生产系统。; 本项目生活污水经污水管道排入隔油池和化粪池处理后作为农肥回用于周边林地灌溉，不外排；生产车间与原料堆放仓库洒水降尘用水，部分带入物料，部分蒸发；项目洗砂废水经自建污水处理设施处理后回用于道路洒水降尘、洗车以及洗砂，其中洗车废水经管道排入自建污水处理设施处理后循环利用，道路降尘用水全部蒸发损耗；不外排。; 符合. 7; 工厂厂界噪声限值应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的有关规定；设备选型时应选用低噪声生产设备，工艺布置应采取控制噪声传播的措施；对高噪强振的设备·应采取消声、减振措施； 高强噪声源车间，应采取隔声围护结构筹措施; 厂界噪声限值符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的2类标准；设备选型时选用了低噪声生产设备，工艺布置采取了控制噪声传播的措施（生产区封闭）； 本项目无高噪强振设备；本项目生产区封闭。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 为加快落实双牌县人民政府《双牌县中小河流综合整治实施方案》（双政办发[2020]16号）文件相关要求，做好中小河流清障及回收利用物机制砂生产工作，双牌县城市建设投资有限公司下属子公司双牌县泷兴建设集团有限公司于2022年1月30日成立湖南省泷兴建材有限责任公司主要从事河道采砂；新型建筑材料制造、矿物洗选加工各种工业用砂生产、加工及销售。在经过多方面的考察与调研，决定租用双牌县茶林镇大河江村集体所有制土地26373平方米用于本项目的建设，其中林地18709平方米，其他用地5227平方米，未利用地2437平方米。 本项目主要生产工艺为破碎、筛分、制砂、筛分、洗砂，全过程均采用半干法作业，该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中“二十七、非金属矿物制品业30，56砖瓦、石材等建筑材料303”中“其他建筑材料制造”，需编制环境影响报告表，湖南省泷兴建材有限责任公司委托湖南美廷环保科技有限公司对本项目开展环境影响评价工作。本次评价工作主要为一期年产200万吨，原料来源于双牌县中小河流清障及回收利用物，根据建设单位预估量，原料的量约为400万吨，本项目产能为200万吨/年，预计周期为两年，符合项目临时用地审批手续要求，如在此周期内双牌县中小河流综合整治工程未完工，建设单位需申请相应用地的延期手续。 项目总占地面积26373m2，场地中心经度：111°48′56.065″，中心纬度：26°7′9.882″。项目主要建设内容见下表2-1。 表2-1 工程建设内容一览表 类别; 工程内容; 规模; 规模及主要功能; 备注. 主体 工程; 生产区; 占地面积3480m2; 全封闭钢结构厂房，用于产品生产，内置鄂式破碎机、圆锥式破碎机、震动给料机、双轴振动筛等其他辅助设施。; 新建. 储运工程; 原料堆放区; 占地面积3920m2; 全封闭钢结构厂房，1个，用于原料暂存。; 新建. 成品堆放区; 占地面积9600m2; 全封闭钢结构厂房，共1个，用于成品中转暂存。; 新建. 辅助工程; 污泥压滤间; 占地面积350m2; 位于生产车间北侧，共设置2台压滤机; 新建. 污水罐; 占地面积400m2; 位于生产车间西侧，设置2个500m3污水罐，用于存储收集中收集洗砂废水; 新建. 生活办公区; 占地面积234m2; 位于厂区东侧，砖混结构，一层为工具间，二层为办公室及生活区，三层为办公室; 租用. 公用工程; 供水工程; /; 接自来水管网供水; 新建. 供电工程; /; 接双牌县电网供电，厂区设置配电间一座。. 排水工程; /; 雨污分流制，生产洗砂废水经污水管道进入沉淀池，废水经处理后再通过回用管道循环利用；厂区初期雨水经雨水沟收集进入雨水收集池沉淀后进入喷淋装置管道利用；生活污水经化粪池处理后用作农肥。; 新建. 环保 工程; 废气处理设施; /; 整个生产过程采用水喷淋处理设施，主要设施包括水泵、管道，包含封闭厂房内、运输及料库等; 新建. 废水处理设施; 生活污水预处理系统; 化粪池; 生活污水进入厂区自建化粪池进行处理用于周边农田灌溉。; 新建. 水处理循环系统; 污水收集池+污水沉淀池; 主要为筛分洗沙过程中产生的废水，配套污水收集池+污水罐+清水池处理，经处理后的清水进入清水池循环利用，不外排。; 新建. 雨水收集; 雨水收集管道; 雨污分流，所有物料均置于厂房内，且生产过程为湿法作业，屋顶雨水经管道引至污水池与生产废水一起经处理后循环利用，建设初期雨水收集池。; 新建. 噪声治理设施; /; 墙体隔声、设备机座设基础减振，室外的电机设备加隔声罩，厂区边界种植树木等措施。; 新建. 污泥仓（一般固废暂存仓）; 占地350m2; 位于压滤机下方，本项目一般固废主要为压滤泥饼，泥饼统一收集外售给水泥厂作为原料综合利用，按照《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）设置储存场所。; 新建. 生活垃圾; /; 采用垃圾桶收集生活垃圾，交由环卫部门统一清运。; 新建. 危险废物暂存间; 占地5m2; 本项目主要危废为设备维护及维修产生的废机油，做好防渗、防漏措施，与资质单位签订危废处置协议，委托有资质单位处置。; 新建. （2）产品方案 项目主要生产规模，详细情况见下表2-2。 表2-2 主要产品及产能一览表 序号; 产品; 单位; 产量; 规格; 备注. 1; 机制砂; 万t/a; 200; ＜0.5mm; 出售给建筑工地. - （3）主要生产设施及设施参数 项目所用主要的生产设备及其他公用及环保设施见表下2-3。 表2-3 生产、公用及环保设施一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 设备数量; 备注. 1; 中转给料机; GS1220; 台; 1; 外购. 2; 欧版鄂式破碎机; PEV750*1060; 台; 1; 外购. 3; 圆锥式破碎机; GP600A; 台; 1; 外购. 4; 震动给料机; GS1149; 台; 1; 外购. 5; 双轴振动筛; 3YKJ3075; 台; 3; 外购. 6; 制砂机; GS9500; 台; 2; 外购. 7; 双螺旋洗砂机; GS1570; 台; 1; 外购. 8; 轮式洗砂机; GS2430; 台; 2; 外购. 9; 对辊机; GS1210; 台; 1; 外购. 10; 脱水回收一体机; GS2045; 台; 3; 外购. 11; 电子地磅; /; 台; 1; 外购. 12; 清水池; 700m3; 个; 1; 自建，砖混结构. 13; 水泵; /; 台; 8; 外购. 14; 喷淋装置; /; 套; 4; 水泵+管道. 15; 污泥沉淀罐; 500m3; 个; 2; 外购. 16; 泥浆压滤机; XMYZ500/1500-U; 台; 6; 外购. 17; 隔油池; /; 个; 1; 自建，砖混结构. 18; 化粪池; 8m3; 个; 1; 自建，砖混结构. 由上表知，本项目所使用设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中列明的限制类、淘汰类生产设备，满足产业要求。 根据圆锥机和欧版鄂式破碎机加工能力为580t/h，设计工作时长按照3600h计算，满负荷生产的情况下，年加工量约为208.8万t/a，与本项目产能基本匹配。 （4）主要原辅材料及能源种类和用量 项目所用主要的原辅及能源年耗量见下表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能源用量一览表 序号; 类别; 名称; 单位; 消耗量; 来源. 1; 原材料; 河道清障疏浚及回收利用物（10%）; t/a; 2090256; 清障工程产生的废石. 2; 辅料; 润滑油; t/a; 0.5; 外购，用于设备保养. 3; 絮凝剂（聚丙烯酰胺）; t/a; 9.5; 外购，水沉淀处理用絮凝剂. 4; 能源/资源; 电; KWh/a; 1000×104; 当地电网. 5; 生产用水; t/a; 64850; /. 生活用水; t/a; 450; 当地自来水管网. 根据业主提供的资料，本项目清障工程产生的废石（10%）消耗量约为2090256吨，年产成品机制砂（6%）200万t/a；泥饼产生量（干物质）为1226.224t，其中泥饼含水率按照40%计算，则泥饼为2043.7t，机制砂成品含水率按照6%计算，则机制砂的干物质的量为1880000吨。 项目物料平衡见表2-5。 表2-5 物料平衡表（干物质） 单位：t/a 序号; 入方; 出方. 物料名称; 数量; 产品; 废气; 废水带走; 固废. 1; 废石; 1881230.4; 机制砂; 4.176; /; 泥饼 （干物质）. 合计; 1881230.4; 1880000; 4.176; /; 1226.224. 1881230.4. 3、项目水平衡分析 本项目生产用水从桴江河中抽取，生活用水从当地自来水管网供给。 （1）生产洗砂用水 项目洗砂用水约为20~30m3/300吨产品（本次评价按30m3/300吨产品计），本项目年产200万吨机制砂，则用水量为666.6m3/d、200000m3/a。洗砂过程中成品砂将带走20%的水，项目洗砂废水产生量为532.8m3/d、160000m3/a。 本项目产生的洗砂废水经沉淀处理后循环利用，废水在处理过程中将损耗10%的水量，洗砂废水循环水量为480m3/d、144000m3/a，则本项目生产洗砂用水需补充新鲜186.6m3/d、56000m3/a。 （2）喷淋装置用水 项目在厂区道路、堆场及破碎筛分等产尘点均设有喷淋装置，其中道路、堆场每天喷淋2次，用水定额为2m3/次；破碎筛分等产尘点为连续性喷淋，用水定额为2.0m3/h。综上分析可得项目喷淋装置用水量为28m3/d、8400m3/a，喷淋装置用水全部蒸发或由砂石骨料带走，无废水产生。 （3）生活用水 项目劳动定员15人，生活用水参照《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T388-2020）农村居民集中式供水方式用水定额100L/人·d，则生活用水量为1.5m3/d、450m3/a。项目生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为1.2m3/d、360m3/a，经三格化粪池处理后用作农肥。 （4）初期雨水 初期雨水主要为降雨初期15分钟，地面形成地表径流的降水。本项目雨后地表径流冲刷浮土、砂石等形成的泥浆废水产生量可根据径流雨水推荐公式估算： Q=a⋅q⋅F式中：Q——雨水设计流量（L/s）； q——设计暴雨强度（L/s·ha）； a——平均径流系数，取为0.65； F——汇水面积（公顷），本项目取2.64ha。 q=9141+0.822lgPt0.584式中：q——设计暴雨强度（L/s·ha） P——重现期（年），取2； t——降雨历时（min），本评价取15min。 根据以上计算公式，可得出项目范围内的初期雨水设计流量Q=402.52L/s。径流时间按15min，暴雨天数按15次/年计算，则本项目初期雨水量约为362.3m3/次，即初期雨水量约为5434.5m3/a。建设单位拟建设500m3初期雨水池一座，初期雨水经停留沉淀处理后用作厂区道路洒水降尘用水，不外排。 8400 56000 64850 5434.5 5434.5 厂区道路洒水降尘 全部损耗 图2-1 项目水平衡图 （单位：m3/a） 4、项目劳动定员及工作制度 劳动定员：项目劳动定员15人，在办公楼二层设置倒班宿舍。 工作制度：劳动制度为2班制，每班6小时，工作时间为8：00-20：00，年工作300天，全年工作3600小时。 5、项目总平面布置及合理性分析 项目整体用地呈近似三角形，人行及来往车辆行驶道路自东向西进入厂区。厂区东侧布置为办公生活区，为三层砖混结构办公楼，一层为工具间，二层为办公室及生活区，三层为办公室。生产区根据工艺流程布置为破碎区（圆锥式破碎机、欧版鄂式破碎机）、破碎后筛分区（双轴振动筛）、制砂区（制砂机）、制砂后筛分区（震动给料机）、洗砂区（洗砂机）、脱水筛区；清水池布置在生产区北侧，污水罐、污泥压滤机房位于厂房外西侧，压滤下来的泥饼直接落入压滤机下方的污泥仓。整个生产区均位于封闭式钢结构厂房内，各工序采用皮带输送机连接。生产区西侧为成品车间和原料仓，生产区产品采用皮带输送机输送至成品仓。在办公生活区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）的要求设置占地5m2危险废物暂存间，用于存放设备更换下来的废机油。 平面布置按照工艺流程布置，最大程度减少物料的输送距离，且各过程均采用皮带输送机输送，自动化程度较高。高噪声设备均位于封闭厂房内，主要布设在项目地南侧，远离大河江村散户居民点。 综上所述，本项目平面布置较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程及说明 G G G W G W G W W W 其中G表示粉尘、W表示废水、N表示噪声 图2-2 项目工艺流程图及产污节点图 工艺流程简述： - （1）来料：本项目原料为河道清障工作所产生的回收利用物，由卡车运送至厂区原料暂存间，由于原料具有一定的含水率（含水率约10%），该过程主要污染物为落料过程中产生的噪声及少量粉尘，本项目落料在封闭的原料暂存间内，可有效阻隔落料产生的噪声，对周围环境影响较小。 - （2）给料：利用铲车将原料堆场中的废砂石提升至料仓，均匀地供给和转运原料废砂石；喂料过程中产生喂料粉尘和噪声。 （3）破碎：对转运的废砂石进行破碎，通过不断冲击、挤压和弯曲作用实现砂石破碎，降低砂石粒径；破碎过程中产生破碎粉尘和噪声。 - （4）筛分：经鄂式破碎机和圆锥式破碎机破碎后的物料采用皮带输送机输送到振动筛进行筛分，筛分过程采用来自清水池中的水进行边筛边冲洗，筛面采用牛筋网面，可降低噪声源强，经筛分后的物料进入中转给料机，逐步送至制砂工序进行继续破碎加工，筛面大颗粒物料继续回到圆锥式破碎机进行破碎，筛分过程中产生粉尘和噪声。 - （5）制砂：中转给料机的物料经皮带输送机输送到高压对辊机继续进行进一步粉碎制砂，过程中喷水增加产品湿度，该过程产生噪声和粉尘。 - （6）筛分：经对辊机粉碎后的物料采用皮带输送机输送到振动筛进行筛分，筛分过程采用来自清水池中的水进行边筛边冲洗，粒径小于0.5mm的洗砂随冲洗水进入洗砂机，大于0.5mm的粗砂截留在振动筛筛面，返回制砂机再加工。该过程因采用水洗过滤，降低了粉尘的产生，筛面采用牛筋网面，可降低噪声源强。 - （7）洗砂：筛分过程中冲洗出的砂浆进入洗砂机洗砂，该过程主要污染为噪声。 - （8）脱水：经洗砂后的砂浆进入脱水筛脱水，筛出的产品经皮带输送机送至成品仓，外运至建筑工地，泥浆则进入污水收集池，逐步送入污水罐进行沉淀处理； （9）污水罐：经上一步脱水后的污水经收集池收集后，逐步送入污水罐进行沉淀处理，该过程会加入聚丙烯酰胺絮凝剂，经沉淀后的泥浆经罐体下方料斗放到污泥压滤间进行压滤处理； - （10）压滤：污水罐中的泥浆逐步送至压滤机进行压滤，压滤出的清水回至清水池循环利用，剥离下来的滤饼粒径约120目，含硅量较高，送至水泥厂用于生产水泥，该过程主要污染为压滤机噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 湖南省泷兴建材有限责任公司，主要从事河道采砂；新型建筑材料制造、矿物洗选加工各种工业用砂生产、加工及销售。在经过多方面的考察与调研，租用双牌县茶林镇大河江村集体所有制土地26373平方米用于本项目的建设。 该地块为大河江村集体用地，2017年，其中约1000平方米租用给永连公路茶阳段项目部使用，永连公路茶阳段项目部在该地块建设了临时混凝土搅拌站。2019年，该路段建设完毕后临时搅拌站的所有设备均已经拆除，部分地面存在硬化痕迹，现已荒废多年，不存在原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物环境质量现状及达标判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中“6.2.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。 项目基本污染物达标判定采用“永州市生态环境保护委员会办公室‘关于全市2021年12月份全市环境质量状况的通报’附件四：2021年1-12月各县区城市环境空气质量污染物浓度情况”监测数据。 表3-1 区域空气环境质量现状评价 单位：µg/m3，CO单位mg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13; 40; 32.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 36; 70; 51.4; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 25; 35; 71.4; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.9; 4; 22.5; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数; 126; 160; 83.7; 达标. 根据永州市2021年全年城市环境空气质量污染物浓度情况监测数据分析可知：项目所在区域双牌县6项基本污染物均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准，2021年双牌县属达标区。 为了解项目所在的大气环境质量现状，项目其他污染物环境质量现状引用2019年12月9日，茶林镇人民政府委托湖南凡之环保科技有限公司进行的地表水、环境空气检测报告，报告编号M19120901001中TSP数据，具体情况如下： 表3-2 其他污染物引用监测点位基本信息表 监测点位名称; 监测点位坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 项目所在地; 111°48′8.97″; 26°7′51.36″; TSP; 日均值; 西北方; 1.3km. .表3-3 其他污染物现状监测结果表 单位：mg/m3 点位名称; 监测点位坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率; 超标率; 达标情况. 经度; 纬度. 项目所在地; 111°48′8.97″; 26°7′51.36″; TSP; 日均值; 0.3; 0.081~0.086; /; /; 达标. 根据引用监测数据分析结果可知：项目所在地其他污染物TSP可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准，项目建设所在地环境空气质量现状良好。 2、地表水环境 本次地表水环境质量现状评价按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》（试行）要求，收集2021年永州市全市环境质量状况的通报地表水监控断面环境质量状况情况。 表3-4 2020年双牌县地表水断面水质情况 监测断面; 江村镇江村渡口; 双牌水库; 双牌县饮用水源地; 五里牌; 异蛇山庄. 2021年1月; Ⅱ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅱ. 2021年2月; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2021年3月; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2021年4月; Ⅱ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅱ. 2021年5月; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2021年6月; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅱ. 2021年7月; Ⅱ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ. 2021年8月; Ⅰ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2021年9月; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2021年10月; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2021年11月; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅰ. 2021年12月; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 执行标准; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. . 根据2021年永州市全市环境质量状况的通报地表水环境质量现状，双牌县地表水水质现状良好，地表水水质基本维持《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。 3、声环境 项目位于双牌县茶林镇大河江村，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），厂界周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。为了解本项目区域声环境质量现状，本次评价委托湖南凡之环保科技有限公司于2022年6月9日-6月10日进行声环境现状监测。 表3-5 声环境质量现状监测结果表 监测点位; 日期; 监测结果; 单位. 昼间; 夜间. 项目所在地东侧大河江村散户居民点; 6月9日; 48.2; 42.4; dB（A）. 6月10日; 47.1; 39.8. 标准限值; 60; 50; dB（A）. 达标情况; 达标; 达标; /. 由表3-5可知，项目所在区域声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，说明项目所在地声环境质量现状良好。 4、生态环境现状 本项目位于双牌县茶林镇大河江村，用地均为集体土地，其中林地18709平方米，未利用地2437平方米，其他用地5227平方米，所有用地均经过双牌县自然资源局核准，不在生态红线范围内，不涉及生态环境保护目标。根据现场勘察，林地内植被属于中亚热带常绿阔叶林，但人为活动干扰导致原生植被破坏严重，大多为退化为次生灌丛。现有植被以人工林、灌丛为主，包括针叶林、阔叶林、竹林、灌丛、草丛和农业植被6个植被类型，共14个群落；林地靠近省道，无珍贵野生动植物。 - 地下水、土壤环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目不存在土壤、地下水污染途径，可不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目选址于双牌县茶林镇大河江村，厂界500m范围内有茶林镇集镇、大江河村散户居民，属于居住区中人群较集中的区域，为大气环境保护目标；项目50m范围内有大河江村散户居民；厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；因此，本项目不涉及地下水环境、生态环境保护目标。 大气保护目标如下表3-5，声环境保护目标如下表3-6；企业环境保护目标见附图3。 表3-5 项目大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 大气环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. 茶林镇集镇; 111.81821; 26.11703; 居民; 约1000人; 二类区; S; 200~500. 大江河村散户居民; 111.81563; 26.12139; 居民; 约30人; 二类区; E; 30~100. 表3-6 项目声环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 保护内容; 声环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 大江河村散户居民; 居民; 3户约10人; 二类区; E; 30~50. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 大气污染物排放标准 本项目主要污染物为加工过程中产生的颗粒物，根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中其他制品类工业，厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB1697-1996）。具体标准限值见下表3-7。 表3-7 《大气污染物综合排放标准》（GB1697-1996）摘录 污染物; 无组织排放监控限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、废水排放标准 项目生产废水回用于生产不外排；生活污水进入化粪池预处理后用于周边菜地以及农田浇灌，水质评价参考《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准限值。具体标准限值见下表3-8。 表 3-8农田灌溉水质评价标准 污染物; pH（无量纲）; COD; BOD5; SS; 阴离子表面活性剂; 粪大肠菌群（个/L）. 农田灌溉水质标准（mg/L）; 5.5-8.5; 200; 100; 100; 8; 40000. 3、噪声控制标准 营运期噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准值见下表。 表3-9 工业企业厂界环境噪声标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. - 4、固体废物 一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发(2013)37号)和《湖南省环境保护“十三五”规划》等相关规定，湖南省对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）和挥发性有机物（VOCs）等污染物实行排放总量控制计划管理。 本项目不涉及上述总量控制指标。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 现场勘查时拟建项目场地已完成平整，见项目现状图。施工期需进行设备安装，厂房封闭及其他辅助设施的建设等工作。施工期工艺流程如下： 设备安装 全封闭厂房建设 工程验收 工程营运 固废、噪声 建筑垃圾、废气 固废、噪声 辅助工程建设 图4-1 项目施工期主要污染源及污染物排放情况 因此，施工期会对周围环境会产生一定的影响，包括建筑施机械的施工噪声、车辆行驶扬尘、施工车辆和机械产生的尾气、建筑垃圾以及生活垃圾等。 1、施工废气 施工过程中由于车辆行驶及建筑材料翻动可能会产生少量粉尘。当施工场地洒水频率为4~5次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小20~50m，本项目50米范围内无大气敏感点，且本项目工程量较小，施工周期较短，因此施工期扬尘对周边环境影响较小。本环评对项目施工期扬尘污染提出如下保护措施： （1）对于建设施工阶段的车辆和机械扬尘，建议采取洒水湿法抑尘。利用洒水车对施工现场和进出道路洒水，同时在施工场地出口设置浅水池，以利于减少扬尘的产生量； （2）尽量减少建材的露天堆放，裸露地面保持一定的含水率，设置建材堆棚或加盖塑料布； （3）施工场地周边设置高度2.5m以上的硬质密闭围挡，实行密闭施工，减少扬尘对外界环境的污染。 除此之外，以柴油为动力的施工车辆和机械的运行，会产生SO2、NOx、烟尘等车辆尾气污染。在装修装饰阶段，会产生少量装修废气，主要为有机污染物。建设单位和施工单位应选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气达到相关标准；装修过程中应选用质量合格、通过国家质量检验合格低污染油漆、涂料和胶合板等装修材料。 通过采取上述措施可最大限度的降低施工过程中对大气环境造成的不利影响。 2、施工废水 项目施工期间产生的污水主要为施工废水和施工人员的生活污水。 - 施工废水：主要包括施工期混凝土废水、施工过程中各种施工机械设备及施工现场清洗、建材清洗等废水，含有悬桴物、石油类等污染物。对于施工生产废水，要求建设方对其加强管理、控制，冲洗石料等建材所排放的污水应当设置专门的沟渠，施工废水通过临时隔油沉淀池处理后回收上清液，用于场地洒水抑尘和周边植被绿化。 - 施工人员生活污水：项目施工人员均为项目周边居民，施工人员均不在场地内食宿。生活污水主要为施工人员如厕废水，生活污水经周边农户化粪池预处理后用于周边农田、菜地浇灌，对环境影响较小。 3、固体废物环境影响分析 施工期间固体废物主要来自厂房设备安装过程中产生少量建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 建筑垃圾：施工装修作业和项目设备安装过程中会有少量建筑垃圾产生，包括砂石、石块、废木料、废钢铁等。施工期建筑垃圾主要为建筑废料、废泥、装修废料等，类比同类项目可知，本次按0.5kg/m2的建筑垃圾进行估算，则施工期产生建筑垃圾为13.2t。 针对施工期建筑垃圾产生及处置措施的要求如下： （1）施工过程中合理选购材料和构件。在设计时应尽量运用标准设计，采用标准模数和预制构件，以减少建筑垃圾的产生。在选择建筑材料时，应优先选择建造时产生建筑垃圾少的再生建材，还应考虑选择维修、改造和拆除时少垃圾、能再生的建材。并且应尽量采用无包装材料和购买前应先计算好材料用量以免超量。 （2）加强施工管理。对施工过程中产生的建筑垃圾分类回收，设置专门的临时堆放点，对于可以回收利用的联系回收单位予以回收，装修阶段可能产生的废油漆桶应予以合理处置。 施工人员生活垃圾：项目施工人数以20人计，生活垃圾产生系数以0.5kg/人·d计，施工工期按60天计，则施工期生活垃圾产生量为0.6t。施工期的生活垃圾收集后由环卫部门送到卫生填埋场进行填埋处置，生活垃圾应集中收集，及时清运出场，以免滋生蚊蝇。 施工过程中通过上述方式可最大限度的降低固废对周边环境的不利影响。 4、噪声环境影响分析 建设项目施工期的主要噪声源是施工机械设备操作运行中发散的噪声和建筑运输车辆噪声，根据施工现场类比调查可知，工程建设期主要施工机械设备有：挖土机、推土机等，其噪声发散多为气动性声源和震动性声源。 为了减轻本项目施工期噪声的环境影响，必须采取以下控制措施： （1）建设项目施工前，应通过张贴告示、标示牌的形式提前告知周围敏感保护目标具体的施工时间、施工进度、施工计划等内容，取得周围居民的谅解。 （2）加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定 （3）如需夜间施工，应得到当地环保行政主管部门的批准； （4）施工机械应尽可能放置于对场界外造成影响最小的地点； （5）作业时在高噪声设备周围设置屏蔽； （6）加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。 （7）在周围居民休息时间避免使用高噪设备进行施工作业。 在落实上述环保措施的情况下，施工各阶段的场界噪声可以符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的规定，对项目周边声环境质量的影响较小。 5、水土流失 施工过程土石方开挖以及堆放过程中，将不可避免地改变地形地貌，破坏植被，扰动原有土体，损坏原有水土保持设施，使土壤松散、地表裸露，容易产生新的水土流失。若不采取相应的有效措施，将在一定程度上加剧项目区域的水土流失，渣土等将流失进入附近地表水体），会造成地表水混浊，影响其水质；影响生态环境：项目建设扰动原地形地貌，森林植被受到破坏，地表裸露面积增加，一旦遇到暴雨，加速地表径流，易造成洪涝灾害，遇干旱季节，土壤蓄水能力削弱；景观影响：项目土方开挖填筑造成地表植被破坏，从而造成地表裸露，影响自然景观视觉。项目的建设改变了土地利用的现状格局、类别及其面积，但项目建成后，整个项目区除建筑、道路外，几乎均为绿地覆盖，可视为一定程度的生态恢复补偿措施。 为保护生态环境，防止水土流失，施工中应采取如下措施： （1）通过进行合理施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在最小范围内。 （2）科学规划，合理安排，挖填方配套作业，及时运输挖方、及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷。 （3）施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失。 （4）施工时必须同时建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程，以稳定边坡，防止坡面崩塌。 （5）设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，废土、渣应及时运出填埋，不得随意堆放，防止出现废土、渣处置不当而导致的水土流失。 （6）做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被、作物。对植被的恢复，遵循破坏多少，恢复多少的原则，对生态进行补偿。 （7）制定土地整治、复垦计划，在项目建设的同时应及时搞好场址内的植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面。 6、生态影响 本项目生产营运期间较短，作为临时生产建设项目建设单位需制定相应的复垦修复方案。本环评根据建设内容，加工完河道清障回收利用物后，对其复垦修复提出以下要求： （1）对于临时用地占用的表层土予以收集保存，表层土是养分供应、物质能量交换最活跃的层次，是供应植被生长所需各项生活条件的主要场所，也是最易受到污染的层次，因此保护表层土十分重要。在工程施工前剥离占地区内的表土，予以收集保存，并划分专用场地以及采取措施予以保护，工程完工后及时覆盖至表层，并选择当地常见种和优势种及时恢复绿化。 （2）对于临时占地，由于工作人员、车辆及生产设备压占临时设施区改变其土壤紧实度，会影响植被的自然生长，同时材料运输过程中部分沙石、水泥洒落，施工迹地有部分建筑垃圾，因此在项目结束后清除各种残留的建筑垃圾，对粒径大于5.0cm的碎石块进行捡选去除，以便于土地平整和植被恢复。 （3）项目结束后，及时恢复自然植被、掩盖施工痕迹，保护生态，使之与自然环境和风景相协调。在植被恢复措施中，同时应关注主要植草、乔灌木的比例，使其比重协调，避免区域内某一物种的锐减或锐增，减少对生态稳定性的影响。场内道路、加工生产区等可能造成地表植被破坏的区域，尽快恢复森林植被，以撒播马尾松种子，栽种马尾松幼苗为主，稍敏感的地段可选栽马尾松幼苗、幼树或其它当地阔叶树种后，再铺草坪。 （4）对项目占用的林地，积极协助业主单位利用宜林地进行造林补偿，保证现有林地面积不减少。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境 表4-1 大气污染物产排情况 产排污环节; 进料; 破碎; 物料堆存; 装卸; 场内运输. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物. 产生量; 2t/a; 50t/a; 11.939t/a; 5t/a; 2.91t/a. 排放形式; 无组织; 无组织; 无组织; 无组织; 无组织. 治理措施; 半封闭式进料口; 全封闭式生产车间，湿法破碎，设置水喷淋装置; 半封闭式堆放，定期洒水增加含水率; 降低物料抬升高度，定期洒水增加物料含水率; 自动水喷淋装置. 治理效率; 80%; 98%; 90%; 80%; 80%. 排放量; 0.4t/a; 1t/a; 1.194t/a; 1t/a; 0.582t/a. 排放标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. - 项目运营期大气污染物包括进料废气，破碎粉尘，堆场扬尘，装卸粉尘和运输扬尘。 （1）进料废气 项目在喂料机上料、进料过程中将产生粉尘，参照《三废处理工程技术手册-废气卷》、《采石场大气污染物源强分析研究》、《逸散性工业粉尘控制技术》等资料，投料时的产尘系数按0.0010kg/t物料计，本项目原材料用量为200万吨/年，则投料粉尘产生量为2t/a（0.566kg/h）。项目采取半封闭式投料口抑制粉尘扩散，可降低80%粉尘扩散量，则投料粉尘排放量为 0.4t/a（0.113kg/h）。 （2）破碎粉尘 物料在生产车间内进行破碎时将会产生大量的粉尘，参照《三废处理工程技术手册-废气卷》、《采石场大气污染物源强分析研究》、《逸散性工业粉尘控制技术》等资料，结合本项目实际，项目破碎工序产尘系数按0.025kg/t物料计，本项目原材料用量为200万吨/年，则破碎粉尘产生量为50t/a（13.9kg/h）。项目建设全封闭式生产车间，采用半干法破碎工艺进行破碎，同时设置水喷淋装置，可降低98%的粉尘扩散量，则项目破碎粉尘排放量为1t/a（0.278kg/h）。 （3）堆场扬尘 根据有关调研资料分析，露天砂石类堆场主要的大气环境问题是粒径较小的颗粒在风力作用下起动输送，对下风向大气环境造成污染。物料堆放会产生一定扬尘，扬尘起尘量与物料粒径、料场作业强度、物料的含水量及环境风速有关。 堆场扬尘产生量采取西安冶金建筑学院的干堆扬尘计算公式： Q=4.23×10−4×V×4.9×S其中：Q——粉尘产生量，kg/d； S——堆场面积，9600m2； V——地面平均风速，m/s，取2.0m/s。 根据上述公式计算：露天状态下，堆场扬尘产生量为11.939t/a（1.659kg/h）。项目采用半封闭式堆场进行防风设置，同时堆场四周设置喷淋装置进行喷水抑尘，降低扬尘起尘量达90%，则项目堆场扬尘排放量为1.194t/a（0.166kg/h）。 （4）装卸粉尘 项目产生的产品经皮带机输送至产品堆场以及产品铲装过程会产生少量扬尘，落料及装卸粉尘粉尘产生量的大小与物料硬度、自然含湿量、装卸高度、风流速度及治理水平等一系列因素关系密切，主要措施为喷雾抑尘，增大矿岩湿度。 参照《逸散性工业粉尘控制技术》、《采石场大气污染物源强分析研究》等资料，石料落料及装卸逸散尘的产生系数按0.0025kg/t物料计，则项目落料及装卸粉尘产生量为5t/a（1.39kg/h）。项目通过降低物料抬升高度，同时采用喷淋装置增加物料含水率降低粉尘扩散量，同时在装卸过程中进行喷淋处理，可降低80%粉尘排放量，则项目装卸粉尘排放量为1t/a（0.278kg/h）。 （5）运输扬尘 本项目在道路完全干燥的情况下，类比同类型项目，可采用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算： Q=0.123V5W6.80.85P0.50.75式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km∙辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在厂区行驶距离按100m计，平均每天发车空、重载约445辆∙次；空车重约10t，重车重约40t。速度5km/h计，根据本项目的情况，项目道路起尘以0.2kg/m2计，经计算：道路扬尘量为0.218kg/km·辆，项目运输扬尘产生量为2.91t/a（0.808kg/h）。项目在厂区道路两侧设置喷淋装置，定期对道路进行清理喷水，可减少80%的扬尘，则项目运输扬尘排放量为0.582t/a（0.162kg/h）。 表4-2 大气污染源监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂区四周边界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 表4-3 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 4.176. 本项目所在区域双牌县环境空气属达标区，项目建设所在地周边TSP可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。本项目大气排放量为颗粒物，以无组织形式扩散，项目在落实本次评价提出的各项大气污染防治措施情况下，颗粒物排放量较少，不会对周边大气环境造成较大影响。项目在采取相关抑尘措施下颗粒物排放量较小，不会对大气环保目标造成影响。因此项目大气环境影响在可接受范围内。 2、地表水环境 本项目运营期生产期间无生产废水外排，项目废水主要为员工生活污水。 表4-4 水污染物产排情况 产污环节; 洗砂; 员工生活. 类别; 洗砂废水; 生活污水. 污染物种类; SS; COD; BOD5; SS; NH3-N. 产生浓度及产生量; /; 250mg/L，0.09t/a; 100mg/L，0.036t/a; 150mg/L，0.054t/a; 25mg/L，0.009t/a. 治理设施; 名称; 沉淀池; 化粪池. 处理能力; /; 3m3/d. 治理工艺; 沉淀; 三格化粪池. 治理效率; /; 40%; 60%; 90%; 15%. 是否为可行技术; /; 是. 废水排放量; 0; 1.2m3/d. 排放浓度及排放量; /; 150mg/L，0.054t/a; 40mg/L，0.014t/a; 15mg/L，0.005t/a; 21.25mg/L，0.008t/a. 排放去向; 循环使用不外排; 用作农肥不外排. 项目洗砂用水约为20~30m3/300吨产品（本次评价按30m3/300吨产品计），本项目年产200万吨机制砂，则用水量为666m3/d、200000m3/a。洗砂过程中成品砂将带走20%的水，项目洗砂废水产生量为532.8m3/d、160000m3/a。本项目产生的洗砂废水经沉淀处理后循环利用，废水在处理过程中将损耗10%的水量，洗砂废水循环水量为480m3/d、144000m3/a，则本项目生产洗砂用水需补充新鲜186.6m3/d、56000m3/a。 项目劳动定员15人，生活用水参照《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T388-2020）农村居民集中式供水方式用水定额100L/人·d，则生活用水量为1.5m3/d、450m3/a。项目生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为1.2m3/d、360m3/a，经三格化粪池处理后用作农肥。 生活污水污染物参照《城市污水处理技术及工程实例》（化学工业出版社）中的中等浓度水质，项目生活污水经三格化粪池处理后用于厂区绿化灌溉或由周边居民用于农肥。根据《两种容积比的三格化粪池处理农村生活污水效率对比研究》（福州大学 土木工程学员，福建省融旗建设工程有限公司），三格化粪池对COD、BOD5、SS、NH3-N的处理效率分别为40%、60%、90%、15%。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。目前化粪池广泛应用于农村、城市生活污水的处理。 项目洗砂废水产生量为479.5m3/d、144000m3/a，建设单位拟建设污水收集池+污水罐+清水池的处理方式，洗砂废水经污水收集池沉淀池、污水罐絮凝沉淀后循环使用，设计总的水力停留时间为3.5~8h。根据国内洗砂场的废水处理经验，当洗砂废水处理设施的水力停留时间为3h以上时，洗砂废水处理效果较好，处理水可以达到回用标准，技术可行。 3、声环境 本项目营运期噪声主要来源于落料、圆锥机、对辊机、振动筛、洗砂机、脱水筛、水泵等设备运转。项目运营期主要噪声设备的噪声源强范围约为75-90dB(A)。噪声源具体情况见下表。 表4-5 项目设备噪声一览表 序号; 噪声源名称; 噪声源强. 1; 欧版鄂式破碎机; 80～90dB(A). 2; 圆锥式破碎机; 80～90dB(A). 3; 对辊机; 80～85dB(A). 4; 双轴振动筛; 75～85dB(A). 5; 双螺旋洗砂机; 75～85dB(A). 6; 轮式洗砂机; 75～85dB(A). 7; 制砂机; 75～85dB(A). 8; 震动给料机; 75～85dB(A). 9; 中转给料机; 75～85dB(A). 10; 水泵; 75～85dB(A). （1）噪声源强治理后贡献值 项目设备噪声值及其通过距离衰减到厂界处贡献值见表4-6。 表4-6 本项目噪声源及离各厂界的距离 序号; 设备 名称; 源强dB（A）; 数量; 叠加值dB（A）; 治理措施; 降噪效果dB（A）. 1; 欧版鄂式破碎机; 90; 1; 90; 基础减振、墙体阻隔; 20. 2; 圆锥式破碎机; 90; 1; 90; 基础减振、墙体阻隔; 20. 3; 对辊机; 85; 1; 85; 基础减振、墙体阻隔; 20. 4; 双轴振动筛; 85; 3; 89.3; 基础减振、牛筋网面振动筛、墙体阻隔; 20. 5; 双螺旋洗砂机; 85; 1; 85; 基础减振、墙体阻隔; 20. 6; 轮式洗砂机; 85; 2; 88; 基础减振、隔声罩; 20. 7; 制砂机; 85; 2; 88; 基础减振、牛筋网面振动筛、墙体阻隔; 20. 8; 震动给料机; 85; 1; 85; 基础减振、牛筋网面振动筛、墙体阻隔; 20. 9; 中转给料机; 85; 1; 85; 基础减振、牛筋网面振动筛、墙体阻隔; 20. 10; 水泵; 85; 8; 94; 基础减振、隔声罩; 20. 计算噪声叠加值为78.97，生产车间距离厂界的距离分别为，东厂界70m，南厂界50m，西厂界30m，北厂界40m。 表4-7 噪声预测结果 项目; 厂界噪声值dB（A）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 预测值; 42.09; 45.00; 49.43; 46.93. 背景值; 47.65; 47.65; 47.65; 47.65. 叠加噪声值; 48.72; 49.53; 51.64; 50.31. 标准限值dB(A); 昼：60; 昼：60; 昼：60; 昼：60. 达标性判定; 达标; 达标; 达标; 达标. 本项目各类生产设备在满负荷运营情况下噪声在厂界能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （2）降低噪声措施 为进一步降低厂界噪声对外界环境的影响，本评价要求建设单位采取如下措施降低噪声对周边环境的影响： ①项目生产、运输、泵送、应选用低噪声、低能耗、低排放等技术先进并满足相关环保标准的设备设施，要求严禁使用国家和本市明令禁止的淘汰设备。 ②本项目运营期噪声源主要为水泵、生产设备等产生噪声，对噪音较大的设备如圆锥机、对辊机、振动筛产生振动的设备和装置采取基础减振措施，在设备基座与基础之间设橡胶防振垫，在设备各接口处采用软联。管道上设置橡胶减振补偿器，各个生产工序之间有分室隔离措施；室外的水泵加隔声罩等措施。 ③做好设备的安装调试，同时加强维修保养，保持其良好的运行效果。 ④本项目所有噪声源均位于全封闭厂房内，包括落料、高噪声设备等，厂房采用双层铁皮加泡沫板的墙体材料。 通过以上措施处理后，可以使噪声降低20dB(A)以上，运营期噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物 - 本项目营运期，生产固废主要为水处理过程中压滤产生的泥饼、设备维护过程中产生的废机油（HW08）、生活垃圾。 （1）泥饼 本项目筛分、洗砂过程中产生的废水经沉淀、压滤处理后回用，该过程经压滤产生的泥饼，为粒径约120目的高硅含量泥沙，该泥饼可以作为水泥厂的原料用于生产水泥。 根据物料平衡泥饼（含水率为40%）产生量为2043.7t/a，属于一般工业固废，出售给水泥厂进行综合利用。 （2）设备维护过程中产生的废机油（HW08）、含油抹布与手套 项目运营期间会定期对各机械设备进行检修维护，该过程会产生少量的废机油及少量含油抹布手套，根据业主提供资料，本项目机械设备半年检修一次，每次替换废机油为200kg，则年废机油油产生量约为200kg。根据《国家危险废物名录》（2021年），废机油属于HW08-900-214-08：车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，判定为危险废物。 （3）生活垃圾 项目设有员工及管理人员15人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·日计，则本项目营运期办公生活垃圾产生量约7.5kg/d、2.25t/a。生活垃圾采用垃圾桶收集，送至固定垃圾回收站，由环卫部门进行清运。 表4-8 本项目固废污染源情况表 固废名称; 产生量（t/a）; 固废性质; 代码; 处理或处置措施. 泥饼; 2043.7; 一般固废; /; 外售给水泥厂用作原料进行综合利用. 含油抹布手套; 0.01; 危险危废; HW49-900-041-49; 设置一个5m2的危废暂存间，用于储存废机油及含油抹布手套，再定期交由有资质单位处置. 废机油; 0.2; 危险危废; HW08-900-214-08. 生活垃圾; 2.25; 生活垃圾; /; 收集后交由当地环卫部门清运. 5、环境风险 本项目设备使用的机油及设备维护保养过程中产生的废机油，属于易燃危险物质。本项目不储存机油，废机油设有单独的危险废物暂存间，主要风险源分布在生产车间内。可能对环境产生影响的途径主要为泄露及泄露后遇到明火时发生火灾，产生的燃烧废气及消防废水对环境造成的不利影响。主要环境风险类型见下表。 表4-9 环境风险相关内容一览表 风险类别; 风险物质; 风险源; 可能影响途径. 泄露风险; 机油、废机油; 生产车间、危废暂存间; 地表水. 火灾引发的次生/衍生环境污染; 机油、废机油; 生产车间、危废暂存间; 地表水、大气环境. 风险防范措施如下： （1）泄露风险 本项目使用机油的设备均位于生产车间内，车间内地面采取硬化、防渗处理，设备中存在的机油量较小，一旦发生泄露可截留在生产车间内，不会对外环境产生不利影响。废机油储存在按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）要求建设的危险废物暂存间内，采用桶装，废机油桶置于托盘内，发生泄露时泄露废液可收集于托盘内，不会对外环境造成不利影响。 （2）火灾引发的次生/衍生环境污染 - 废机油储存设施破损引起泄漏在遇明火时易发生火灾。燃烧引起的后果不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油泄漏和燃烧，烃类气体将直接进去大气环境，导致区域环境空气质量下降，且短时间内不易恢复。 针对火灾风险防范措施如下： ①建设单位应加强管理，完善消防设施。 ②项目废机油存储容器定期检查其密闭性，检查的重点为有无人为破坏，有无泄漏，做到有问题及时发现，及时处理。 ③项目区内建立禁烟、禁火等标识。 ④危险废物在厂区使用专用容器，并将收集容器贴上标签，存储于危废暂存间内。危废暂存间设置“四防”措施。危废暂存间必须派专人进行管理，并严格执行危废暂存间的管理制度，降低管理产生的风险。危废暂存间应按照要求进行地面硬化、防渗、防泄漏措施。 ⑤加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识。 ⑥编制环境风险应急预案。 6、生态恢复措施 根据双牌县自然资源局提供的临时用地审批单，且本项目生产营运期间较短，作为临时生产建设项目建设单位需制定相应的复垦修复方案。本环评根据建设内容，加工完河道清障回收利用物后，对其复垦修复提出以下要求： （1）对于临时用地占用的表层土予以收集保存，表层土是养分供应、物质能量交换最活跃的层次，是供应植被生长所需各项生活条件的主要场所，也是最易受到污染的层次，因此保护表层土十分重要。在工程施工前剥离占地区内的表土，予以收集保存，并划分专用场地以及采取措施予以保护，工程完工后及时覆盖至表层，并选择当地常见种和优势种及时恢复绿化。 （2）对于临时占地，由于工作人员、车辆及生产设备压占临时设施区改变其土壤紧实度，会影响植被的自然生长，同时材料运输过程中部分沙石、水泥洒落，施工迹地有部分建筑垃圾，因此在项目结束后清除各种残留的建筑垃圾，对粒径大于5.0cm的碎石块进行捡选去除，以便于土地平整和植被恢复。 （3）项目结束后后，及时恢复自然植被、掩盖施工痕迹，保护生态，使之与自然环境和风景相协调。在植被恢复措施中，同时应关注主要植草、乔灌木的比例，使其比重协调，避免区域内某一物种的锐减或锐增，减少对生态稳定性的影响。场内道路、加工生产区等可能造成地表植被破坏的区域，尽快恢复森林植被，以撒播马尾松种子，栽种马尾松幼苗为主，稍敏感的地段可选栽马尾松幼苗、幼树或其它当地阔叶树种后，再铺草坪。 （4）对项目占用的林地，积极协助业主单位利用宜林地进行造林补偿，保证现有林地面积不减少。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | - 进料废气 | - 颗粒物 | - 半封闭式进料口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | - 破碎粉尘 | - 颗粒物 | - 封闭式生产车间，半干法破碎，设置水喷淋装置 |  |
|  | - 堆场扬尘 | - 颗粒物 | - 半封闭式堆放，定期洒水增加含水率 |  |
|  | - 装卸粉尘 | - 颗粒物 | - 降低物料抬升高度，洒水增加物料含水率 |  |
|  | - 运输扬尘 | - 颗粒物 | - 自动水喷淋装置 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | - pH、COD、BOD5、氨氮、SS、TP | 隔油池+化粪池 | 满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准限值要求后用于农田、菜地浇灌 |
|  | 生产废水/循环利用不外排 | - SS | 污水收集池+污水罐沉淀处理 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | - SS | 初期雨水收集池 | 用于厂区喷淋洒水使用，不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续 A 声级 | 1、选用低噪声设 备，安装过程中采取减振措施；2、厂区合理布局、高噪声设备远离厂界 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。生活垃圾由环卫部门统一清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区地面硬化、防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、建设单位应加强管理，完善消防设施。 2、项目废机油存储容器定期检查其密闭性，检查的重点为有无认为破坏，有无泄漏，做到有问题及时发现，及时处理。 3、项目区内建立禁烟、禁火等标识。 4、危险废物在厂区使用专用容器，并将收集容器贴上标签，存储于危废暂存间内。危废暂存间设置“四防”措施。危废暂存间必须派专人进行管理，并严格执行危废暂存间的管理制度，降低管理产生的风险。危废暂存间应按照要求进行地面硬化、防渗、防泄漏措施。 5、加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识。 6、编制环境风险应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 砖瓦陶瓷工业》（HJ954-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，本项目的运营期建议的监测内容如下。有新标准或要求时，按其要求。 表5-1 运营期污染源监测主要内容一览表 名称; 排放口编号; 排放口名称; 监测项目; 监测频次. 废气; 无组织; 厂界; 颗粒物; 一年一次. 噪声; 厂界噪声; 厂界四周; Leq dB（A）; 一年一次. 备注：本项目生产废水经常内自行处理后循环使用不外排，根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》无需监测。. （2）排污口规范化管理 建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把排污口情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物的各类、数量、浓度、排放规律、排放去向以及污染治理实施的运行情况建档管理，并报送环保主管部门备案。建设单位应该在排放口处设立或挂上标志牌，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563-1995），详见下表5-2。 表5-2 各排污口（源）标识牌设置一览表 项目; 噪声排放源; 废气排放口; 一般固体废物堆场; 危险废物暂存区. 图形符号. 形状; 正方形边框; 正方形边框; 三角形边框; 三角形边框. 背景颜色; 绿色; 绿色; 黄色; 黄色. 图形颜色; 白色; 白色; 黑色; 黑色. （3） 竣工验收要求 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评 [2017]4 号），建设单位自行验收。本项目自行验收要求如下：①建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照暂行办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。针对本项目，应参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》编制验收监测报告。 项目环保竣工验收由建设单位自行组织进行验收，企业加强项目环境管理，使项目的环境保护工作落到实处。项目竣工验收内容见下表5-3。 表5-3 项目竣工验收一览表 类型; 污染源; 污染物; 验收内容; 验收执行标准. 废水; 生活污水; pH、COD、BOD5、氨氮、SS、TP; 隔油池、化粪池; 满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准限值要求后用于农田、菜地浇灌. 生产废水; SS; 收集池 +污水罐+清水池循环使用; 循环利用不外排. 初期雨水; SS; 初期雨水收集池; 用于厂区喷淋洒水使用，不外排. 废气; 厂界; 颗粒物; 湿法作业; 《大气污染物综合排放标准》（GB1697-1996）中表2无组织排放监控浓度限值. 噪声; 生产设备、环保设备; 厂界噪声; 选用减振、消声隔音等防治设施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准. 固废; 生产区; 泥饼; 一般固废暂存仓（污泥仓），回收利用; 《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 生活区; 生活垃圾; 设置垃圾桶若干，统一收集垃圾站后由当地环卫部门处理; 达环保要求合理处置，处理率达100%. 设备保养; 废机油; 危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置; 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013年修改单. （4）环保投资 本项目总投资10000万元，其中环保总投资357.02万元，约占固定资产的3.57%，具体明细见下表。 表5-4 环保投资一览表 序号; 污染防治项目; 防治措施; 环保投资（万元）. 1; 水污染防治; 生活污水; 化粪池; 2. 隔油池; 1. 生产污水; 污水收集池+污水沉淀罐+清水池; 120. 2; 大气污防治; 喷淋装置; 高压喷水管道+喷头; 22. 3; 噪声 防治; 设备噪声; 优选低噪声设备、加厚隔声厂房、减震基座; 50. 4; 固废 处置; 生活垃圾; 垃圾分类收集箱; 0.02. 一般固废; 压滤机（6台）+一般固废暂存仓（污泥仓占地350m2）; 156. 危险固废; 设置5m2危废暂存间、与资质单位签订危废处置协议; 5.0. 5; 其他; 绿化; 1.0. 合计; ——; ——; 357.02. |

- 六、结论

建设项目位于双牌县茶林镇大河江村，拟建设年产200万吨机制砂建设项目符合国家产业政策，其厂址选择符合“三线一单”控制要求、厂区布局合理。采用的生产工艺和设备较为先进，符合清洁生产的要求。采用的污染防治措施属于可行技术，可确保废水、废气、噪声达标排放，固废妥善处置。 项目建设过程中在执行建设项目“三同时”制度，严格落实本环评各项环境保护措施要求，在工程运行过程中加强生产安全管理，从环境保护角度论证，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 4.176 | / | 4.176 | / |
|  | NOx | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 2.25 | / | 2.25 | / |
|  | 泥饼 | / | / | / | 2043.7 | / | 2043.7 | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | / |
|  | 含油抹布及手套 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况。）