# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：湖南尚道汉方大健康产业园项目

建设单位（盖章）： 湖南尚道生物科技有限公司

编制日期：  2025年12月

中华人民共和国生态环境部制

目录

建设项目环境影响报告表	1

一、建设项目基本情况	3

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	39

四、主要环境影响和保护措施	46

五、环境保护措施监督检查清单	72

六、结论	74

附表	75

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目排水路径图

附图3 项目敏感目标分布图

附图4 项目总平面布置图

附件5项目四至图

附图6 永州市长丰工业园片控规C街区部分地块调规图

附件：

附件1  环评委托书

附件2  现有工程环评批复

附件3  企业现有排污权证

附件4  企业营业执照及与湖南阳华华利食品有限公司关系情况的说明

附件5  土地购买成交确认书

附件6  现有生产基地23年自行监测报告

附件7 永州市经济技术开发区环评批复

附件8 项目备案文件

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南尚道汉方大健康产业园项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2511-431123-04-01-305485 |  |  |
| 建设单位联系人 | 许伟 | 联系方式 | 15322065879 |
| 建设地点 | 湖南永州市双牌县工业集中区创新创业园12#、13#栋 （工业大道与新科路交汇处东北角） |  |  |
| 地理坐标 | （E111.666498°，N26.029428°） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2682化妆品制造 C1523果菜汁及果菜汁饮料制造 | 建设项目 行业类别 | 46 日用化学产品制造268 26 饮料制造152*； |
| 建设性质 | ■新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 10200 | 环保投资（万元） | 86.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ■否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 24938 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，本项目不需设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 《湖南双牌工业集中区环境影响报告书》、《双牌工业集中区规划环境影响跟踪评价》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 2012年11月12日取得湖南省环境保护厅关于《湖南双牌工业集中区环境影响报告书》的批复，文号为湘环评[2012]335号。双牌工业集中区规划环境影响跟踪评价于2019年7月3日进行了专家评审，于2019年10月25日取得湖南省环境保护厅关于《双牌工业集中区规划环境影响跟踪评价》工作意见的函，文号为湘环评函[2019]20号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《关于湖南双牌工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评〔2012〕335号）符合性 根据《关于湖南双牌工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评〔2012〕335号），双牌产业开发区位于双牌县城（泷泊镇）已建城区北部约3km处，城北新区洛湛铁路规划以东，潇水以西区域、青年路以南、工业大道以北的区域，规划用地总面积3.51km2。 双牌县工业的先导开发区，沿海产业转移的承载基地。双牌产业开发区以农林产品加工、生物医药、食品加工业三大支柱产业为主，以电子信息产业为辅助产业，并配套建设科研创新中心的工业基地，是以招商引资、促进产业聚群发展、增加本县财政收入、扩大就业容量为目标的新型工业区。 本项目位于双牌产业开发区内，属于日用化学品制造及饮料制造；项目用地类型为工业用地，符合园区用地规划及环评审查意见要求。 - 与双牌产业开发区环境准入条件符合性 双牌产业开发区环境准入清单及鼓励、限制、禁止进入园区的行业类别详见下表。 表1-1双牌产业开发区环境准入行业清单 准入类型; 项目类型. 鼓励类; 主导产业为农林产品加工、生物医药、食品加工业三大支柱产业，辅以发展电子信息产业，并配套建设科研创新中心 鼓励和优先发展无污染或轻污染、科技含量高、产品附加值较高的产业及企业。当地具备环境、资源、人力、产业基础等方面比较优势的项目；知识密集型的、技术先进的高新技术项目；有着广阔市场前景和经济价值的高科技项目；其它有利于土地资源、水资源的节约利用、气型污染源较小、对环境污染小的项目一类工业用地鼓励电子产品组装加工业及污染较小的农林产品加工；二类工业用地鼓励生物医药、食品加工. 限制类; 无机盐制造达到鼓励类工艺标准，清洁生产水平达到国内先进水平以上 初级形态塑料及合成树脂制造达到鼓励类工艺标准，清洁生产水平达到国内先进水平以上耗水量大的企业；气型污染较重的企业；生产工艺具有恶臭产生的企业；不符合双牌工业集中区产业导向要求的其他项目（不符合用地性质要求）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类产业. 禁止类; 采选工业、冶金工业；制革、毛皮鞣制；纸浆、溶解浆、纤维浆等制造；造纸；电镀工业；焰火、鞭炮产品制造；印染、漂洗、印花、水洗等耗水量大的项目；建材工业其他： ①不符合国家环保法律法规、行业准入条件的项目，列入国家产能过剩的项目，列入《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中禁止和淘汰类项目； ②不符合国家及省、市重金属污染防治规划要求的项目； ③清洁生产水平不能达到国内先进水平的项目； ④不符合区域能源结构及国家（或地方）大气、水、土壤等污染防治要求的项目； ⑤与区域生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目； ⑥禁止生产工艺及装备落后及耗水量大、水污染物产生和排放量多的企业进入园区； ⑦气型污染较重，且大气防护距离涵盖城北新区的项目 ⑧禁止排放重金属企业入园，不得发展三类工业企业及项目。. 表1-2鼓励、限制、禁止进入园区的行业 用地; 污染特征; 鼓励类; 限制类; 禁止类. 一类工业区; 对居住和公共设施等环境基本无干扰和污染或污染很小; 电子产品组装 加工业及污染 较小的农林产品加工; 属二、三类工业的项目； 不符合产业导向要求的其它项目；列入《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类项目；; 污染排放量较大行业，如采选工业、冶金工业、制浆造纸工业、制革工业、建材工业等；不符合产业导向要求的其它项目；列入《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中淘汰类项目。. 二类工业区; 对居住和公共设施等环境有一定干扰和污染; 生物医药、食品加工; 属三类工业的项目；不符合产业导向要求的其它项目；列入《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类项目。. - 本项目属于日用化学品制造及饮料制造，不属于园区禁止类和限制类行业，符合双牌产业开发区环境准入行业清单要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与“生态环境分区管控”相符性分析 本项目位于双牌产业开发区区块内，项目与“生态环境分区”符合性分析详见下文。 1、与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单（2023版）》相符性分析 本项目与双牌产业开发区生态环境准入清单符合性见下表。 表1-3项目与双牌产业开发区生态环境准入清单相符性一览表 环境管控单元编码; 单元名称; 行政区划; 单元 分类; 单元面积(km2); 涉及乡镇（街道）; 区域主体功能定位; 主导产业; 主要环境问题和重要敏感目标; 项目相符性. 省; 市; 县. ZH43112320002; 双牌产业开发区; 湖南省; 永州市; 双牌县; 重点管控单元; 核准范围：1.1851; 核准范围 （一区三片）：（一区一园）涉及泷泊镇; 国家重点生态功能区; 湘环评[2012]335号：主导产业为农林产品加工、生物医药、食品加工业三大支柱产业、辅以发展电子信息产业； 六部委公告2018年第4号：农林产品加工、医药、化工。 湘发改地区〔2021〕394号：以农林产品深加工（生物医药）；特色产业；新能源新材料；; 1.开发区依托的双牌县污水处理厂排水涉及湘江潇水双牌段光倒刺鲃拟尖头鲌国家级水产种质资源保护区（污水厂已完成提标改造，开发区距保护区较远）。; 本项目为竹制品制造，属于农林产品深加工。. 管控维度; 管控要求. 空间布局约束; （1.1）开发区引入项目应符合“国家生态功能区产业准入负面清单”的有关规定。 （1.2）禁止排放重金属企业入园，不得发展涉三类工业企业及项目。 （1.3）严格限制高能耗、高水耗、高污染的企业入园，优先引进技术工艺先进，低消耗、少污染、可循环、清洁生产水平高的企业。 （1.4）开发区靠近城北新区边界应布置噪声和大气污染较小的企业。; 本项目符合“产业准入负面清单”的有关规定；项目不涉重；项目不属于高能耗、高水耗和高污染的企业；项目选址不属于城北新区边界. 污染物排放管控; （2.1）废水：园区废污水依托双牌县污水处理厂处理达标后排入潇水。园区实现了雨污分流，同步建设了雨水和污水管网，雨水收集排入农灌渠，最终排入潇水。污水由企业预处理后进入园区内污水管网，汇集后通过污水管网输送到双牌县污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）修改单一级A标准后排入潇水。 （2.2）废气： （2.2.1）加强企业管理，对各企业有工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放。 （2.2.2）全面推进生物医药、食品加工等工业NMHC综合治理，建立NMHC排放清单信息库，完善企业一企一档制度。 （2.2.3）深化木材加工行业污染治理。 （2.2.3）园区内医药制造等行业及大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 （2.3）固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 项目区域管网完善，场内配套污水预处理设施；项目按要求配套废气收集及治理设施；按要求执行相关排放标准限值；按要求对固废进行处理。. 环境风险防控; （3.1）按照《工业开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，建立健全环境风险防控体系，加强区内重要风险源管控。加强危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联动机制，确保区域水环境安全。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）深入推进重金属行业企业排查整治，强化环境执法监管，加大涉重企业治污与清洁生产改造力度，强化园区集中治污，严厉打击超标排放与偷排漏排，规范企业无组织排放与物料、固体废物堆场堆存，稳步推进重金属减排工作。; 项目拟按要求完善环境风险防控措施. 资源开发效率要求; （4.1）能源：进一步优化园区能源消费结构，完善园区燃气及电力供应设施，扩大再生能源利用，严格控制新增煤炭消费量。预测到2020年末，园区能源消耗总量约为5655.62吨标煤（当量值），单位GDP能耗约为0.0199吨标煤/万元；预测到2025年，园区能源消费总量约为8826.08吨标煤（当量值），单位GDP能耗为0.0167吨标煤/万元，单位增加值能耗为0.0518吨标煤/万元。 （4.2）水资源：强化用水定额管理，新建、改建、扩建工业项目必须满足用水定额标准要求。到2020年，食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。到2020年，双牌县水资源开发利用控制红线为7172万立方米、万元工业增加值用水量为50立方米/万元。 （4.3）土地资源：凡入驻工业园且固定资产投资（不含土地款）在2000万元以上（含2000万元）的工业项目，按投资强度不低于100万元/亩或容积率不低于1.0的标准确定供地面积。; 满足相关资源开发利用效率要求。. 对照上表可知，本项目满足《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单（2023版）》中双牌产业开发区生态环境准入要求。 2、产业政策符合性分析 本项目从事化妆品及饮料的生产，对照《国民经济行业分类》（GBT4754-2017），项目属于C2682化妆品制造及C1523果菜汁及果菜汁饮料制造。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类及淘汰类项目，因此本项目属于允许类项目，即项目符合国家规定产业政策要求。 3、选址合理性分析 本项目选址于双牌产业开发区创新创业园（工业大道与新科路交汇处东北角），厂址交通便利，现有供水、供电设施齐全，工程地质条件良好。 根据双牌产业开发区土地利用规划，项目用地属于工业用地。项目不占用基本农田和生态公益林，不涉及自然保护、风景名胜区、生态脆弱区、饮用水源保护区和其他需要特别保护的生态敏感目标。项目选址不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。本项目营运期产生的污染物经采取相关治理措施后可实现达标排放，环境敏感点的影响均在可接受范围内。 同时，本项目属于日用化学品及饮料制造制造，虽然不属于园区主导行业，但不属于园区禁止入驻的行业，故满足园区生态环境准入清单要求，即从环境保护角度出发，项目选址可行。 4、平面布局合理性分析 本项目新科路上设置有进出口。厂房内按照生产工艺流程进行合理布置，各区域划分明确，总体布局合理。综上所述，从环境保护角度分析，本项目平面布局合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目基本情况 项目背景：尚道汉方健康产业集团成立于 2007 年，是一家集研发、制造、教育、营销、服务为一体的汉方养生健康产业集团公司。集团构建了完整的产业链体系，拥有 16 条国际标准生产线及10万级国际标准 GMPC 洁净生产车间，具备妆字号、消字号、食字号三大项生产资质，致力于为行业提供汉方养生的 OEM/ODM/OBM 一站式服务。在技术创新方面，集团与广州中医药大学、江南大学、湖南中医药大学、中南林业科技大学等知名院校建立战略合作，并于 2025 年 10 月与中国农业大学食品院校正式合作。累计获得 21 项专利。首创的 “中草药组方发酵技术”“中草药生物提取发酵工艺技术”“发酵冻干鲜活技术”等核心技术，为美容、养生、大健康领域企业提供全方位的解决方案。集团于2018 年10月在湖南永州双牌县创立湖南尚道生物科技有限公司，目前已在双牌产业开发区内建立了国内首个以中草药果蔬复方发酵提取为核心技术的专业酵素现代化生产工厂。 考虑到现有生产场地面积较小，生产线过于紧凑，不具备进一步扩产等因素。湖南尚道生物科技有限公司拟重新在双牌产业开发区租赁创新创业园内12#、13#两栋标准厂房，投资10200万元建设湖南尚道汉方大健康产业园项目。项目主要增设化妆品生产设施及果蔬饮料生产设施。该项目仅在新租赁厂房内进行，不涉及双牌产业开发区内现有生产基地内项目变动。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于 “二十三 化学原料和化学制品制造业26、46 日用化学产排制造268、“十二、酒、饮料制造业15、饮料制造152*”；应该编制环境影响报告表。建设单位委托湖南博然环保科技有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 2.2建设内容及工程规模 项目名称：湖南尚道汉方大健康产业园项目； 建设性质：新建； 建设单位：湖南尚道生物科技有限公司； 建设地点：湖南永州市双牌县工业集中区创新创业园12#、13#栋（工业大道与新科路交汇处东北角）； 总投资：10200万元，其中环保投资86.5万元，占总投资的0.85%。 职工人数：100人，场内配套建设食堂，不建设。 生产制度：年生产300天，三班制，场内不配套建设食堂及宿舍。 1、主要建设内容 项目拟向双牌产业开发区管委会租用创新创业园12#、13#标准厂房及其周边空地。该两栋标准厂房均为5层，总建筑面积约为25000m2，主要在13#厂房布设饮料生产区（其中一层建设HPP鲜榨果汁生产线，二、三楼布设饮料等生产线），在12#厂房布设化妆品生产区（生产线主要布设在一、二楼）。同时配套建设锅炉房、污水处理站等配套设施。项目组成内容详见表2-1。 表2-1 项目组成内容一览表 项目; 名称; 数量; 单位; 备注. 主体工程; 12#厂房（化妆品区）; 12500; m2; 租用的闲置5层标准厂房，单层面积为2500m2。其中一二层布设化妆品生产设备（主要生产区设置为10万级洁净车间），三楼闲置，4楼布设成品仓库、留样间及检验室；5楼布设原料仓库. 其中; 一层主要布设洗瓶、乳化、灌装、消毒等生产单元. 二层主要布设洗瓶、乳化、灌装、消毒等生产单元. 13#厂房（食品生产区）; 12500; m2; 租用的闲置5层标准厂房，单层面积为2500m2。其中一层、二、三层布设生产线（主要生产区设置为10万级洁净区）；四层为原料及成品仓库，五层为办公区. 其中; 主要布设HPP果蔬汁生产线. 主要布设各类饮料生产线. 主要布设代餐粉生产线. 配套工程; 变配电室; 2; 座; 在靠近新科路设置2座变电站（两栋厂房各配套1台630KVA变压器）. 办公区; /; /; 依托13#厂房五层建设办公区. 装卸货码头; /; /; 在各栋厂房西侧设置1处收获码头，并在上方搭设遮雨棚. 检验室; /; /; 设置在12#厂房4楼，主要配置显微镜、培养箱、无菌工作台等设备，具备大肠杆菌等检验能力. 供热; 2; 座; 在12#厂房东侧搭设1个简易厂房布设1组天然气蒸汽发生器（每台0.06t/h，共4台）供热；在13#厂房东侧搭设1个简易厂房布设2台1t/h的天然气锅炉供热. 纯水制备区; 159.6; m2; 12#厂房在厂区东侧搭设3层钢构平台建设1套纯水生产系统（二级RO工艺）；13#厂房在厂区东侧搭设纯水生产系统（二级RO工艺）。. 公用工程; 供电; 园区供电. 供水; 园区供水. 排水; 本项目生活污水单独收集经预处理后，排入园区污水管网；生产过程中设备清洗等废水配套建设污水处理站预处理后，与纯水制备反冲水及洗瓶等过程中产生的较洁净废水合并通过生产废水排放口排入园区污水管网，全部进入双牌县工业园污水处理厂处理。. 环保工程; 固废; 生活垃圾配套垃圾桶. 在12#厂房外东侧建设1座一般工业固废暂存间（50m2）. 在12#厂房外东侧建设1座一般危废暂存间（20m2）. 废气; 12#厂房配套的天然气蒸汽发生器组废气直接经1根18m排气筒（DA001）排放；13#厂房配套的两台天然气锅炉废气直接经1根18m排气筒（DA002）排放；代餐粉生产过程中粉尘经粉尘回收系统处理后，引至楼顶排气筒排放（DA003）；化妆品生产过程中产生的少量有机废气经车间过滤系统过滤后散逸. 噪声; 隔声、减震、消声措施. 废水; 项目设置1套一体化污水处理站，设计规模为30m3/d，采用混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+MBR工艺，并配套建设1个30m3的应急事故池。. 生活废水单独收集，依托标准厂房建设的化粪池预处理后排入工业园污水管网. 2、产品方案 项目建成后，主要产品方案详见下表。 表2-2 产品方案 产品名称; 产量（t/a）; 包装规格; 执行标准. 化妆品系列（12#厂房）; 肌透氨基酸洁面膏; 5; 根据市场需求及运输等要求，采用真空瓶、软管包装、硬塑瓶等包装; 《化妆品安全技术规范》（2015年版，2024年修订）等. 水润活颜补水嫩肤霜; 5. 水润活颜保湿柔肤水; 10. 水润活颜保湿按摩油; 3. 化妆品系列合计; 23; /; /. 食品系列（13#厂房）; HPP果蔬饮料; 混合姜汁; 2000; 100mL或300mL瓶装; 《食品安全国家标准 饮料》（GB7101-2022）. 混合橙汁; 2000; 100mL或300mL瓶装. 小计; 4000; /. 果蔬汁类及其饮料; 天满力草本果蔬酵素饮品; 1000; 280mL易拉罐装. 30ML袋包酶饮; 300; 袋装. 280mL餐桌饮; 15; 易拉罐或玻璃瓶. 小计; 1315; /. 膏滋类（膏滋及其饮料）; 22; 卷馍或瓶装. 膳食食品（代餐粉）; 128; 粉剂，袋装. 食品系列合计; 5465; /; /. 3、生产设备 本项目主要生产设备详见下表。 表2-3 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量(台/条/套); 使用工序; 对应产品/位置. 一; 化妆品板块. 1; 150kg电子称; XK3190-A12; 1; 称量; 化妆品（12#厂房一二楼）. 2; 500kg电子称; \; 1. 3; 50kg真空乳化锅; VMB; 1; 乳化. 4; 150kg真空乳化锅; VMD; 1. 5; 500kg液洗锅; PMC; 1. 6; 灌装卧式机; CJ; 13; 灌装. 7; 灌装立式机; \; 2. 8; 半自动液体灌装机; GLF-I-I; 5. 9; 全自动灌装机; HY-Y50; 2. 10; 气动加热灌装机; OKGJ-160; 1. 11; 连续封口机; \; 2. 12; 烫膜机; TE-01; 15; 包装. 13; 吹风筒; CB-2800; 11. 14; 点膜机; \; 9. 15; 热收缩机; BS-4525A; 5. 16; 切膜机; \; 11. 17; 喷码机; \; 4. 18; 贴标机; \; 8. 二; 食品板块. 1; HPP超高压机; 258L; 1; 灭菌; HPP果蔬饮料（13#厂房一楼）. 2; 储罐; 5T; 4; 灌装. 3; 灌装流水线; /; 1. 4; CIP冲洗; /; 3. 5; 调配罐; 5吨; 4. 6; 包装流水线; /; 3; 包装. 7; 收膜机; 3台; 3. 8; 贴标机; 卧式; 1. 9; 贴标机; 立式; 2. 10; 称重机; 称重; 1. 11; 喷码机; /; 4. 12; 灭菌机; /; 2. 13; 电子称; 1KG; 3; 称量; 其他食品生产（13#厂房二、三楼）. 14; 电子称; 200KG; 2. 15; 发酵罐; 10吨; 10; 发酵调配. 16; 储罐; 3吨; 3. 17; 调配罐; 5吨; 3. 18; 水剂袋包灌装机; 4列; 1; 灌装. 19; 水剂袋包灌装机; 单列; 8. 20; 粉剂袋包灌装机; 单列; 2. 21; 膏滋灌装机; 单列; 1. 22; 条包灌装机; 双列; 1. 23; 280ML灌装机; 整线; 1. 24; 筛粉机; 总容积1000L; 1; 混粉. 25; 方锥混合机; 总容积1000L; 1. 26; 流水线; /; 3; 包装. 27; 收膜机; /; 3. 28; 贴标机; 卧式; 1. 29; 贴标机; 立式; 2. 30; 称重机; 称重; 1. 31; 喷码机; /; 4. 32; 灭菌机; /; 2. 33; 冻干机; /; 1. 三; 辅助设备. 1; 天然气蒸汽发生器; 0.06t/h-台，水容积29L; 4; /; 配套12#厂房供热. 2; 天然气锅炉; 1t/h，蒸汽压力1.2MPa; 2; /; 配套13#厂房供热. 3; 纯水生产设备; 5t/h，二级RO工艺; 2; 每套配5吨水箱3个. 4; 实验室分析设备; 含理化属性、微生物、 定量等检验设备; 1; /; 12#厂房4楼. 5; 污水处理站; 30t/d，采用混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+MBR工艺; 1; /; 用于设备清洗等生产废水处理. 6; 粉尘回收系统; 配套旋风+布袋除尘器对生产过程中粉尘进行处理; 1; /; 用于代餐粉生产过程中粉尘回收. 4、原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料详见下表。 表2-5 项目主要原料及能源资源消耗情况表 序号; 产品; 原料名称; 年使用量（t/a）; 最大暂存（t）; 功能; 暂存方式. 1; 化妆品; 玫瑰花提取物; 0.32; 0.02; 皮肤调理剂; 桶装. 2; 丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物; 0.028; 0.01; 乳化; 桶装. 3; 聚乙二醇-400; 0.55; 0.01; 分散剂; 桶装. 4; 甲基椰油酰基牛磺酸钠; 0.44; 0.01; 辅料; 桶装. 5; 椰油酰甘氨酸钠; 0.27; 0.01; 辅料; 桶装. 6; 甜菜碱; 0.22; 0.01; 保湿; 桶装. 7; 苯氧乙醇; 0.236; 0.01; 辅料; 桶装. 8; 透明质酸钠; 0.0081; 0.005; 保湿; 桶装. 9; 聚二甲基硅氧烷; 0.11; 0.05; 保湿; 桶装. 10; 甘油硬脂酸酯; 0.056; 0.01; 乳化; 桶装. 11; 月桂酰谷氨酸钠; 1.1; 0.1; 辅料; 桶装. 12; 澳洲坚果籽油; 1.53; 0.2; 精油类; 桶装. 13; 霍霍巴籽油; 1.53; 0.2; 精油类; 桶装. 14; 鲸蜡硬脂醇; 0.056; 0.01; 乳化; 桶装. 15; 生育酚（维生素E）; 0.028; 0.01; 辅料; 桶装. 16; 羟乙基脲; 0.21; 0.02; 保湿剂; 桶装. 17; 肌氨酸; 0.053; 0.01; 辅料; 桶装. 18; 角鲨烷; 0.28; 0.05; 保湿; 桶装. 19; 甘油; 1; 0.1; 保湿; 桶装. 20; 丁二醇; 0.81; 0.1; 保湿; 桶装. 21; 乙基己基甘油; 0.0086; 0.001; 保湿; 桶装. 22; 食品类; NFC果汁; 2720; 10; HPP饮料原料; 罐装. 23; 虎爪姜汁; 300; 5; 罐装. 24; 橙子果汁; 1000; 5; 罐装. 25; 草本果蔬酵素液; 219.5; 10; 饮料原料; 罐装. 26; 果蔬汁类; 65.7; 3; 罐装. 27; 果粉; 66.5; 3; 桶装. 28; 果蔬粒类; 6; 0.5; 膏滋类原料; 桶装. 29; 酸奶; 12; 0.5; 桶装. 30; 蛋白粉; 30; 2; 代餐粉原料; 袋装. 31; 果蔬粉; 91.695; 10; 袋装. 32; 糖类; 3.362; 0.5; 食品添加剂; 袋装. 33; *其他添加剂; 5.843; 0.5; 食品添加剂; 袋装. 34; 包材; 化妆品用包装容器; 约150万件/年; /; /; 包装材料. 35; 饮料用包装容器; 约3000万件/年; /; /. 36; 热缩膜; 10; 化妆品外包装. 37; 喷码用水性油墨; 0.1; 0.01; 喷码. 38; 包装箱; 10; /; /. 39; 自来水（m3/a）; 15658.8; /. 40; 电（KWh）; 300万; 市政电网; /. 41; 天然气（m3/a）; 78.5万; /; 管道天然气; 燃料. 说明：食品类所有原辅材料均为满足国家食品安全相关规范的原辅料，其他添加剂包括山梨糖醇、乳糖醇等；NPC果汁等需冷藏原料场内不进行储存，原料暂存于双牌县境内的冷库，本项目采用随用随取方式。 化妆品类主要原辅材料理化属性： 玫瑰花提取物：是各种玫瑰花蕾加工提取物的统称。根据不同提取工艺和侧重点，可提取出功效成分及含量各不相同的提取物。功效用途性质温和、可缓和情绪、平衡内分泌、补血气，美颜护肤、对肝及胃有调理的作用、并可消除疲劳、改善体质，玫瑰花茶的味道清香幽雅，能令人缓和情绪、纾解抑郁，能改善内分泌失调，解除腰酸背痛，对消除疲劳和伤口愈合，滋润养颜，护肤美容，活血，保护肝脏，和胃养肝，消除疲劳，促进血液循环之功能。 丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物：高分子表面活性剂-丙烯酸类聚合物，可溶于水，具有一定的稳定性，有刺激气味。对皮肤、眼睛有刺激性。生物降解性:可降解。特性:具有优良的成膜、分散、乳化、增稠能力。作为成膜剂、乳化稳定剂、增稠剂、乳浊剂等，应用于个人护理用品领域。 聚乙二醇-400：为环氧乙烷和水缩聚而成的混合物。分子式以HO(CH2CH2O)nH表示，其中n代表氧乙烯基的平均数。本品为无色或几乎无色的黏稠液体，略有特臭。聚乙二醇系列产品可用于药剂。相对分子量较低的聚乙二醇可用作溶剂、助溶剂、O/W型乳化剂和稳定剂，用于制作水泥悬剂、乳剂、注射剂等，也用作水溶性软膏基质和栓剂基质，相对分子量高的固体蜡状聚乙二醇常用于增加低分子量液体PEG的粘度和成固性，以及外偿其他药物；对于水中不易溶解的药物，本品可作固体分散剂的载体，以达到固体分散目的。 甲基酰基牛磺酸钠：系列表面活性剂由天然来源的脂肪酸与甲基牛磺酸钠缩合而成，是一种广义的氨基酸型表面活性剂。它在宽广的PH值条件下都具有良好的发泡能力。具有优异的洗涤、润湿、乳化和分散能力。低刺激性，并能降低其它表面活性剂的刺激性。 椰油酰基甘氨酸钠：是人体皮肤胶原的主要成分氨基酸中的甘氨酸与植物中提取的椰子油脂肪酸所产生的氨基酸表面活性剂，属于中性-碱性，可以得到平滑而富有弹力的泡沫，使用起来滑爽不紧绷。与脂肪酸及其盐配合具有协同增效性，能改善泡沫的量、保留时间及弹性。生物降解性好，性能温和、使用安全，对环境无负面影响。应用：洁面液、皂基洁面膏、洗面奶、洗手液、沐浴露、洗发香波、婴儿用产品、口腔清洁用品、泡沫剃须用品等。 甜菜碱：是一种碱性物质，具有强烈的吸湿性能，所以在制作工艺中经常会使用抗结块剂处理，其分子结构、应用效果与天然甜菜碱无明显差别，属于化学合成的天然物等同物。易吸潮的鳞状或棱状结晶，热至310°左右分解，味甜。极易溶于水，易溶于甲醇，溶于乙醇，难溶于乙醚。经浓氢氧化钾溶液的分解反应，能生成三甲胺，具有吸湿性，极易潮解，并释放出三甲胺。耐高温。 苯氧乙醇：无色稍带粘性液体，微香，味涩；安全无毒，属于非有害物质，对泄漏的物质进行一般工业产品处理即可。 透明质酸钠：为从鸡冠中提取的物质，也可通过乳酸球菌发酵制得，为白色或类白色颗粒或粉末，无臭味，干燥时，氮含量为2.8%-4.0%，葡糖醛酸含量为37.0%-51.0%。在化妆品领域中使用较多。化妆品类高效的锁水保湿剂和肌肤修复基团，提升防晒产品的SPF，赋予产品水润嫩滑的肤感；紧致肌肤，长久保湿，防止脱水，组织细胞再生。 聚二甲基硅氧烷：作为一种高分子有机硅化合物。具有光学透明，且在一般情况下，被认为是惰性，无毒，不易燃。聚二甲基硅氧烷（PDMS)是最广泛使用的硅为基础的有机聚合物材料，其运用包括在生物微机电中的微流道系统、填缝剂、润滑剂、隐形眼镜。 甘油硬脂酸酯：一般为固体，半固体或稠油状液。它在耐热性、粘度等方面较多元醇脂肪酸酯高，耐水解好，具有很强的乳化性能，不仅可配制油包水型，也可配制成水包油型，具特殊的稳定性，其热稳定性和降粘性很强，能降低水的表面张力，形成胶束，具有去污、乳化、分散、洗涤、湿润、渗透、扩散、起泡、抗氧、粘度调节、杀菌、防止老化、抗静电、防止晶析等多功能，本身安全、无毒、对人体无毒。它自乳化性能好，能单独使用也能和其它乳化剂复配使用。 月桂酰谷氨酸钠：一种氨基酸表面活性剂。弱酸性。属于比较温和的起泡剂，主要添加在较高档日化用品如洗发水洗面奶医药用品之中作为主要清洁成分 澳洲坚果籽油：深黄色，主产于欧洲，味重如坚果味，质地频厚、滋润性佳。富含矿物质、蛋白质、多重不饱和脂肪酸。含有皮肤形成油脂保护层所必备的营养素，最重要的是油性温和，不刺激皮肤；可以做保湿霜，可以使肌肤柔软而有活力，保护细胞膜及滋润、保湿；也可以在身体护肤乳液加澳洲坚果油，增加润滑度以及滋养度；延展性良好，有油腻感，同时渗透性良好，对各种精油溶解度高，是很好的基础油。 霍霍巴籽油：用于化妆品中,可制成各类护发、护肤、沐浴防晒和医用制品。氢化霍霍巴油是硬质晶状蜡,可代替鲸蜡。乙氧基化和丙氧基化水溶性霍霍巴油也开始应用于各类化妆品中。 鲸蜡硬脂醇：白色固体结晶，颗粒或蜡块状，有香味；没有未知的特殊危险，无毒，属于非有害物质，对泄漏的物质进行一般工业产品处理即可。 生育酚（维生素E）：是一种脂溶性维生素，其水解产物为生育酚，是最主要的抗氧化剂之一。多溶于脂肪和乙醇等有机溶剂中，不溶于水，对热、酸稳定，对碱不稳定，对氧敏感，对热不敏感，但油炸时维生素E活性明显降低。维生素E苯环上的酚羟基被乙酰化， 酯水解为酚羟基后为生育酚。 羟乙基脲：是极佳的保湿剂，能给护肤品提供高效保湿效果同时又无粘腻手感的产品，在配方中可以减少硅氧烷的用量。羟乙基脲能渗透进入角质层中，增加皮肤含水量，缓解干燥，填补细纹，增加皮肤弹性，并提供愉快的使用感觉。能与化妆品绝大多少原料配伍，具有广泛的PH适用范围。 肌氨酸：白色结晶粉末，微有甜味，有潮解性能溶于水微溶于乙醇，不溶于乙醚。工业用品染料稳定剂，日用化学品用于氨基酸型表面活性剂，近期成为保健药品疲劳恢复剂。一水肌酸生产的主要原料，抗酶剂的合成，生物试剂。 角鲨烷：是从深海鲨鱼肝脏中提取的角鲨烯经氢化制得一种性能优异的烃类油脂，故又名深海鲨鱼肝油。科学研究发现，角鲨烷是少有的化学稳定性高，使用感极佳的动物油脂，对皮肤有较好的亲和性，不会引起过敏和刺激，并能加速配方中其他活性成分向皮肤中渗透；具有较低的极性和中等的铺展性，且纯净、无色、无异味；还可抑制霉菌的生长。 甘油：即丙三醇，无色澄明黏稠液体。无臭。有暖甜味。能从空气中吸收潮气，也能吸收硫化氢、氰化氢和二氧化硫。对石蕊呈中性。长期放在0℃的低温处，能形成熔点为17.8℃有光泽的斜方晶体。遇强氧化剂如三氧化铬、氯酸钾、高锰酸钾能引起燃烧和爆炸。能与水、乙醇任意混溶，不溶于苯、氯仿、四氯化碳、二硫化碳、石油醚和油类。相对密度1.26362。熔点17.8℃。沸点290.0℃（分解）。折光率1.4746。闪点（开杯）176℃。半数致死量（大鼠，经口）>20ml/kg。 丁二醇：具有二元醇的反应性、无臭、低毒、水溶性好等特点，主要用于有机合成，是聚酯树酯、醇酸树脂的原料，增塑剂的原料，聚氨酯涂料的原料，湿润剂和柔软剂，医药、染料的中间体，表面活性剂，塑化剂，吸湿剂(humectant)，偶合剂，溶剂，食品添加及香味剂。溶于水、丙酮、甲基/乙基(甲)酮、乙醇、邻苯二甲酸二丁酯、蓖麻油，几乎不溶于脂肪族烃、苯、甲苯、四氯化碳、乙醇胺类、矿物油、亚麻子油。热时能溶解尼龙，也能部分溶解虫胶和松脂。因沸点较高，常压下蒸馏时易受空气氧化， 乙基己基甘油：新型防腐剂,是一种涂抹性能适中的润肤剂、保湿剂及润湿剂。它能够在提高配方滋润效果的同时又具有柔滑的肤感。加入在某些膏霜体系中，能解决膏霜吸收慢，发粘及涂白等肤感上的缺点。具有除臭效果。人体汗液中的皮脂和脱落的表皮细胞等在革兰氏阳性菌的作用下产生的物质具有不快的气味。UN-121能有效抑制引起异味的细菌的生长繁殖，同时不影响对人体有益的皮肤菌群，从而起到气味抑制的作用。 食品类主要原辅料理化属性： NFC果汁：是以新鲜水果为原料经机械榨汁制成的未经浓缩复原的100%果汁制品，符合《果蔬汁类及其饮料》GB/T 31121-2014果蔬汁检测标准，该原料在场内不暂存，全部暂存在双牌县境内的专业冷库内，采取随用随取方式生产。 虎爪姜汁：以新鲜生姜为原料，经洗净捣烂后绞取汁液制成，符合《果蔬汁类及其饮料》GB/T 31121-2014果蔬汁检测标准，该原料在场内不暂存，全部暂存在双牌县境内的专业冷库内，采取随用随取方式生产。 橙子果汁：是以新鲜橙子为原料经机械榨汁制成的未经浓缩复原的100%果汁制品，符合《果蔬汁类及其饮料》GB/T 31121-2014果蔬汁检测标准，该原料在场内不暂存，全部暂存在双牌县境内的专业冷库内，采取随用随取方式生产。 草本果蔬酵素液：一种结合了草本植物和果蔬发酵产物的饮品，通常以益生菌发酵工艺制成，富含酶类、维生素和微量元素。本项目购买的草本果蔬酵素液均为集团其他子公司生产。 果蔬汁类：是以新鲜果蔬为原料经机械榨汁制成的果蔬汁制品，符合《果蔬汁类及其饮料》GB/T 31121-2014果蔬汁检测标准。 果粉：为国家卫计委批准的食品原料，主要为圆苞车前子壳粉等，其遇水会膨胀形成数十倍的凝胶团，能增加饱足感，却不会提供热量，有助于降低热量摄取。 果蔬粒类：主要为冷芒果粒、胡萝卜粒等。 果蔬粉：。 酸奶：市场购买的满足要求的酸奶制品。 糖类：包括蔗糖、白砂糖、红糖、阿拉伯糖、单晶冰糖等，根据产品需要购买。 蛋白粉：是一种营养素增补剂，可以改善人体健康状况。对蛋白质摄入不足的人群尤其适用。 果蔬粉：为各类果蔬经烘干磨粉后的产品。 其他添加剂：为满足国家先关食品安全的添加剂，主要包括山梨糖醇、乳糖醇等。 5、平面布置 本项目用地大致呈矩形布设，其中化妆品安排在12#厂房，食品安排在13#厂房，两者之间相互不影响，具体详见平面布置图。 6、公用工程 （1）给排水 ① 水源 本项目的水源主要来源于市政自来水。 ② 用排水量 根据建设单位提供资料，项目用水情况详见下表。 表2-6 项目用排水量一览表 序号; 用水单位; 产能/用水规模; 用水标准; 日用水量（m3）; 排污系数; 年用水量（t）; 年排水量（t）; 说明. 1; 生活用水; 100人; 80L/人-d; 8; 0.8; 2400; 1920; 场内不设食堂. 2; 工艺用水（饮用纯净水）; 化妆品生产工艺用水，用量根据物料平衡核算; 14.136; 无废水产生; 全部进入产品. 果蔬汁类及其饮料生产工艺用水，用量根据物料平衡核算; 997.5; 全部进入产品. 3; 设备清洗用水（饮用纯净水）; /; 1m3/次; 15; 0.9; 4500; 4050; 进入污水处理站处理. 4; 洗瓶用水（饮用纯净水）; /; /; 2; 0.9; 600; 540; 较洁净废水，直排污水管网. 5; 蒸汽锅炉用水（纯水）; /; /; 3.4; 蒸汽损耗10%; 1020; 1020; 定期排污，废水排入污水处理站处理. 6; 地面保洁用水; 12500m2; 1L/d-m2; 12.5; 0.8; 3750; 3000; 进入污水处理站处理. 7; 饮用纯净水制备; 7131.636m3/a; 产水率75%; 31.7; /; 9508.848; 2377.212; 反冲水直接排入园区污水管网. 合计; 自来水; 15658.848; 生活废水：1920t/a 直排废水：2917.212t/a 需处理废水：8070t/a. 说明：工艺用水、洗瓶用水、设备清洗水及锅炉蒸汽均使用饮用纯净水；设备清洗为每层生产线配备有自动冲洗系统，每班冲洗一次，每天冲洗3次，根据建设单位提供的设计参数，平均每层生产线单次用水约为1m3，项目合计设备清洗用水约为15m3/d（设备布设在12#厂房一二层、13#厂房一二三层）。 ③排水路径 排水采用雨污分流、废水分质收集的排水机制。 空瓶清洗废水、饮用纯净水制备产生的反冲废水等均属于较洁净废水，直接排入园区污水管网；生活污水经单独收集后，经化粪池处理后排放；设备清洗废水、蒸汽锅炉定期排污水及地面保洁废水配套建设污水处理厂预处理后排入园区污水管网。 场内废水全部处理达标后，均排入新科路上园区污水主管，进入双牌县污水处理厂深度处理后排入潇水。 （2）供电 本项目供电由国家电网接入，年用电量约为300万KW.h。 （3）供热 本项目在12#厂房配套建设4台60kg/h的天然气蒸汽发生器用于化妆品生产过程中间接供热，根据设计，化妆品生产过程中年用蒸汽量约为1200t/a；本项目在13#厂房配套建设2台1t/h的天然气锅炉用于食品生产过程中间接供热，根据设计，食品生产过程中年用蒸汽量约为9000t/a。根据建设单位提供的设计资料，项目年总用蒸汽约为10200t/a，年消耗天然气约为78.5万m3/a。 （4）车间洁净系统 本项目化妆品及食品生产过程中，直接接触原材料的工序（即产品未灌装之前）全部设置在10万级洁净车间内。10万洁净车间主要是通过设置一套三级空气过滤系统，通过逐级净化去除车间内空气中的尘埃、微生物等颗粒，从而维持车间内所需的洁净环境。 （5）水平衡 本项目水平衡详见下图。 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.3主要生产工艺流程 本项目产品主要分为食品及化妆品两个板块，其中化妆品生产线主要布设在12#厂房一二层，食品生产线设置在13#厂房一二三层，各产品具体生产工艺流程如下： 2.3.1 化妆品生产线系列 本项目化妆品生产主要为四个品种，包括肌透氨基酸洁面膏（5t/a）、水润活颜补水嫩肤霜（5t/a）、水润活颜保湿柔肤水（10t/a）、水润活颜保湿按摩油（10t/a），四种合计产能为23t/a，该四种产品共用生产线生产（其中按摩油仅利用部分工艺），化妆品系列产品生产工艺流程详见下图。 图2-2 化妆品系列生产工艺流程及产污环节图 工艺简述: 说明：乳化、搅拌、冷却、监测、灌装等工序均布设在10万级洁净度车间内；肌透氨基酸洁面膏、水润活颜补水嫩肤霜、水润活颜保湿柔肤水等3种产品经乳化、搅拌、灌装等工序生产；水润活颜保湿按摩油无需乳化，直接搅拌、检测、灌装生产；乳化、冷却、灌装、包装瓶清洗等工序均设置在10万级洁净车间内。 乳化：保湿剂、乳化剂、分散剂等原料按比例计量后，通过真空吸入乳化锅中，开启蒸汽间接加热，同时开启搅拌器，保证材料加热均匀。待加热至85℃时，打开均质乳化，达到乳化要求时，关闭均质系统。 冷却、搅拌：乳化完成后，打开冷水阀门进行循环冷却，冷却过程中搅拌速度递减，带乳化液温度下降至40℃时，加入皮肤调理剂及其他辅料，并继续搅拌降温至常温；水润活颜保湿按摩油使用液洗锅生产，即其直接使用真空泵计量吸入原料并开启搅拌，搅拌均匀后即进入下一步工序。 检测：冷却完成后乳化液先进行静置12h，然后取样品检测是否合格。 灌装：将外购的包装瓶使用饮用纯净水冲洗干净后，使用热风烘干，然后用紫外消毒。再使用自动灌装机灌装。 包装：灌装完成后产品现装入包装盒，然后使用热缩膜进行塑封，再使用喷码机喷码后入库。 化妆品系列生产物料平衡情况详见下表。 表2-7 化妆品生产物料平衡一览表 产品名称; 肌透氨基酸洁面膏. 投入; 产出. 序号; 名称; 投入量; 序号; 名称; 产出量; 备注. 1; 饮用纯净水; 1.731; 1; 肌透氨基酸洁面膏; 5; 产品. 2; 月桂酰谷氨酸钠; 1.1; 2; 损耗; 0.05; /. 3; 甘油; 0.83; 合计; 5.05. 4; 聚乙二醇-400; 0.55; 说明：损耗包括进入设备清洗及微量的挥发成分。. 5; 甲基椰油酰基牛磺酸钠; 0.44. 6; 椰油酰甘氨酸钠; 0.27. 7; 甜菜碱; 0.11. 8; 苯氧乙醇; 0.016. 9; 乙基己基甘油; 0.003. 合计; 5.05. 产品名称; 水润活颜补水嫩肤霜. 投入; 产出. 序号; 名称; 投入量; 序号; 名称; 产出量; 备注. 1; 饮用纯净水; 3.5336; 1; 水润活颜补水嫩肤霜; 5; 产品. 2; 角鲨烷; 0.28; 2; 损耗; 0.05; /. 3; 丁二醇; 0.28; 合计; 5.0500. 4; 澳洲坚果籽油; 0.17; 说明：损耗包括进入设备清洗及微量的挥发成分。. 5; 霍霍巴籽油; 0.11. 6; 甘油; 0.17. 7; 聚二甲基硅氧烷; 0.11. 8; 甘油硬脂酸酯; 0.056. 9; 鲸蜡硬脂醇; 0.056. 10; 丙烯酰二甲基牛磺酸铵; 0.028. 11; 生育酚（维生素E）; 0.028. 12; 苯氧乙醇; 0.22. 13; 乙基己基甘油; 0.0056. 14; 透明质酸钠; 0.0028. 合计; 5.0500. 产品名称; 水润活颜保湿柔肤水. 投入; 产出. 序号; 名称; 投入量; 序号; 名称; 产出量; 备注. 1; 饮用纯净水; 8.8717; 1; 水润活颜保湿柔肤水; 10; 产品. 2; 丁二醇; 0.53; 2; 损耗; 0.1; /. 3; 玫瑰花提取物; 0.32; 合计; 10.100. 4; 甜菜碱; 0.11; 说明：损耗包括进入设备清洗及微量的挥发成分。. 5; 羟乙基脲; 0.21. 6; 肌氨酸; 0.053. 7; 透明质酸钠; 0.0053. 合计; 10.100. 产品名称; 水润活颜保湿按摩油. 投入; 产出. 序号; 名称; 投入量; 序号; 名称; 产出量; 备注. 1; 澳洲坚果籽油; 1.53; 1; 水润活颜补水嫩肤霜; 3; 产品. 2; 霍霍巴籽油; 1.53; 2; 损耗; 0.06; /. 合计; 3.06; 合计; 3.06. 说明：损耗包括进入设备清洗及微量的挥发成分。. 2.3.2 食品生产线系列 本项目食品生产线包括四个系列，其中13#厂房一层布设HPP果蔬饮料，二楼主要布设果蔬汁类及其饮料和膏滋及其饮料；三楼布设膳食食品（代餐粉）系列。 1、HPP果蔬饮料 HPP果蔬饮料系外购NFC果汁，加入部分橙子果汁、虎爪姜汁进行调配而成。HPP果蔬饮料生产工艺流程详见下图。 图2-3 HPP果蔬饮料生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： 本生产线调配、灭菌、灌装、PET瓶清洗等工序均设置在10万级洁净车间内。 清洗灭菌：外购PET瓶，然后使用饮用纯净水冲洗干净并热风烘干后后，使用紫外线消毒后备用。 调配：按计划投料量准确称取NFC果汁、虎爪姜汁、橙汁等投入调配罐中，同时开启搅拌，拌匀后为半成品备用。 HPP超高压灭菌：将调配后的半成品在超高压灭菌器进行灭菌，灭菌条件为600兆帕。 无菌罐装：根据产品净含量进行灌装，灌装温度为0-5℃，检测净含量，密封性测试合格。 贴标、包装：灌装好的产品进行贴标后进行生产日期打码后装箱，同时质检人员对产品质量进行抽检，抽检合格后入库销售。 HPP果蔬饮料生产物料平衡详见下表。 表2-8 HPP果蔬饮料生产物料平衡一览表 投入; 产出. 序号; 名称; 投入量; 序号; 名称; 产出量; 备注. 1; NFC果汁; 2720; 1; 混合姜汁; 2000; 产品. 2; 虎爪姜汁; 300; 2; 混合橙汁; 2000; 产品. 3; 橙子果汁; 1000; 3; 损耗; 20; /. 4; 合计; 4020; 4; 合计; 4020. 损耗主要为设备清洗等过程中进入废水. 2、果蔬汁类及其饮料 果蔬汁类及其饮料主要以草本果蔬酵素液为主要原料，辅以果蔬汁类、果粉及其他添加剂调配而成的饮料，其主要生产工艺流程为： 图2-4 果蔬汁类及其饮料生产工艺流程及产污环节图 本生产线溶解调配、均质过滤、瞬时灭菌、无菌灌装、包装容器清洗吹干等工序均设置在10万级洁净车间内。 工艺流程简述： 清洗灭菌：外购易拉罐或复合卷膜等包材，使用饮用纯净水冲洗干净并热风烘干后，使用紫外线消毒后备用。 溶解调配、均质过滤：按计划投料量准确称取草本果蔬酵素液、果蔬汁类、果粉、其他添加剂及适量饮用纯净水等投入调配罐中，同时开启蒸汽间接加热至50~60℃区间，同时开启搅拌，拌匀后开启均质功能，均质完成后里半成品通过管道过1000目筛过滤以去除明显杂质。 瞬时灭菌：将过滤后的半成品在高温瞬时灭菌器进行灭菌，灭菌条件为121℃，持续6S。 无菌罐装：根据本品净含量进行灌装，灌装温度为65-80℃，检测净含量，密封性测试等。 外包装：将灭菌后的产品进行生产日期打码，装入纸箱打包入库。 果蔬汁类及其饮料生产物料平衡详见下表。 表2-9 果蔬汁类及其饮料生产物料平衡一览表 投入; 产出. 序号; 名称; 投入量; 序号; 名称; 产出量; 备注. 1; 饮用纯净水; 997.5; 1; 天满力草本果蔬饮料; 1000; 产品. 2; 草本果蔬酵素液; 199.5; 2; 30mL袋包酶饮; 300; 产品. 3; 果蔬汁类; 65.7; 3; 280mL餐桌饮; 15; 产品. 4; 果粉; 66.5; 4; 损耗; 15. 5; 其他添加剂; 0.8. 合计; 1330; 合计; 1330. 损耗主要为设备清洗等过程中进入废水. 3、膏滋类及其饮料 膏滋类其饮料主要以草本果蔬酵素液为主要原料，辅以果蔬粒类、酸奶、糖类及其他添加剂调配而成的饮料，其主要生产工艺流程为： 图2-5 膏滋及其饮料生产工艺流程及产污环节图 本生产线溶解调配、熬制、出料过筛、无菌热灌、包装容器清洗吹干等工序均设置在10万级洁净车间内。 工艺流程简述： 清洗灭菌：外购复合卷膜等包材，使用饮用纯净水冲洗干净并热风烘干后，使用紫外线消毒后备用。 调配：按计划投料量准确称取草本果蔬酵素液及其他原料，将气压控制在0.01-0.2pa，将温度升至60-70℃。 熬制：气压控制在0.15-0.2pa，进行7h浓缩。期间开展固含量检测，待检测数值达到（20%）即满足固含量要求。 出料过筛：当糖度熬制到73-75%时，停止熬制，过60目筛。由品质人员现场检验，确认达到出料要求并签字确认，方可出料。 无菌罐装：根据本品净含量进行灌装，灌装温度为40-45℃，检测净含量，密封性测试合格。 外包装：将灭菌后的产品进行生产日期打码，装入纸箱打包入库。 膏滋及其饮料生产物料平衡详见下表。 表2-10 膏滋及其饮料生产物料平衡一览表 投入; 产出. 序号; 名称; 投入量; 序号; 名称; 产出量; 备注. 1; 草本果蔬酵素液; 20; 1; 膏滋及其饮品; 22; 产品. 2; 果蔬粒类; 6; 2; 损耗; 18; /. 3; 酸奶; 12. 4; 糖类; 0.8. 5; 其他添加剂; 1.2. 合计; 40; 合计; 40. 损耗主要为熬制过程中水分蒸发损耗、同时设备清洗也会带走少量. 4、代餐粉 代餐粉主要为各种原辅料按科学营养搭配混合后包装即为产品，主要生产工艺流程为： 图2-6 代餐粉生产工艺流程及产污环节图 本生产线混合、内包装、包装袋消毒等工序均设置在10万级洁净车间内。 工艺流程简述： 包材准备：按需求领取外购的复合卷膜及嘴袋等包材，并使用紫外消毒后备用。 混粉：按配方准确称取原辅料，然后投入筛粉机或者方锥混合机中混匀。 内包装：使用粉剂袋包灌装机灌装。 装盒：对内包装后的产品抽检其密封性及净含量，合格后按产品规格装盒，并打码生产日期等。 抽检入库：对产品进行最后抽检，无异常后入库。 表2-11 代餐粉生产物料平衡一览表 投入; 产出. 序号; 名称; 投入量; 序号; 名称; 产出量; 备注. 1; 蛋白粉; 30; 1; 代餐粉; 128; 产品. 2; 果蔬粉; 91.695; 2; 粉尘; 0.011; /. 3; 糖类; 2.562; 3; 过筛杂质; 0.089. 4; 其他添加剂; 3.843. 合计; 128.1; 合计; 128.1. 代餐粉混粉过程中产尘系数参照C131谷物磨制行业中小麦粉磨制除尘系数0.085kg/t-产品. 2.3.3 饮用纯净水生产工艺流程 本项目在化妆品及食品生产过程中均使用饮用纯净水生产，项目在12#厂房及13#厂房各设置有1套纯水生产设备，项目饮用水纯净水生产工艺流程详见下图。 图2-6 饮用纯净水生产工艺流程图 预处理主要是利用活性炭和石英砂等对原水进行多级过滤，以去除水中悬浮性颗粒物、泥沙等大颗粒物质；RO反渗透主要去除水中溶解盐类、有机物、二氧化硅胶体、大分子物质及预处理未去除的颗粒物等。采用两级RO工艺可有效去除水中离子，同时使出水满足后续生产工艺要求。 2.4主要产排污环节 项目主要产排污环节详见下表。 表2-11 项目主要产排污环节一览表 名称; 主要工序; 主要污染因子; 处理措施; 去向. 废气; 化妆品生产; 异味、挥发性有机废气; 车间主要生产区为10万级洁净车间，车间内散发异味及少量挥发性有机废气经空气过滤系统过滤后排放; 车间加强通风. 食品生产（饮料类）; 异味; 车间主要生产区为10万级洁净车间，车间内散发异味经空气过滤系统过滤后排放; 车间加强通风. 食品生产（代餐粉）; 粉尘; 混合及包装区设置为负压车间，同时配套粉尘回收系统过滤; 处理后废气经楼顶排气筒排放（DA003）. 生产（打码）; 挥发性有机废气; 使用水性油墨，产生的少量挥发性有机废气经通风后散逸; 车间加强通风. 天然气蒸汽发生器; 烟尘、SO2、NOX; 12#厂房配套的4台天然气蒸汽发生器共用1根排气筒单独排放; 设置1根18m排气筒（DA001）排放. 天然气锅炉; 烟尘、SO2、NOX; 13#厂房的两台天然气锅炉设置1根排气筒单独排放; 设置1根18m排气筒（DA002）排放. 污水处理站; 恶臭; 废水及时处理，减少停留时间; 加强通风后排放. 废水; 设备清洗废水、地面保洁废水; COD、BOD5、SS等; 配套建设1套30m3/d的污水处理站处理; 处理后废水排入园区污水管网，进入双牌县污水处理厂处理，达标后排入潇水。. 锅炉定期排污水; PH值. 洗瓶废水、纯水制备反冲水; 盐分; 单独收集后直接排放; 排入园区污水管网，进入双牌县污水处理厂处理. 办公等; 生活废水; 单独收集，配套建设化粪池处理（食堂配套建设隔油池）; 处理达标后排入园区污水管网. 固废; 化妆品检验废样品; 化妆品类; 配套建设一般固废暂存间暂存; 委托专业单位处置. 果蔬汁类及膏滋类过滤; 果蔬残渣等; 配套建设一般固废暂存间暂存; 送饲料厂做饲料原料. 代餐粉生产; 粉尘; 收集后暂存于一般固废暂存间; 送饲料厂做饲料原料. 污水处理; 污泥; 配套建设污泥压滤设备及暂存间; 压滤后送专业单位处置. 消毒; 废紫外灯管; 配套建设危废暂存间; 收集后委托有资质单位处置. 化学品废桶等; 化妆品用化学原料包装桶. 废包材; 废纸板等; 配套建设一般固废暂存间暂存; 送相应废品回收站回收. 空气洁净系统; 废滤芯; 配套建设一般固废暂存间暂存; 委托专业单位处置. 饮用纯净水生产; 废活性炭; 配套建设一般固废暂存间; 委托专业单位处置. 废树脂交换膜; 配套建设一般固废暂存间; 委托专业单位处置. 办公; 生活垃圾; 建设生活垃圾桶; 收集后送环卫部门处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、项目场地环境问题 本项目系租用闲置的标准厂房，经核实，该标准厂房建成后，尚未有企业实际入驻并从事生产活动，厂房内不存在环境问题。 2、项目周边环境问题 项目位于双牌产业开发区内，项目周边主要为园区内工业企业，根据双牌县产业开发区管委会公布的园区资料，园区内企业均按要求配套了环保设施，园区内基础设施齐全，项目周边企业运行过程中污染物军配套了相应的环保设施，即项目周边不存在环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1空气环境现状调查与评价 1、达标情况判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据永州市生态环境局公布的数据，双牌县2024年环境空气质量情况详见下表。 表3-1 2023年冷水滩区环境空气质量状况统计结果 监测 因子; 年评价指标; 监测浓度 (年平均值); 标准值 (年平均值); 占标率(%); 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 41ug/m3; 70ug/m3; 58.6%; 达标. PM2.5; 29ug/m3; 35ug/m3; 82.9%; 达标. SO2; 10ug/m3; 60ug/m3; 16.7%; 达标. NO2; 12ug/m3; 40ug/m3; 30%; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位; 134ug/m3; 160ug/m3; 83.8%; 达标. CO; CO第95百分数日平均质量浓度; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5%; 达标. 由上表可知，2024年双牌县环境空气SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度、CO第95百分位日平均质量浓度、O3日最大8h平均质量浓度第90百分位均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准，项目所在区域属于达标区。 2、特征因子检测 本次评价涉及的废气污染物主要特征因子包括颗粒物和挥发性有机废气，在环境空气质量评价中，选取了TSP、非甲烷总烃进行评价。 本次环评期间收集了《年产10000吨碳酸锂改扩建项目环境影响报告书》中环境现状监测中TSP的监测数据及湖南西南检验检测有限公司对永州利好科技有限公司的现状监测。该监测点位于本项目评价范围内，各监测点位与本项目位置关系见表3-2。以上引用数据符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中距离要求，监测时间符合监测数据有效性（近三年），因此，以上引用的监测数据能代表本项目区域的环境空气质量状况。 ①监测点位及监测时间 本次评价大气环境监测点位及时间见表3-2。 表3-2环境空气监测点位及监测因子 序号; 监测点; 与本项目的相对方位; 监测因子; 监测时间. G1; 永州利好科技有限公司所在地; 西，520m; 非甲烷总烃; 2024.10.29-2024.11.4. G2; 双牌县人民医院; 西南，1560m. G3; 永州昊利新材料科技有限公司; 西，480m; TSP; 2024.4.22-2024.4.28. G4; 永州昊利新材料科技有限公司下风向100n; 西南460m. ②评价标准：颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求（≤2.0mg/m3）。 ③评价方法：采用单因子指数法计算评价因子的超标率和最大超标倍数的方法进行评价。 检测结果如下表： 表3-3其他特征污染物环境空气检测结果 采样点位; 评价指标; 检测结果（μg/Nm3）. 非甲烷总烃. G1永州利好科技有限公司所在地; 浓度范围; 170~460. 平均值; 309.6. 标准值; 2000（小时值）. 最大浓度占标率（%）; 23.0. G2双牌县人民医院; 浓度范围; 200-450. 平均值; 313.2. 标准值; 2000（小时值）. 最大浓度占标率（%）; 22.5. 采样点位; 评价指标; 检测结果（μg/Nm3）. 颗粒物. G3永州昊利新材料科技有限公司; 浓度范围; 129-142. 标准值; 300（日均值）. 最大浓度占标率（%）; 47.3. G4永州昊利新材料科技有限公司下风向100n; 浓度范围; 127-155. 标准值; 300（日均值）. 最大浓度占标率（%）; 51.7. 根据上表监测结果可知：颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求（≤2.0mg/m3）。 综上，项目所在区域环境空气质量较好。 3.2地表水环境质量现状 本项目废水排入园区污水管网，进入双牌县污水处理厂深度处理后排入潇水。本次环评期间收集了永州市环境质量简报（2025年9月），根据该环境质量简报，项目涉及潇水河段两个断面（五里牌、异蛇山庄）水质满足II类水质要求，项目所在区域周边地表水环境质量较好。 3.3声环境质量现状 根据现场踏勘可知，本项目位于双牌产业开发区内，租赁的两栋标准厂房东侧边界50m范围内存在居民，故本次环评期间对租赁的两栋厂房的四周及东侧敏感点近期了一期声环境现状监测。 监测点位：项目两栋厂房四周及东侧居民点（乌龟山） 监测因子：连续等效A声级LAeq 监测时间：2025年12月17日~18日，连续检测2天，每天昼间和夜间各采样1次。 监测单位：湖南中雁环保科技有限公司 评价标准：厂界周边执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准（东侧居民点执行2类标准） 监测结果：项目声环境质量监测结果详见下表 表3-4 声环境质量监测结果一览表 单位：dB(A) 采样时间; 点位名称; 监测结果; 评价标准. 昼间; 夜间. 2025.12.17; 厂房东; 52; 41; 厂房四周执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准，敏感点执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准. 厂房南; 52; 40. 厂房西; 51; 41. 厂房北; 51; 41. 东侧居民点（乌龟山）; 51; 41. 2025.12.18; 厂房东; 51; 42. 厂房南; 51; 42. 厂房西; 52; 44. 厂房北; 52; 42. 东侧居民点（乌龟山）; 52; 42. 由上表可知，厂房四周声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，东侧居民点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目周边声环境质量现状较好。 3.4地下水、土壤现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）“（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准中区域环境质量现状6.地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。” 本项目位于双牌产业开发区内，属于化妆品制造和食品制造。且项目位于工业园范围内，项目按要求做好防渗等工作，正常运行基本不会对土壤和地下水造成污染。故本次环评不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘，将项目所在区域环境质量及周边居民点作为主要的环境保护目标，主要环境保护目标详见下表。 表3-7 大气环境保护目标一览表 名称; 大地2000坐标; 保护内容; 环境功能区; 相对厂区方位; 距离/m. X; Y. 乌龟山; 37566227.91; 2880750.579; 散居住户，6户18人; 二类; 东; 10~130. 佑里村; 37566310.44; 2880357.932; 散居住户，约20户60人; 二类; 南; 50~390. 兰山岭; 37566007.38; 2880611.678; 散居住户，10户30人; 二类; 西; 105~335. 北侧散居住户; 37566127.48; 2880860.084; 散居住户，1户3人; 二类; 北; 110. 庵子山; 37566054.6; 2881043.426; 散居住户，5户15人; 二类; 北; 270~500. 表3-8 项目周边地表水、声环境及生态环境敏感保护目标 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距厂界距离（m）; 环境功能及保护级别. 声环境; 乌龟山; 东; 10~130; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区. 佑里村; 南; 50~200. 地表水环境; 潇水（双牌县污水处理厂入河排污口上游200m至五里牌电站大坝段下游1500m）; 东; 1720; 大河，枯水期流量113m3/s，平水期流量345m3/s；《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准. 生态环境; 湖南双牌日月湖国家湿地公园; 东; 1720; 国家湿地公园，五里牌电站大坝上游区域（双牌污水处理厂排污口位于该河段，共长约42km），不影响种质资源保护区. 湘江潇水双牌段光倒刺鲃拟尖头鲌国家级水产种质资源保护区; 东; 1720; 国家级水产种质资源保护区；五里牌电站大坝上游区域（双牌污水处理厂排污口位于该河段，共长约42km），不影响种质资源保护区. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、噪声 施工期：执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）中限值标准；运营期：厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，东侧敏感点区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 2、大气 施工期《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；营运过程中产生的废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；天然气锅炉（含天然气蒸汽发生器）废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉标准要求；生产过程中产生的异味及污水处理站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值要求。 表3-9 运营期废气排放执行标准限值 废气类型; 污染物; 排放限值（mg/m3）; 标准来源. 天然气锅炉废气; SO2; 50; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2 燃气锅炉标准. NOx; 200. 颗粒物; 20. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1. 生产过程; 颗粒物; 120; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂界; 颗粒物; 1.0. 非甲烷总烃; 4.0. 恶臭（无量纲）; 20; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 3、废水 项目生产废水采用分质收集处理。生活污水经标准厂房配套建设的化粪池预处理后排入园区污水管网；洗瓶废水、饮用纯净水生产过程中产生的反冲废水等属于较洁净废水，收集后直接排入园区污水管网；生产过程中产生的设备清洗废水、锅炉定期排污水及车间保洁废水收集后，自建污水处理站预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及污水处理厂纳污水质标准中较严值后排入工业园污水管网，进入双牌县污水处理厂深度处理，达标后排入潇水。项目废水排放执行标准限值详见下表。 表3-10 运营期废水排放执行标准限值 执行标准; 污染物. pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; LAS; TP. GB8978-1996三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /; 20; 20; /. 双牌县污水处理厂进水水质要求; 6~9; 350; 250; 300; 35; /; /; 8. 本项目生产生活废水外排执行标准限值; 6~9; 350; 250; 300; 35; 20; 20; 8. 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家总量控制要求、《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易试试细则》（湘环发[2024]3号），本项目需要对SO2、NOX、VOCs、COD、氨氮和总磷实行总量控制。 湖南尚道汉方大健康产业园项目建成投运后，场内配套建设有2台1t/h天然气锅炉和4台60kg/h的蒸汽发生器，并建设1座30m3/d的污水处理站用于设备清洗等废水处理，生产废水经自建污水处理站预处理后排入园区污水管网，进入双牌县污水处理厂深度处理。项目需要的总量指标计算如下： 1、大气污染物总量 场内配套建设有2台1t/h天然气锅炉（13#厂房食品生产线供热）和4台60kg/h的蒸汽发生器（12#厂房化妆品生产线供热）。根据项目设计，项目投运后，食品生产区年蒸汽消耗量约为9000t/a，化妆品生产区年蒸汽消耗量约为1200t/a，全厂合计蒸汽约为10200t/a。 根据建设单位提供的设计参数，每吨蒸汽需消耗77m3天然气，项目年消耗天然气约78.5万m3/a。 根据《排放源统计调查排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业） 产污系数表计算，项目天然气锅炉SO2、NOX产生情况详见下表。 表3-10 锅炉SO2、NOX产生情况一览表 锅炉类型; 燃料消耗量; SO2产生系数; SO2产生量t/a; SO2产生浓度mg/m3; NOX产生系数; NOX产生量t/a; NOX产生浓度mg/m3. 燃气锅炉; 78.5万m3/a; 0.02S kg/万m3; 0.157; 18.6; 6.97 kg/万m3（国内领先）; 0.547; 64.7. 说明：天然气总硫按照《天然气》（GB17820-2018）二类气的标准限值100mg/m3计。 综上，本项目需要的大气污染物总量指标为： SO2≤0.157t/a、NOX≤0.547t/a。 2、废水污染物总量指标 本项目生活废水单独收集处理后排入工业园污水管网，故不计入总量指标。根据前文水平衡计算可知，本项目废水分质收集处理，其中设备清洗废水、车间地面保洁废水及锅炉定期排污水总量为8070m3/a（26.9m3/d），该废水配套1座30t/d的污水处理处理，其他洗瓶废水、纯水制备反冲废水属于较洁净废水，该废水产生量为2917.212t/a，收集后直接排入园区污水管网。所有废水（合计10987.212t/a）最终经处理后，排入双牌县污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准后排入潇水。则水污染物控制总量指标为： COD=10987.212*50/1000000=0.549t/a NH3-N=10987.212*5/1000000=0.055t/a TP=10987.212*0.5/1000000=0.005t/a 即项目投运后，水污染物控制指标为： COD≤0.549t/a，NH3-N≤0.055t/a、TP≤0.005t/a。 3、项目总量指标来源 项目所需的总量指标需要通过排污权交易方式获得。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目系租赁双牌产业开发区内创新创业园内闲置标准厂房，施工期主要为厂房装卸及设备安装调试，施工期较短，施工期主要污染因素和因子为厂房装修过程中产生的建筑废渣、建筑噪声、扬尘、施工人员的生活污水、生活垃圾等。这些污染是暂时性的，待施工结束，基本上可以得到清除。施工期主要采取以下措施减少对周边环境的影响： 1、严格执行施工过程中的“八个必须”：即围挡必须规范标准、必须湿法作业、必须硬化进出道路、必须使用自动冲洗平台、工作面必须喷雾扬尘、必须严格控制渣土运输、场内裸土必须覆盖、材料必须规范堆放。 2、施工场地不设置员工生活设备，施工人员食宿均依托园区宿舍进行。 3、场内设置泥浆废水收集及沉淀池等，施工产生的泥浆废水全部收集沉淀处理后回用，禁止外排。 4、施工过程中产生的建筑垃圾必须委托专业单位按照当地渣土管理部门要求进行转运，禁止随意堆弃。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.1废气 本项目废气主要为锅炉运行过程中产生的烟气，同时在代餐粉生产过程中将会有少量的粉尘、化妆品生产过程中也有少量的挥发性有机废气，以及食品及化妆品生产过程中有少量的异味产生。 1、锅炉废气 场内配套建设有2台1t/h天然气锅炉（13#厂房食品生产线供热）和4台60kg/h的蒸汽发生器（12#厂房化妆品生产线供热）。根据项目设计，项目投运后，食品生产区年蒸汽消耗量约为9000t/a，化妆品生产区年蒸汽消耗量约为1200t/a，全厂合计蒸汽约为10200t/a。 根据建设单位提供的设计参数，每吨蒸汽需消耗77m3天然气，项目年消耗天然气约78.5万m3/a。项目12#厂房及13#厂房各配套建设1根排气筒排放。 根据《排放源统计调查排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业） 产污系数表计算，项目天然气锅炉时SO2、NOX产生情况详见下表。 表4-1 锅炉废气产生情况一览表 锅炉类型; 燃料消耗量; SO2产生系数; SO2产生量; NOX产生系数; NOX产生量; 颗粒物产生系数; 颗粒物产生量. 12#燃气蒸汽发生器组; 9.2万m3/a; 0.02S kg/万m3; 0.018t/a; 6.97 kg/万m3（国内领先）; 0.064t/a; 1.078kg/万m3; 0.010t/a. 13#燃气锅炉; 69.3万m3/a; 0.139t/a; 0.075t/a; 0.075t/a. 合计; 78.5万m3/a; /; 0.157t/a; 0.547t/a; 0.085t/a. 说明：产排污系数手册未考虑燃气锅炉颗粒物产生，类比永州地区华利米粉配套建设的1台4t/h天然气锅炉2023年自行监测数据，天然气锅炉废气排放中，颗粒物浓度（直接排放）约为8.6mg/m3，本次环评天然气锅炉颗粒物排放浓度按10mg/m3计，反算颗粒物产生系数为1.078kg/万m3；天然气总硫按照《天然气》（GB17820-2018）二类气的标准限值100mg/m3计。 项目锅炉废气排放基本情况详见下表。 表4-2 锅炉废气产排情况一览表 排气筒; 对应厂房; 项目; 废气量; SO2; NOX; 颗粒物. DA001; 12#厂房; 产生量t/a; 991327.6 m3/a; 0.018; 0.064; 0.010. 产生浓度mg/m3; 140 m3/h; 18.6; 64.7; 10. 治理措施; 设置1根18m排气筒（DA001）直接排放；. 排放浓度mg/m3; 991327.6 m3/a; 0.018; 0.064; 0.010. 排放量t/a; 140 m3/h; 18.6; 64.7; 10. 排放速率kg/h; /; 0.002561; 0.008908; 0.001377. DA002; 13#厂房; 产生量t/a; 7467282.9 m3/a; 0.139; 0.483; 0.075. 产生浓度mg/m3; 1037m3/h; 18.6; 64.7; 10. 治理措施; 设置1根17.1m排气筒（DA002）直接排放. 排放浓度mg/m3; 7467282.9 m3/a; 0.139; 0.483; 0.075. 排放量t/a; 1037m3/h; 18.6; 64.7; 10. 排放速率kg/h; /; 0.019290; 0.067102; 0.010371. 2、代餐粉生产粉尘 本项目代餐粉系外购相应的蛋白粉、蔬菜粉经混合后，使用灌装机装包。代餐粉生产过程中粉尘参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》C131谷物磨制行业系数手册中小麦粉磨制，产尘系数为0.085kg/t。本项目代餐粉设计产能为128t/a，则其生产过程中粉尘产生量为0.011t/a。项目配套建设有1套粉尘回收系统（采用旋风+布袋），粉尘回收系统设计风量为800m3/h，粉尘回收率为90%，粉尘回收后经楼顶排气筒排放。 根据建设单位提供的设计资料，混粉、灌装工序均为密闭设备，粉尘直接通过管道送粉尘回收系统。同时车间为10万级洁净车间，并将混粉、灌装工序设置为负压车间。根据建设单位提供资料，代餐粉为按批次生产，每批次投料700L（约350kg），每批次混粉时间约为30min，全年生产366个批次。则代餐粉生产过程中粉尘产排情况详见下表。 表4-3 代餐粉生产粉尘产排情况一览表 排气筒; 对应厂房; 项目; 废气量; 颗粒物. DA003; 13#厂房3楼（代餐粉生产排气筒）; 产生量t/a; /; 0.011. 产生浓度mg/m3; 800 m3/h; 75.1. 治理措施; 设备密闭，配套粉尘回收系统，回收系统不低于90%；混粉及灌装工序设置为负压车间. 排放浓度mg/m3; /; 0.001. 排放量t/a; 800 m3/h; 7.5. 排放速率kg/h; /; 0.006011. 3、挥发性有机废气 本项目化妆品均为混合复配，不涉及原材料生产。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》C2682 化妆品制造行业系数表，化妆品采用复配工艺生产过程中挥发性有机废气（本项目以非甲烷总烃表征）产生系数为110g/t-产品，本项目化妆品年生产规模为23t，则化妆品生产过程中挥发性有机废气（非甲烷总烃）产生量为0.003t/a，建设单位化妆品生产区均为10万级洁净区，散逸的少量挥发性有机废气经车间过滤系统吸附过滤后散逸。 4、恶臭（异味） 项目化妆品生产过程中会散发各种芳香气味，食品生产过程中也会有各种食品香味，污水处理过程中也会有各种臭味产生。 本项目化妆品及食品生产区主要生产工序均为10万级洁净车间，生产过程中产生的各类异味经车间配套的空气过滤系统过滤后，基本不会对周边环境造成太大的影响；本项目污水处理站运行过程中均采用加盖处理，同时加强污水处理站的管理，避免废水长时间暂存，减少其因未及时处理而导致的恶臭等。 经采取以上措施处理后，项目运行过程中产生的异味对周边环境影响较小。 5、废气污染防治措施可行性分析 本项目12#厂房（化妆品生产区）供热配套4组60kg/h的天然气蒸汽发生器供热；13#厂房（食品生产区）供热配套2台1t/h的天然气锅炉废气供热。因天然气属于洁净能源，其燃烧尾气直接通过排气筒排放；代餐粉生产过程中粉尘配套粉尘回收系统，生产过程中产生的异味依托车间空气过滤器处理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 日用化学产品制造工业》（HJ1104-2020），本项目废气采取的控制措施均为规范中推荐的可行技术，故本项目废气污染防治措施可行。 6、废气环境影响分析 根据前文分析可知，锅炉（蒸汽发生器）使用清洁燃料天然气，其废气直接排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉限值标准要求。即项目锅炉废气均能做到达标排放，不会对周边环境造成太大的影响；项目生产过程中粉尘、异味等按要求采取相应的控制措施，厂界颗粒物、挥发性有机物（非甲烷总烃）满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求、恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。即项目废气排放均能满足相关排放标准限值要求，项目废气排放对周边大气环境影响较小。 7、大气污染物核算 （1）点源排放口基本情况 本项目有组织废气排放口设置情况见下表。 表4-4 大气点源参数调查清单 排放口名称; 污染物名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 污染物排放量（t/a）; 污染物排放速率（kg/h）; 污染物排放浓度（mg/m3）. 东经（°）; 北纬（°）. 蒸汽发生器排气筒DA001（12#厂房）; 颗粒物; 111.666573; 26.029756; 140; 18; 0.2; 120; 0.010; 0.001377; 10. SO2; 0.018; 0.002561; 18.6. NOX; 0.064; 0.008908; 64.7. 天然气锅炉排气筒DA002（13#）; 颗粒物; 111.666675; 26.028898; 140; 18; 0.3; 120; 0.075; 0.010371; 10. SO2; 0.139; 0.019290; 18.6. NOX; 0.483; 0.067102; 64.7. 代餐粉生产排气筒DA003; 颗粒物; 111.666546; 26.028710; 140; 18; 0.2; 25; 0.001; 0.006011; 7.5. （2）面源排放口基本情况 本项目无组织废气排放基本情况见下表。 表4-5 无组织废气参数调查清单 面源名称; 污染物名称; 污染工序; 面源坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源 长度/m; 面源 宽度/m; 面源有效排放高度/m; 污染物排放量t/a; 污染物排放速率kg/h. X; Y. 生产车间（12#厂房）; 非甲烷总烃; 生产; 111.666390; 26.029890; 140; 86; 26; 5; 0.003; 0.000417. 表4-6 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; DA001; 12#厂房天然气蒸汽发生器; 颗粒物; 通过18m排气筒直接排放; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉限值; 20; 0.010. SO2; 50; 0.018. NOX; 150; 0.064. 2; DA002; 生物质锅炉; 颗粒物; 通过18m排气筒直接排放; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉限值; 20; 0.075. SO2; 50; 0.139. NOX; 150; 0.483. 3; DA003; 代餐粉生产; 颗粒物; 配套粉尘回收系统，处理后经楼顶排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-19961）; 120; 0.001. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.086t/a. SO2; 0.157t/a. NOX; 0.547t/a. 表4-7 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; /; 化妆品生产; 非甲烷总烃; 车间配置空气过滤系统; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放限值; 4.0; 0.003. 2; 全厂; 恶臭; 车间配备空气过滤系统；污水处理站加盖; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93); 20（无量纲）; /. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.003t/a. 恶臭; /. 8、废气非正常排放 项目锅炉采用天然气排放，废气直接排放，不存在非正常排放可能；代餐粉生产过程中配套粉尘回收系统，且其生产工序为10万级洁净度车间，一旦除尘系统故障，会因为不满足车间洁净度要求停产，故不考虑其非正常排放。 9、自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），项目废气自行监测内容及检测计划详见下表。 表4-8 废气监测要求 项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 蒸汽发生器排气筒（DA001）; 18m排气筒; NOX; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉标准限值. 颗粒物、SO2; 1次每年. 天然气锅炉排气筒（DA002）; 18m排气筒; NOX; 1次/月. 颗粒物、SO2; 1次/年. 代餐粉生产排气筒（DA003）; 楼顶排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 无组织排放; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93). 4.2废水 项目废水主要包括生产线清洗废水、车间地面保洁废水、锅炉定期排污水、饮用纯净水制备过程中反冲废水、洗瓶废水及生活废水。本项目废水采取分质收集处理，具体分质方案详见下表。 表4-9 废水分质收集情况一览表 序号; 产生工序; 废水主要污染因子; 处置方式; 去向. 1; 生产线设备清洗; 沾染有化妆品或食品残渣等; 单独收集后，配套建设1座30m3/d的污水处理站预处理; 预处理达标后排入园区污水管网，进入双牌县污水处理厂处理. 2; 生产车间地面保洁; 主要为SS等. 3; 锅炉定期排污; 主要为水垢等. 4; 办公室; 生活废水; 依托标准厂房化粪池预处理; 达标后排入园区污水管网. 5; 生产线洗瓶; 可能含有微量灰尘; 单独收集后直接排入园区污水管网. 6; 饮用纯净水制备; 含有少量盐分. 1、产排污环节 （1）生产线清洗废水 本项目食品生产区及化妆品生产线设备没批次生产完成后均需要对设备进行清洗，项目配套建设有自动清洗设备。根据前文工程分析可知，设备清洗废水约为4050m3/a，根据建设单位提供的项目污水处理设计方案，并结合其他同类项目的运行经验，清洗废水水质为COD：1250mg/L、BOD5：400mg/L、SS：600mg/L、NH3-N 7mg/L、阴离子表面活性剂（LAS）20mg/L、总磷3mg/L、石油类10mg/L。 （2）锅炉定期排污水 本项目12#厂房建设天然气蒸汽发生器供热，13#厂房建设2台1t/h的天然气锅炉供热，为保证蒸汽发生器/锅炉的正常运行，需定期排污，根据前文水平衡分析可知，锅炉定期排污水量为1020 m3/a，锅炉排污水主要污染因子为COD和SS，参照同类项目，该废水COD浓度约为80mg/L,SS浓度约为200mg/L,收集后与生产废水一并送污水处理站预处理处理. - 车间地面保洁废水 - 本项目车间地面需要定期保洁，根据前文水平衡分析可知，保洁废水量为3000m3/a。类比同类项目，保洁废水主要污染物为SS，浓度约为500mg/L。 生产线清洗废水、锅炉定期排污水、车间地面保洁废水收集后，全部送入污水处理厂处理。本项目配套建设1套30m3/d的污水处理站，采用混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+MBR工艺，处理后废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及双牌县污水处理厂纳污水质标准后排入工业园污水管网，进入下游污水处理厂深度处理。 （4）饮用纯净水制备反冲水 项目天然气蒸汽发生器/锅炉需要定时补充水，同时项目生产过程中设备清洗、洗瓶及工艺均使用饮用纯净水。根据前文水平衡分析可知，饮用纯净水制备过程中将会有反冲水产生，产生量约为2377.212m3/a，该反冲水主要为含有少量盐分，属于较洁净废水，收集后直接排入工业园污水管网。 （5）洗瓶废水 本项目化妆品或食品包装瓶均为外购，在使用前需要使用饮用纯净水再次冲洗后消毒，该过程中有洗瓶废水产生，根据前文水平衡分析可知，洗瓶废水量为540m3/a，该废水主要含有少量的灰尘等，属于较洁净废水，收集后直接排入工业园污水管网。 （6）生活废水 本项目定员100人，产生的生活污水量为6.4m3/d，1920m3/a。生活污水中主要含有COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总磷等，类比永州市一般生活污水水质，废水水质为COD350mg/L、BOD5180mg/L、NH3-N 20mg/L、SS200mg/L、动植物油20mg/L、总磷1mg/L。项目依托标准厂房建设的化粪池处理后排入工业园污水管网，进入下游污水处理厂深度处理。 本项目废水产排情况详见下表。 表4-10 本项目废水产排放情况一览表 废水类型; 废水量m3/a; 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; TP; /. 生活废水; 1920; 产生浓度mg/L; 350; 180; 200; 20; 20; 3; /. 产生量t/a; 0.672; 0.346; 0.384; 0.038; 0.038; 0.006; /. 治理措施; 建设化粪池处理后排入工业园污水管网; /. 排放浓度mg/L; 300; 120; 200; 20; 20; 3; /. 排放量t/a; 0.576; 0.230; 0.384; 0.038; 0.038; 0.006; /. 饮用纯净水制备反冲水; 2377.212; 治理措施; 较洁净下水，直接排入污水管网. 洗瓶废水; 540; 治理措施. 废水类型; 废水量m3/a; 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; LAS; 石油类. 设备清洗废水; 4050; 产生浓度mg/L; 1250; 400; 600; 7; 3; 20; 10. 产生量t/a; 5.063; 1.620; 2.430; 0.028; 0.012; 0.081; 0.041. 锅炉定期排污水; 1020; 产生浓度mg/L; 80; 200. 产生量t/a; 0.082; 0.204. 保洁废水; 3000; 产生浓度mg/L; 500. 产生量t/a; 1.5. 进污水处理站废水; 8070; 进水浓度mg/L; 637.4; 200.7; 512.3; 3.5; 1.5; 10.0; 5.0. 产生量t/a; 5.144; 1.620; 4.134; 0.028; 0.012; 0.081; 0.041. 治理措施; 配套建设1套30m3/d的污水处理站，采用混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+MBR工艺处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及双牌县污水处理厂纳污后排入工业园污水管网。. 排放浓度mg/L; 300; 120; 120; 3.5; 1.5; 10; 5.0. 排放量t/a; 2.421; 0.968; 0.968; 0.028; 0.012; 0.081; 0.040. 一级A浓度限值; 50; 10; 10; 5; 0.5; 0.5; 1. 进入地表水体总量; 0.404; 0.081; 0.081; 0.040; 0.004; 0.004; 0.008. 2、污染治理设施及有效性分析 本项目生产过程中产生的洗瓶废水、饮用纯净水制备反冲水，均属于较洁净的下水，本身污染物浓度较低，故其直接进入工业园污水处理厂处理可行；生活污水依托标准厂房配套建设化粪池处理，且项目位于已批复的升级以上工业园区内，周边污水管网完善，范围内废水全部收集后，进入双牌县污水处理厂深度处理，故项目生活废水治理措施可行。 本项目配套建设1套30m3/d的污水处理站，采用混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+MBR工艺处理，废水处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及双牌县污水处理厂纳污水质标准后排入工业园污水管网。经双牌县污水处理厂深度处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入潇水。 （1）废水处理工艺流程简述 项目生产废水处理工艺详见下图。 图4-1 污水处理工艺流程图 污水处理流程简述： 格栅池：在进水口处设格栅池，利用机械格栅把废水中较大块垃圾去除，减少水泵堵塞后后续处理单元处理负荷。 调节池：起到均衡水质水量的作用，保持污水以恒定的流速进入后续污水处理系统，保证系统的稳定运行。 应急事故池：建设有1个30m3的应急事故池，用于事故情况下废水的收集。 混凝絮凝沉淀池：在絮凝池投加混凝剂，使得废水中悬浮物逐渐生成密度较大的矾花，在沉淀池里进行固液分离，污泥下沉进入泥斗，上清液排入后续单元。 水解酸化池：生物厌氧处理主要依靠水解产酸细菌、产氢产乙酸细菌和产甲烷细菌的共同作用的结果，因此可将其大致分为水解酸化、产氢产乙酸和产甲烷等 3个连续的阶段。水解酸化处理技术是针对长链高分子聚合物及含杂环类有机物处理的一种污水处理工艺。水解酸化菌可将长链高分子聚合物水解酸化为可生化性更强的有机小分子醇或酸，也可以将部分不可生化或生化性较弱的杂环类有机物破环降解成可生化的有机分子；提高污水中有机污染物BOD5/CODCr值，从而改善整个污水的生化性。 接触氧化池：混合液从缺氧反应区进入好氧反应区，这一反应区单元是多功能的，去除 BOD5、硝化和吸收磷等项反应都在本反应器内进行。在好氧池污水中残留的有机物被去除，进一步降解COD；通过硝化过程将氨氮转化成硝酸盐，通过混合液回流至缺氧池；利用聚磷菌（小型革兰式阴性短杆菌）好氧吸 P厌氧释 P作用，污水中的有机物被氧化分解，同时污水中的磷以聚合磷酸盐的形式贮藏在菌体内而形成高磷污泥，通过剩余污泥排出，具有较好的除磷效果。 MBR膜池：为膜分离技术与生物处理技术有机结合之新型态废水处理系统。以膜组件取代传统生物处理技术末端二沉池，在生物反应器中保持高活性污泥浓度，提高生物处理有机负荷，从而减少污水处理设施占地面积，并通过保持低污泥负荷减少剩余污泥量。主要利用沉浸于好氧生物池内之膜分离设备截留槽内的活性污泥与大分子有机物。膜生物反应器系统内活性污泥（MLSS）浓度可提升8000～10000mg/L，甚至更高；污泥龄(SRT)可延长至30天以上。 膜生物反应器因其有效的截留作用，可保留世代周期较长的微生物，可实现对污水深度净化，同时硝化菌在系统内能充分繁殖，其硝化效果明显，对深度除磷脱氮提供可能。 污泥池：本工程产生的剩余污泥抽入污泥浓缩池，通过重力浓缩降低污泥含水量，上清液回流至调节池。 污泥处理系统：本工程产生的剩余污泥经污泥浓缩池浓缩后，进入叠螺机处理系统压滤，脱水后委托专业单位处理。 （2）生产废水处理措施可行性分析 根据建设单位提供的设计方案及同类企业运行经验，本项目废水采用混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+MBR工艺属于成熟技术，出水可稳定达到相关排放标准，故本项目废水处理措施可行； 3、依托下游污水处理厂深度处理可行性分析 本项目位于双牌产业开发区创新创业园，废水在场内预处理后，纳入双牌县污水处理厂处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入潇水。 （1）管网可达性分析 经调查，本项目位于双牌产业开发区创新创业园，项目所在区域污水管网已接通，废水全部纳入双牌县污水处理厂处理，故项目所在区域废水可接入双牌县污水处理厂深度处理。 （2）接管水质及污水处理厂处理能力符合性分析 双牌县污水处理厂位于集中区外的马鞍路南侧、潇水路西侧地块，排污口设置于江西村十组潇水河段。污水处理厂已建成处理规模2万m3/d，主要承担老城区生活污水、新城区工业废水及生活污水的处理任务。该污水处理厂于2010年6月投入运行，污水处理工艺流程：“粗格栅+提升泵房+细格栅+旋流沉 砂池+水解酸化池+A2/O 生物池+高效沉淀池（含中间提升）+紫外线消毒”。污水排放执行标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级 A 标准。本项目排水水质简单处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及双牌工业园污水处理厂纳污标准，因此从排水的水质分析本项目废水接管至双牌工业园污水处理厂进行集中处理是可行的。 4、废水污染源排放量核算 （1）废水类别、污染物及污染治理设施信息 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-12。 表4-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生产废水; PH值、COD、BOD、NH3-N、SS、总磷、LAS; 双牌县污水处理厂; 间接排放; TW001; 污水处理站; 混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+MBR工艺; DW001; 符合; 生产废水排放口. 2; 较洁净废水; SS、钙镁离子等; 间接排放; /; 直接排放; /; DW001; 符合; 生产废水排放口. 3; 生活污水; COD、BOD、NH3-N、SS、动植物油; 间断排放; TW002; 化粪池; 厌氧（化粪池）; DW002; 符合; 生活污水排放口. （2）废水间接排放口基本信息 项目废水间接排放口基本信息见表4-13。 表4-13 废水间接排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A/（mg/L）. 1; DW001; 111.665875°; 26.030946°; 8070; 城市污水处理厂; 连续排放; 全天; 双牌县污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. 动植物油; 1. 2; DW002; 111.666108°; 26.029254°; 1920; 城市污水处理厂; 间断排放; 全天; 总磷; 0.5. LAS; 0.5. 石油类; 1. （3）项目废水污染物排放标准 项目废水污染物执行标准见表4-14。 表4-14 废水污染物排放执行标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 下游污水处理厂纳污水质要求. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001 （生产废水排污口）; COD; GB8978-1996中三级标准及污水处理厂纳污水质要求中较严值; 350. BOD5; 250. SS; 300. NH3-N; 35. LAS; 20. 总磷; 8.0. 石油类; 20. 2; DW002 （生活废水排污口）; COD; GB8978-1996中三级标准及污水处理厂纳污水质要求中较严值; 350. BOD5; 250. SS; 300. NH3-N; 35. 动植物油; /. 总磷; 8. （4）废水污染物排放情况 项目废水污染物排放情况见表4-15。 表4-15 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 300; 0.0081; 2.421. BOD5; 120; 0.0032; 0.968. SS; 120; 0.0032; 0.968. NH3-N; 3.5; 0.0001; 0.028. TP; 1.5; 0.00004; 0.012. LAS; 10; 0.0003; 0.081. 石油类; 5; 0.0001; 0.04. 2; DW002; COD; 300; 0.0019; 0.576. BOD5; 120; 0.0008; 0.23. SS; 200; 0.0013; 0.384. NH3-N; 20; 0.0001; 0.038. 动植物油; 20; 0.0001; 0.038. TP; 3.0; 0.00002; 0.006. 全厂排放口合计; COD; 2.997. BOD; 1.198. SS; 1.352. NH3-N; 0.066. 动植物油; 0.038. 石油类; 0.04. LAS; 0.081. TP; 0.018. 5、监测要求 表4-16 废水污染物排放监测工作计划表 要素; 监测点位置; 监测因子; 监测频次. 废水; 自建污水处理站出口（DW001）; 流量、PH值、COD、氨氮、SS、BOD5、总磷（磷酸盐）、石油类、LAS; 1次/年. 废水; 化粪池出口（DW002）; PH值、COD、氨氮、SS、BOD5、总磷（磷酸盐）、动植物油; 必要时监测. 4.3噪声 1、噪声源及声级 本项目均选用低噪声设备，噪声源主要为各生产线、锅炉、风机及污水处理站等，噪声声功率级在65-85dB(A)之间，项目噪声源强基本参数见表4-17。 表4-17 项目主要设备运行噪声排放情况一览表 单位：dB（A） 序号; 生产线名称; 空间相对位置 （m）; 噪声源（生产线叠加）; 治理措施; 距室内边界最近距离 （m）; 室内边界声级; 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外边界噪声. X; Y; Z. 1; 化妆品生产线（12#一层） 1; -3.8; 153.6; 1; 80; 隔声、减振; 1; 72.0; 24h; 21; 51.0. 2; 化妆品生产线（12#二层） 2; -3.8; 153.6; 4; 80; 隔声、减振; 1; 72.0; 21; 51.0. 3; 食品生产线（13#一层） 2; 9.4; 48.7; 1; 80; 隔声、减振; 1; 72.0; 21; 51.0. 4; 食品生产线（13#二层） 1; 9.4; 48.7; 4; 80; 隔声、减振; 1; 72.0; 21; 51.0. 5; 食品生产线（13#三层）; 9.4; 48.7; 7; 80; 隔声、减振; 1; 72.0; 21; 51.0. 6; 12#厂房纯水生产线; 12.9; 148.4; 5; 75; 隔声、减振; 0.5; 70.0; 21; 49.0. 7; 13#厂房纯水生产线; 23.5; 53.6; 5; 75; 隔声、减振; 0.5; 70.0; 21; 49.0. 8; 12#厂房蒸汽发生器; 13.9; 142.6; 1; 85; 隔声、减振; 0.5; 80.0; 21; 59.0. 9; 13#厂房天然气锅炉; 25.8; 44.4; 1; 85; 隔声、减振; 0.5; 80.0; 21; 59.0. 10; 污水处理站 1; -30.1; 197.9; 0.5; 75; 隔声、减振; 0.5; 70.0; 21; 49.0. 说明：1、建设单位拟将所有生产单元（含污水处理站）全部建设厂房进行密闭，生产线声源源强均考虑该生产线所有设备叠加；. 2、空间相对坐标以13#厂房西南角为原点；. 3、室内声源衰减为简化过程，将其视为半自由空间，即衰减量△L=L1-10lgr-8；. 4、根据国家规范《住宅建筑规范》，建筑物外墙隔声应不少于30dB(A)。考虑到门窗等影响，本项目厂房隔声按21dB(A)计算。. 2、预测模式选择 根据《环境影响评价的技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的技术要求，本次评价采用导则上推荐模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中： Leq ——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 3、预测结果 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021) 的技术要求，厂界以工程噪声贡献值作为预测值，敏感点以工程噪声贡献值与背景值叠加后的后的声级为预测值。本项目预测结果见下表。 表4-18 厂界噪声预测结果一览表 位置; 源强dB(A); 距离（m）; 贡献值dB(A). 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 12#厂房; 60.5; 12; 150; 21; 16; 38.9; 17.0; 34.1; 36.4. 13#厂房; 61; 20.0; 60.0; 21.0; 124; 35.0; 25.4; 34.5; 19.1. 污水处理站; 49; 16; 200; 10; 8; 24.9; 3.0; 29.0; 30.9. 噪声预测结果; /; /; /; /; 40.5; 26.0; 37.9; 37.6. 表4-19 周边敏感点噪声预测结果一览表 位置; 源强dB(A); 距离（m）; 贡献值dB(A); 敏感点背景值; 预测值. 东侧乌龟山; 北侧散居住户; 东侧乌龟山; 北侧散居住户; 昼间; 夜间; 东侧乌龟山; 北侧散居住户. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 12#厂房; 60.5; 18; 135; 35.4; 17.9; 52; 41; /; /; /; /. 13#厂房; 61; 39; /; 29.2; /; /; /; /; /. 污水处理站; 49; 50; 130; 15.0; 6.7; /; /; /; /. 噪声预测结果; /; /; 36.4; 20.1; /; /; 52; 41; 52; 41. 预测结果显示，项目运行期在采取基础减震、墙体隔声、距离衰减等措施后，本项目厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值的要求（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）），周边敏感点可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值的要求（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。 为确保项目产生的噪声做到达标排放，本环评提出以下噪声防治要求： ①选用性能良好的低噪声设备。 ②优化平面布局。 ③对生产设备做好防震、减震措施，设备安装时加装防震垫片。 ④生产车间配备完好的门窗。 ⑤加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声产生。 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目噪声监测要求详见下表。 表4-20 噪声排放监测工作计划表 要素; 监测点位置; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界四周; Leq(A); 每季度1次，每次各点昼夜各监测1次，夜间还应监测最大噪声级. 4.4固废 项目固体废弃物包括生产过程中产生的样品、果蔬类饮料生产过程中产生的过滤渣、代餐粉生产过程中收集的粉尘、污水处理站污泥、废包装物等。本项目固废产生及控制要求情况详见下表。 表4-21 项目固废产生及控制要求一览表 固废名称; 性质; 代码; 产生系数; 产生量（t/a）; 贮存位置; 管理要求及去向. 化妆品检验样品; 一般固废; SW59（900-099-S59）; 约为产量的0.1%; 0.02; 一般固废暂存间; 委托专业单位处置. 食品生产过滤渣; 一般固废; SW13（900-099-S13）; 约为产量的0.05%; 0.5; 一般固废暂存间; 及时清理，每日收集后送饲料厂做原料，不在场内长期暂存. 代餐粉生产粉尘及过筛杂质; 一般固废; SW13（900-099-S13）; 物料平衡计算; 0.1; 一般固废暂存间. 污水处理污泥; 一般固废; SW07（140-001-S07）; 废水中BOD5削减1吨约产生0.25t干污泥; 0.2; 污水处理站脱水间; 定期委托专业单位处置. 废包材; 一般固废; SW17（900-099-S17）; /; 0.5; 一般固废暂存间; 定期送废品回收单位. 化学品空桶; 危废; HW49（900-041-49）; /; 0.1; 危废暂存间; 委托有资质单位处置. 废紫外灯管; 危废; HW29（900-023-29）; /; 0.1; 危废暂存间; 委托有资质单位处置. 废滤芯; 一般固废; SW59（900-009-S59）; /; 0.1; 一般固废暂存间; 一般由厂家带走回收，不回收则委托专业单位处置. 废活性炭; 一般固废; SW59（900-009-S59）; /; 0.2. 废树脂交换膜; 一般固废; SW59（900-009-S59）; /; 0.05. 生活垃圾; 一般固废; SW64（900-099-S64）; 人均产生按0.5kg计算; 15; 场内设置生活垃圾收集桶; 由环卫部门每日定时清理. 项目固废经本环评所提措施处理后，绝大部分均能做到综合利用，项目固废对周边环境影响较小。 4.5 地下水及土壤影响 本项目运营期会有设备清洗废水等产生，但本项目的产生的废水产生量较少，且企业按要求对场地进行了硬化等，其对土壤及地下水污染较小。为减轻本项目对土壤及地下水的影响，建设方应采取以下防治措施： 1、生产场地全部硬化，减少废水与土壤的直接接触，隔断地下水下渗的途径； 2、完善场内雨污水收集措施，生产场地等全部完善废水收集措施，确保所有废水全部经收集处理后回用。 3、加强管理，确保污水处理站正常运行。 4.6 外环境对本项目影响分析 本项目涉及两个板块，其中12#厂房从事化妆品生产，13#厂房从事食品（饮料类等）生产。根据《食品企业通用卫生规范》中的选址要求，厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源。 经现场调查，项目东面为创新创业园标准厂房，入驻企业主要包括永州德普瑞生物科技有限公司（西侧20m）、湖南麦克斯新能源有限公司（西侧20m）等，其中永州德普瑞生物科技有限公司为一家高纯植物提取企业，湖南麦克斯新能源有限公司为电池企业，其运行过程中主要废气污染物主要为挥发性有机废气，但其均按要求配套了环保治理设施。 同时，为减少园区内其他企业对项目的影响，本项目主要生产区均设置为10万级洁净度车间，以减少周边企业对本项目造成的影响。 综上，周边企业运行对本项目有一定的影响，但影响处于可控范围内。同时，建设单位应及时关于周边企业生产情况，并按要求取得相应的食品等生产许可证，只有在取得主管部门同意后，方可正式投产。 4.7 环境风险 根据《物质危险性标准》（《建设项目环境风险评价技术导则》附录B.1表1）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）对爆炸品，易燃气体、毒性气体，易燃液体，易于自燃的物质，遇水放出易燃气体的物质，氧化性物质、有机过氧化物，毒性物质等6大类9小类物质的临界量加以确定。经对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B 重点关注的危险物质及临界量，本项目涉及环境风险物质为天然气，但本项目天然气锅炉使用管道天然气，场内不贮存，故其管道中暂存量远小于临界量（10t）；同时，本项目化妆品生产过程中涉及到各种化学物质，大部分均为可燃物质，但其均不在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B目录中，且其暂存量较少（合计储存量为0.946t），小于附录B.2其他危险物质临界量推荐值，两者合计Q值小于1，故项目风险潜势为Ⅰ，本项目评价等级为简单分析。 （1）环境风险识别 项目环境风险类型为天然气管道泄露等事故引发的伴生/次生污染物排放、废水事故排放、投料不当，导致投料粉尘聚集，遇火源时发生火灾或爆炸等事故风险。 （2）环境风险分析 ①天然气泄露影响分析 本项目使用的管道天然气按照当地燃气提供商的要求，安装有自动闭锁阀、泄露报警阀，且燃气公司定期上门检验，故天然气管道泄露概率极低，在极端情况下，碰到天然气泄露时，自动闭锁阀将自动启动，从而避免天然气的泄露，故天然气泄露风险较小； ②废水事故排放影响分析 本项目配套建设有1套30m3/d的污水处理站，同时配套建设有1座30m3的应急事故池，能收集正常运行一天的事故废水，碰污水处理站运行故障时，应及时将事故废水引入应急事故池，并及时对污水处理站进行恢复，同时与下游污水处理厂（双牌县污水处理厂）进行沟通，如下游污水处理厂无法接纳，则应停止生产直至污水处理厂恢复正常。 ③投料不当，导致粉尘聚集从而引发火灾或爆炸影响分析 本项目原料中使用部分原料为粉状（如蛋白粉），正常投料时粉尘产生量较少，但碰上不当投料时，可能会造成投料粉尘瞬时升高，如不能及时通风将粉尘散逸出去，长期聚集时，存在粉尘浓度达到爆炸极限的风险（爆炸下限20~60g/m3）。为减少该风险，建设单位应规范投料操作规程，并定期对投料区域的设备、密闭管道等进行清理，并加强区域的通风，避免粉尘聚集情况的发生。 同时，如碰到火灾时，会释放大量的热、烟尘、二氧化碳、一氧化碳等，不仅污染环境，还会给生命财产造成重大损害。 ④污水超标排放 本项目配套建设有1座30m3的污水处理站。采用“混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+MBR”工艺对废水进行处理，同时配套建设有1座30m3的应急事故池，故在碰上污水处理站故障时，可将废水引至事故池储存，同时，本项目废水产生量相对于双牌污水处理厂涉及处理规模较小，故项目废水事故排放一般不会对下游污水处理厂造成太大的冲击。 （3）风险防范措施 ①加强企业管理，可有效避免环境风险事故的发生。 ②成立事故应急小组，建立应急预案，规定应急状态下的联络通讯方式，一旦出现事故，及时作出反应，避免事故扩大化。制定火灾事故应急救援预案，组织训练单位的灾害事故应急救援队伍，配备必要的防护救援器材和设备，指定专人管理，并定期进行检查和维护保养，确保完好。 ③加强各相关部门之间的联络，一旦出现环境风险事故，可迅速作出反应。 ④人员培训与演习：应急计划制订以后，平时安排有关人员培训与演习。 ⑤配备相关应急设施、设备、器材与材料。 （4）项目环境风险简单分析内容表 因本项目环境风险为简单分析，故本项目环境风险内容详见下表。 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖南尚道汉方大健康产业园项目. 建设地点; 湖南湖南永州市双牌县工业集中区创新创业园12#、13#栋（工业大道与新科路交汇处东北角）. 地理坐标; E111.666498°，N26.029428°. 主要危险物质及分布; 天然气（管道天然气），场内不涉天然气贮存罐；危化品仓库（化妆品生产各化学原料）. 环境影响途径及危害后果; 环境影响途径：项目主要风险为场内储存的化妆品使用的化学品大部分为可燃，部分具备一定的挥发性，遇火源起火甚至发生爆炸，会释放大量的热、烟尘、二氧化碳、一氧化碳等，不仅污染环境，还会给生命财产造成重大损害；天然气管道破损可能造成天然气泄露；污水处理站故障可能造成废水超标排放，造成下游污水处理厂进水负荷升高，影响其污水处理厂正常运行。 危害后果：本项目外购的蛋白粉等粉料投料过程应缓慢投放，对易积尘区域定期清理，杜绝粉尘累积等造成爆炸风险；按要求配备天然气管道泄露自动闭锁阀、燃气泄露报警器，并配合燃气公司定期检验；加强污水处理厂运行管理，并与下游污水处理厂加强沟通。. 风险防范措施要求; 风险防范措施： （1）按要求设置防火警报设施及防火消防设施；天然气管道按要求安装自动闭锁阀和报警仪，并定期检验。 （2）完善环保设施日常管理，备品备件（污水处理站水泵等）应充足，确保环保设施正常运行。 （3）建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 （4）发生火灾事故时应关闭地面雨水转向阀，事故救援后地面冲洗产生的废水经处理达标后再回用，禁止消防污水直接排入周边雨水管网。 （5）定期对代餐粉生产线配套的粉尘回收系统等易积尘区域定期清理，避免粉尘累积增大爆炸风险。 应急要求： 针对本项目可能发生的泄漏、火灾等事故，简要提出如下应急措施： （1）应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由园区管理委员会、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由政府进行统一调度。 （2）完善应急预案，应急卡应上墙。 （3）细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管理、消防联络方法，涉跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系并通报事故情况，必要时争取支援。 （4）组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。 （5）制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 （6）制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、水体）组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。 （8）定期安排有关人员进行培训与演练 （9）在项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 填表说明:无. 4.8 项目环保投资 项目总投资10200万元，其中环保投资为86.5万元，所占比例0.85％。项目环保投资见表4-22。 表4-22 建设项目环保投资表 项目; 污染源; 处理设施; 处理设施位置; 投资（万元）. 废气; 12#厂房天然气蒸汽发生器组; 建设1根直排烟道（高度18m，DA001），并按要求设置采样平台及标志标牌; 12#厂房; 5. 13#厂房天然气锅炉; 建设1根直排烟道（高度18m，DA002），并按要求设置采样平台及标志标牌; 13#厂房; 5. 代餐粉生产粉尘; 配套建设1套粉尘回收系统（旋风+布袋）; 13#厂房; 10. 废水; 生产废水; 废水分质收集系统：洗瓶废水、纯水制备反冲水单独建设1套收集系统，废水收集后直接排入园区污水管网；生活废水直接进入厂房配套的化粪池预处理；设备清洗废水、地面保洁废水及锅炉定期排污水收集后，进入自建的污水处理厂处理; 全厂; 15. 配套建设1套30m3/d的污水处理站，采用混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+MBR工艺处理，并按要求配套建设1个30m3的应急事故池; 污水处理站; 30. 生活废水; 依托厂房配套的化粪池; /; /. 固废; 一般固废暂存间; 在厂房东侧设置1处50m2的一般固废暂存间，并按要求防渗，并做好相应的标识标牌; 厂房东侧; 8. 危废暂存间; 在厂房东侧设置1处20m2的危废暂存间，并按要求防渗，并做好相应的标识标牌; 6. 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾桶收集，交由环卫部门统一处置，场内按要求配套建设生活垃圾暂存点; /; 0.5. 噪声（LAeq）; 采用基础减震、隔声措施、绿化吸收等; 车间内; 5.0. 环境管理; 按要求完善相关管理制度、台账等; /; 2. 合计; 86.5. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉/蒸汽发生器 | 颗粒物、SO2、NOX | 天然气锅炉/蒸汽发生器配套建设18m排气筒排放（12#厂房蒸汽发生器组共用1根DA001、13#厂房2台锅炉共用1根排气筒DA002）； | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2 |
|  | 代餐粉生产 | 颗粒物 | 混粉、灌装区设置为负压区，配套粉尘回收系统处理后经楼顶排气筒（DA003）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 |
|  | / | 粉尘、非甲烷总烃、恶臭 | 车间生产区为10万级洁净车间，并按要求配备相应的通风系统 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 生产废水 | COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油 | 废水分质收集处置。其中纯水制备反冲水及洗瓶等过程中产生的较洁净废水直接排入园区污水管网；设备清洗废水、地面保洁废水及锅炉定期排污配套建设1套30m3/d的污水处理站处理（混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+MBR工艺） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及下游污水处理厂纳污负荷中较严值 |
|  | 生活废水 | PH、COD等 | 生活污水依托厂房配套的化粪池预处理后排放； | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 声环境 | 运行设备 | 噪声 | 采用基础减震、隔声措施、绿化吸收等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 化妆品生产过程中产生的废样品等委托专业单位处置，食品生产过程中产生的过滤渣、代餐粉粉尘及过筛杂质均送饲料厂等做原料；污水处理站污泥委托专业单位处置；废包材送废品回收单位回收，废紫外光灯管、化学品空桶暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置；生活垃圾收集后交当地环卫部门处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区道路及生产区域全部硬化，完善厂区雨污水管网，确保全部废水收集处理后回用，不外溢。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目在规范的工业园区内进行，项目建成后适当进行绿化。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、完善厂区废水收集系统，并配套建设1座应急事故池（有效容积不低于30m3）；建立环境的风险管理制度，加强员工安全生产和环保培训，制定环境风险源巡查制度，建立污染物监测台账。 2、加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 3、落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 4、要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 5、企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。 6、做好总图布置和建筑物安全防范措施。 7、准备各项应急救援物资。 8、仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、完善环境管理规章制度，规范环保档案，增强环保追溯的可操作性；建立污染事故报告制度；制定各类环保设施操作规程，定期维修，使各类环保设施在生产过程中处于正常良好的运行状态。 2、本项目竣工后建设单位应依据《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月22日发布）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（公告2018年第9号，2018年5月16日印发），对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 3、根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 736 号）、《排污许可管理办法》（部令第32号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。 4、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目竣工后在发生实际排污行为之前，建设单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求进行登记管理。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目在建设中投入一定比例的环保费用，采取必要的措施对废水、固废、噪声的污染进行了有效的控制，对减轻区域的环境污染、保护环境质量起到了重要的作用。 综上所述，建设单位在认真落实各项污染防治措施、风险防范措施和环境管理措施的前提下，从环境保护角度考虑，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.086 |  | 0.086 | +0.086 |
|  | SO2 |  |  |  | 0.157 |  | 0.157 | +0.157 |
|  | NOX |  |  |  | 0.547 |  | 0.547 | +0.547 |
| 废水 | COD |  |  |  | 2.997 |  | 2.997 | +2.997 |
|  | NH3-N |  |  |  | 1.198 |  | 1.198 | +1.198 |
| 一般工业 固体废物 | 污泥 |  |  |  | 0.2 |  | 14.012 | +6.722 |
|  | 食品生产过滤渣 |  |  |  | 0.5 |  | 122.21 | +104.33 |
|  | 代餐粉生产粉尘及过筛杂质 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |
|  | 废包材 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
|  | 废滤芯 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | +0.2 |
|  | 废树脂交换膜 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | +0.05 |
| 危险废物 | 化学品空桶 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |
|  | 废紫外光灯管 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①